| 市立新北高工105年度第1學期 補考 試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班級 |  | 座號 |  | 成 績 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機件原理進階 | 命題教師 | 顏榕樟 | 年級 | 三 | 科別 | 模具科 | 姓名 |  |  |  |  |  |

★使用電腦卡作答

一、選擇題 (40題 每題2.5分 共100分)

(　 　) 1.齒輪或滾珠軸承等元件，其機件間之接觸方式為　
(A)高對　(B)滑動對　(C)低對　(D)迴轉對

(　 　) 2.一螺栓標註M8×1.25×15－5g6g，則下列註解何者錯誤？　
(A)1.25表示螺距為1.25mm　(B)M表示公制螺紋　(C)8表示公稱外徑8mm　(D)15表示螺紋數，5g6g表示螺距

(　 　) 3.只能單向傳達動力的螺紋是　
(A)V形螺紋　(B)方螺紋　(C)鋸齒形螺紋  (D)愛克姆螺紋

(　 　) 4.關於標註為「L－2N M16×1－6g5g」的螺紋，下列敘述何者正確？　
(A)16表示螺紋大徑16吋　(B)L表示大螺紋　(C)1表示螺紋紋數為1　(D)6g5g表示外螺紋節徑與外徑的公差等級

(　 　) 5.機械工廠以吊車吊起車床時，應以何種螺栓鎖在車床上，再以吊車吊起？　
(A)環首螺栓  (B)帶頭螺栓　(C)T形螺栓　(D)貫穿螺栓

(　 　) 6.錐形管螺紋，其錐度為　
(A)1：32  (B)1：20　(C)1：16　(D)1：12

(　 　) 7.於原有之螺帽下方再加裝一較薄之螺帽，可以達到防鬆之目的，此稱為　
(A)鎖緊螺帽　(B)鎖環螺帽　(C)蓋頭螺帽  (D)有槽螺帽

(　 　) 8.使用螺栓及螺帽連接機件，常在螺帽與承座間加一金屬薄片，此金屬薄片稱為　
(A)墊圈　(B)基柱圈  (C)保持圈　(D)連結圈

(　 　) 9.CNS為　
(A)德國  (B)中華民國　(C)日本　(D)美國　國家標準之代號

(　 　) 10.平鍵10×8×30單圓端中，8代表　
(A)軸的直徑  (B)長度　(C)寬度　(D)高度

(　 　) 11.使用螺栓結合機件時，加上墊圈之功用，下列何者錯誤？　
(A)避免螺栓螺紋損傷  (B)連接件表面粗糙，可作為光滑平整承面　(C)增加摩擦面減少鬆動　(D)連結材料太軟，用以增加受力面積

(　 　) 12.在斜銷或錐形銷之錐度尺度中，其公制錐度為　
(A)1：48　(B)1：50　(C)1：100　(D)1：96

(　 　) 13.下列何者不是彈簧的主要功用？　
(A)機件之定位　(B)儲存能量　(C)測定力及重量之大小  (D)吸收震動

(　 　) 14.彈簧未受力前，各圈之間具有間隙，兩端承接面保持平面，此彈簧為　
(A)扭力彈簧　(B)錐形彈簧  (C)螺旋壓縮彈簧　(D)拉伸彈簧

(　 　) 15.彈簧不受外力作用下的全長稱為　
(A)彈簧長度　(B)實際長度　(C)工作長度　(D)自由長度

(　 　) 16.彈簧線圈平均直徑與線直徑的比值，稱為　
(A)彈簧指數  (B)自由長度　(C)彈性係數　(D)彈簧常數

(　 　) 17.螺旋壓縮彈簧的外端磨平時，其目的為　
(A)增加接觸面　(B)增加美觀　(C)節省空間  (D)減低製造成本

(　 　) 18.內徑號碼為30的滾動軸承中，其實際內徑尺度應為　
(A)150  (B)20　(C)100　(D)120　mm

(　 　) 19.軸承號碼NU302，其內徑為　
(A)17  (B)2　(C)10　(D)15　mm

(　 　) 20.下列何者係利用摩擦力傳動？　
(A)歐丹聯結器　(B)顎爪離合器　(C)錐形離合器  (D)萬向接頭

(　 　) 21.V形帶輪溝槽角度以　
(A) 25°～30°  (B) 34°～38°　(C) 40°　(D) 45°　為宜

(　 　) 22.帶輪的帶圈，緊邊側與鬆邊側之張力比值，以何者佳？　
(A)3：5　(B)7：2  (C)3：7　(D)7：3

(　 　) 23.因皮帶與皮帶輪間之滑動損失，從動輪之迴轉速度約減少　
(A)2～3%　(B)8～10%　(C)5～8%　(D)10～15%

(　 　) 24.一皮帶輪傳動機構，皮帶的緊邊拉力為950N，鬆邊拉力為350N，皮帶輪直徑為500mm，轉速為200rpm，則其傳動的功率為多少kW？　
(A)1.57　(B)6.28  (C)3.14　(D)4.71

(　 　) 25.一般自行車或機車所採用之傳動鏈條為　
(A)柱環鏈　(B)滾子鏈  (C)塊狀鏈　(D)平環鏈

(　   ) 26.要防止平皮帶脫落，實際上以採用　
(A)帶叉約束  (B)凸緣帶輪　(C)平面帶輪　(D)隆面帶輪　為佳

(　 　) 27.下列哪一種V型皮帶之斷面最大？　
(A)D　(B)M  (C)E　(D)A

(　 　) 28.表面充以石墨或其他固體潤滑劑作為襯套之軸承為　
(A)整體軸承　(B)無油軸承  (C)空氣軸承　(D)多孔軸承

(　 　) 29.兩相同橢圓，被用來傳遞平行軸間的運動，兩軸心位於焦點上，且軸心距離等於長軸長度，若最大角速比為4，則最小角速比為　
(A)0.4　(B)0.25　(C)1　(D)0.1

(　 　) 30.不變更摩擦輪尺寸大小，亦不增加二軸間之壓力，要想增大其傳送動力時，兩輪周邊宜採用　
(A)圓柱形　(B)橢圓形　(C)圓錐形　(D)凹槽形摩擦輪

(     ) 31.有一雙線螺旋，螺距為2mm，節圓直徑為20mm，導程角為θ，則tan θ =？
(A)　(B)　(C)　(D)

(     ) 32.分厘卡及高度規上使用螺紋的目的為
(A)連接　(B)測微　(C)傳送動力　(D)固定。

(     ) 33.螺紋「M10」是
(A)統一螺紋粗牙　(B)統一螺紋細牙　(C)公制螺紋粗牙　(D)公制螺紋細牙。

(     ) 34.一10cm 直徑之軸，以帶輪傳動，帶輪上用一20 ×10 ×100mm 之鍵連結於軸上，轉速300rpm 時傳達功率31.4kW，則鍵上所受之剪應力為多少MPa？
(A)40　(B)20　(C)10　(D)5。

(     ) 35.公稱號碼6201 之軸承，其內徑為
(A)10mm　(B)12mm　(C)15mm　(D)5mm。

(     ) 36.機車支架緩衝器或汽車避震器，為應用彈簧元件之何項功能？
(A)吸收振動　(B)產生作用力　(C)儲存能量　(D)力的量度。

(     ) 37.一對相等五級塔輪，主動軸之轉速為180rpm，從動軸之最高轉速為360rpm，則從動軸最高轉速與最低轉速比為若干？   (A)5：1　(B)4：1　(C)3：1　(D)2：1。

(     ) 38.兩鏈輪中心距離為180cm，鏈節長度為3cm，兩輪齒數均為50齒，此鏈條之節數應為若干節？
(A)144節　(B)146節　(C)150節　(D)170節。

(     ) 39.擺線齒輪之齒形
    (A)齒面為正擺線，齒腹為內擺線　(B)齒面為外擺線，齒腹為正擺線　(C)齒面為外擺線，齒腹為內擺線　(D)齒

面為內擺線，齒腹為外擺線。

(     ) 40.手錶秒針與分針之轉速比為
(A)12　(B)24　(C)60　(D)360。