一、 單選題（每題2分‧共60分）       請直接於試卷上作答，英文字母請標示清楚，如答案無法辨識者或沒寫姓名者，不予給分

範圍:  機件原理 第一章 ~ 第九章

(　 　) 1. 由一群抗力體組合而成，除能產生預期的運動外，還能接受能量，產生其他效能或作功者稱為　
(A)機械　(B)機構　(C)機件　(D)結構

(　 　) 2. 一運動對自由度最多為多少:
(A)三個　(B)四個　(C)五個　(D)六個

(　 　) 3. 凡兩機件係面接觸，且兩機件間同時具有直線與迴轉運動者，稱為　
(A)滑動對　(B)迴轉對　(C)螺旋對　(D)高對

(　 　) 4. 機件間的約束運動無須靠外力維持者，例如螺栓與螺帽，是一種　
(A)滑動對　(B)迴轉對　(C)力鎖對偶　(D)自鎖對偶

(　 　) 5. 螺紋是應用　
(A)齒輪　(B)槓桿　(C)斜面　(D)彈簧 之原理

(　 　) 6. 在工廠所說的一般螺紋直徑(公稱直徑)，係指它的　
(A)外徑　(B)底徑　(C)節圓直徑　(D)基圓直徑

(　 　) 7. 螺紋標註M12×1.75中之12表示　
(A)螺紋長度　(B)節徑　(C)螺距　(D)螺紋外徑

(　 　) 8. 關於標註為「L－2N M16×1－6g5g」的螺紋，下列敘述何者正確？　
(A)16表示螺紋大徑16吋　(B)L表示左螺紋　(C)1表示螺紋線數為單線　(D) 2N表示導程為2mm

(　 　) 9. 固定機器底座於地面上時，使用　
(A)地腳螺栓　(B)柱頭螺栓　(C)貫穿螺栓　(D)滾珠螺栓

(　 　) 10. 16輕級平墊圈的註記中，16係指墊圈之　
(A)外徑　(B)內徑　(C)平均直徑　(D)厚度

(　 　) 11.有一平鍵，其規格之標註為18 × 8 × 45雙圓端，則表示　
(A)鍵高45mm　(B)鍵寬8mm　(C)鍵寬18mm　(D)鍵長18mm

(　 　) 12.鍵承受傳動負荷時，應選用承受何種作用力之材料較佳:　
(A)抗拉力及抗壓力　(B)抗壓力及抗剪力　(C)抗剪力及抗扭轉力　(D)抗拉力及抗剪力

(　 　) 13.彈簧指數愈小，則彈簧　(A)愈不易變形　(B)指數愈高  (C)愈容易變形　(D)效率愈高

(　 　) 14.螺旋彈簧之線圈外徑為40mm，內徑為36mm，則彈簧指數為　
(A)22  (B)20　(C)21　(D)19

(　 　) 15.表面充以石墨或其他固體潤滑劑作為襯套之軸承為　
(A)無油軸承　(B)整體軸承　(C)空氣軸承　(D)多孔軸承

(　 　) 16.下列有關歐丹聯結器連接之兩傳動軸的使用情況，何者正確？　
(A)兩軸不須互相平行，且兩軸夾角愈大，兩軸角速度比愈小  (B)兩軸須互相平行，可容許小偏心距離，兩軸角速度相同　(C)兩軸須互相平行，可容許小偏心距離，兩軸角速度不相同　(D)兩軸不須互相平行，且兩軸夾角愈大，兩軸角速度比愈大

(　 　) 17.一般汽車或大卡車引擎輸出的動力，經由位置較高的變速箱，傳遞到位置顯著較低的後輪軸時，其中間傳動軸須使用下列何種聯結器與變速箱的輸出軸聯接？　
(A)萬向接頭聯結器　(B)凸緣聯結器　(C)套筒聯結器  (D)歐丹聯結器

(　 　) 18.圓盤離合器是依靠何種原理來傳達動力？　
(A)熱脹冷縮　(B)摩擦力　(C)離心力  (D)棘爪

(　 　) 19.下列何種離合器是藉離心力以傳送動力？　
(A)錐形離合器　(B)電磁離合器　(C)圓盤離合器　(D)乾流體離合器

(　 　) 20.皮帶傳動中之帶輪，常製作成中央隆起之形狀，主要目的是為了 :　
(A)減少皮帶磨損　(B)增加帶輪強度　(C)防止平皮帶脫落　(D)提高傳送馬力

(　 　) 21.V型帶輪溝槽角度以角度為宜 :　
(A)25°～30°　(B)34°～38°　(C)40°～44°　(D)45°～49°

(　 　) 22.下列何者不是撓性傳動(V形皮帶)的特點 :　
(A)適用於兩軸距離較遠的傳動　(B)為間接傳動接觸　(C)傳送速比正確　(D)僅能傳達拉力，無法傳達推力

(　 　) 23.以平皮帶傳動時，皮帶與輪面間之接觸角度不得小於 :　
(A)90°　(B)120°　(C)150°　(D)180°

(　 　) 24.帶輪的帶圈，緊邊側與鬆邊側之張力比值，以何者佳 :　
(A) 7：3　(B) 3：7　(C) 2：7　(D) 7：2

(　 　) 25.在相等塔輪中，主動軸之轉速為從動塔輪在中間輪兩邊對稱位置上的兩塔輪轉數之 :　
(A)乘積　(B)比例中項　(C)和　(D)差

(　   ) 26.一對等三級塔輪皮帶傳動，若主動軸之轉速為180rpm，從動軸之最低轉速為60rpm，則從動軸最高轉速為多少rpm :　
(A)180　(B)360　(C)480　(D)540 rpm

(　 　) 27.為了使鏈輪磨損均勻，鏈輪齒數應為 :　
(A)奇數　(B)偶數　(C)120齒以上為奇數　(D) 120齒以上為偶數

(　 　) 28.使用圓盤與滾輪作摩擦傳動時，通常以何者作為主動件 :　
(A)圓盤　(B)圓盤與滾輪均可　(C)應視情況而定　(D)滾輪

(　 　) 29.使用兩個相同的橢圓形摩擦輪來傳遞平行軸間的運動時，其兩軸心位於焦點上，且軸心距等於長軸，若最大角速比為5，則最小角速比為 :　
(A)1　(B)0.4　(C)0.2　(D)0.1

(　 　) 30.由葉輪是由兩個相同的何種線條組合而成的摩擦輪 :　
(A)漸開線　(B)擺線　(C)對數螺線　(D)拋物線

二、問答題（每題10分‧共40分）

1. 如圖所示之螺紋鬆緊扣，已知導程L1 = 6mm（右旋）、L2 = 4mm（左旋），且手環之平均直徑30mm，試求此螺紋鬆緊扣之機械利益。

- 有一歐丹聯結器，傳動軸直徑為1000mm，轉速為600rpm，傳動馬力為20πPS，試求轉軸之扭矩多少N-m？

3. 有一10mm×5mm×40mm 之平鍵，裝在直徑20mm 之軸上，此軸承受20N-m 之扭力，則此鍵所受之(a) 壓應力為多少 ？

(b) 剪應力為多少 ？

4. 已知A、B兩鏈輪之中心距離為500mm，兩輪之齒數皆為40齒，其鏈條之節距為3mm，試求其傳動鏈條之鏈節數 ?