| 市立新北高工105學年度第1學期補考試題 |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機件原理 | 年級 | 二 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、選擇題 (40題 每題2.5分 共100分)

（　　　）1.三種機械之機械效率各為η1、η2、η3，當三者一起連用時，則其總機械效率為　(A)η1+η2+η3　(B)(η1×η2)－η3　(C)η1×η2×η3　(D)(η1+η2)×η3

【龍騰自命題.】

（　　　）2.一螺紋標註1－12UNF表示　(A)外徑12mm，節距1mm之粗螺紋　(B)外徑12mm，節距1mm之細螺紋　(C)外徑1英吋，每英吋12牙之粗螺紋　(D)外徑1英吋，每英吋12牙之細螺紋

【龍騰自命題.】

（　　　）3.下列螺栓中，何者為兩端均有螺紋之桿狀螺栓？　(A)貫穿螺栓(Through Bolt)　(B)柱頭螺栓(Stud Bolt)　(C)鍵式螺栓(Key-Type Head Bolt)　(D)環首螺栓(Eye Bolt)

【龍騰自命題.】

（　　　）4.虎克接頭又稱萬向接頭是利用　(A)螺旋　(B)斜面　(C)槓桿　(D)球體　原理產生

【龍騰自命題】

（　　　）5.軸承號碼63145，其內徑為　(A)20mm　(B)25mm　(C)145mm　(D)225mm

【隨堂測驗.】

（　　　）6.螺旋起重機所附槓桿，臂長20mm，今欲以392N之力舉起314kg之重物，則螺距應為　(A)0.13cm　(B)0.8cm　(C)1.2cm　(D)1.6cm

【龍騰自命題.】

（　　　）7.手電筒的後蓋所使用的彈簧為　(A)壓縮彈簧　(B)拉伸彈簧　(C)扭轉彈簧　(D)錐形彈簧

【龍騰自命題.】

（　　　）8.在判斷運動鏈時，N為機件數，P為配連數（對偶數），當P －2時，則該鏈為　(A)呆鏈　(B)拘束鏈　(C)無拘束鏈　(D)混合鏈

【隨堂測驗.】

（　　　）9.螺旋對可同時具有直線與旋轉之相對運動，其自由度為　(A)4　(B)3　(C)2　(D)1

【龍騰自命題.】

（　　　）10.直角迴轉帶輪裝置中，其二軸在空間　(A)互成平行　(B)互成直角而不相交，帶圈需循一定方向迴轉　(C)互相平行，帶圈可反向迴轉　(D)互成直角而不相交，帶圈可反向迴轉

【龍騰自命題.】

（　　　）11.將直角三角形的底邊緊靠水平面，在圓柱周圍纏繞，則直角三角形斜邊在圓柱表面所形成的曲線稱為　(A)漸開線　(B)擺線　(C)對數螺線　(D)螺旋線

【龍騰自命題.】

（　　　）12.一對三級相等塔輪，已知主動軸轉速為600rpm，從動軸之最高轉速為900rpm，則從動軸之最低轉速為多少rpm？　(A)300rpm　(B)400rpm　(C)500rpm　(D)600rpm

【龍騰自命題.】

（　　　）13.下列有關繩輪的敘述，何者有誤？　(A)單繩制可傳送任何角度的動力　(B)單繩制的張力較均勻　(C)多繩制適合平行軸的動力傳送　(D)多繩制的繩輪槽角為45°

【龍騰自命題.】

（　　　）14.一對相等五級塔輪，若主動軸轉速固定，且N=250rpm，從動軸最低轉速為50rpm，則從動軸最高轉速與最低轉速比為　(A)25　(B)20　(C)15　(D)5

【龍騰自命題.】

（　　　）15.研磨壓縮彈簧，每端約磨去　(A)圈　(B)圈　(C)圈　(D)圈

【龍騰自命題.】

（　　　）16.差動螺旋中，其二部螺紋之　(A)導程相同，方向相同　(B)導程相同，方向不同　(C)方向相同，導程不同　(D)方向相反，導程不同

【龍騰自命題.】

（　　　）17.在L－2N－M10×1.25－6H5H的標註中，其中“6H”代表　(A)外螺紋之節徑公差　(B)內螺紋之節徑公差　(C)外螺紋之外徑公差　(D)內螺紋之內徑公差

【龍騰自命題.】

（　　　）18.開口銷可用作　(A)代替定位銷　(B)固定兩塊機件　(C)代替螺栓　(D)防止螺帽或螺釘等機件之鬆脫

【課本練習題.】

（　　　）19.齒輪傳動中，在二輪的節圓為滾動，在齒面及齒腹上則為　(A)滑動　(B)滾動兼滑動　(C)推動　(D)滾動

【龍騰自命題.】

（　　　）20.通常大形彈簧的材料皆用　(A)青銅　(B)黃銅　(C)鋁合金　(D)彈簧鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）21.斜爪離合器適宜　(A)單向傳動　(B)雙向傳動　(C)高速傳動　(D)過載傳動

【隨堂測驗.】

（　　　）22.一般自行車或機車所採用之傳動鏈條為　(A)平環鏈　(B)塊狀鏈　(C)柱環鏈　(D)滾子鏈

【091年歷屆試題.】

（　　　）23.下列何種潤滑法是利用離心力將油帶至軸上？　(A)手工給油法　(B)加油杯法　(C)浸油法　(D)油環供油法

【龍騰自命題.】

（　　　）24.V形皮帶輪之凹槽角度約為　(A) 30　(B) 36　(C) 50　(D) 60　，以配合V形皮帶傳動

【隨堂講義】

（　　　）25.摩擦輪傳動裝置中，其輪的材料應該　(A)主動輪較軟　(B)從動輪較軟　(C)二者軟硬一致　(D)無硬性規定

【龍騰自命題.】

（　　　）26.半圓鍵裝配於軸上時，其鍵半徑為軸半徑的　(A)1倍　(B)倍　(C)倍　(D)3倍

【龍騰自命題.】

（　　　）27.鏈條不適合高速旋轉，因為　(A)二輪速比不正確　(B)有滑動現象　(C)有振動現象　(D)以上皆是

【龍騰自命題】

（　　　）28.輕級平墊圈的註記中，係指墊圈之　(A)外徑　(B)公稱內徑　(C)平均直徑　(D)厚度

【隨堂測驗.】

（　　　）29.當二帶輪運轉時，帶圈與帶輪間常有若干滑動，從動輪之迴轉數約遲　(A)2％　(B)5％　(C)8％　(D)15％

【龍騰自命題.】

（　　　）30.M52×4－2其中“2”是表示　(A)螺紋直徑　(B)每吋螺紋數　(C)配合等級　(D)螺紋長度

【龍騰自命題.】

（　　　）31.橢圓形摩擦輪中　(A)二橢圓之長軸相等，短軸不等　(B)二橢圓之長短軸皆相等　(C)二橢圓之長軸不等，短軸相等　(D)二輪之速比一定

【隨堂講義.】

（　　　）32.螺紋以其中心旋轉一次所行走的距離稱為　(A)節距　(B)接合長度　(C)導程　(D)螺紋厚度

【龍騰自命題.】

（　　　）33.皮帶輪與皮帶間之摩擦力愈大，其傳達的功率　(A)愈小　(B)愈大　(C)無關　(D)相等

【龍騰自命題.】

（　　　）34.下列關於彈簧之名詞定義，何者有誤？　(A)平均直徑=　(B)彈簧指數=　(C)自由長度是指在完全無負荷狀況下之長度　(D)彈簧常數=

【龍騰自命題】

（　　　）35.汽車之自動排檔使用何種聯結器？　(A)液體聯結器　(B)萬向接頭　(C)鏈條聯結器　(D)歐丹聯結器

【龍騰自命題.】

（　　　）36.適用於二機件，鑽有通孔且螺帽可留在機件外端，用於常需拆卸之處使用　(A)柱頭螺栓　(B)帶頭螺栓　(C)貫穿螺栓　(D)牽條螺栓

【龍騰自命題.】

（　　　）37.滾珠軸承其外徑、孔徑及寬度都作成標準尺寸，每一個標準尺寸的孔徑，其外徑都有五種級序，則級序愈大  (A)軸承之額定負載愈大  (B)軸承之額定負載愈小  (C)軸承配合精度愈高  (D)軸承配合精度愈低

【龍騰自命題.】

（　　　）38.下列有關螺帽鎖緊裝置的敘述，何者正確？　(A)摩擦鎖緊裝置常用於大負載、反覆振動的螺旋連接的場合　(B)使用鎖緊螺帽(locking nut)時，內側螺帽的厚度應比外側螺帽的厚度還厚　(C)開口銷鎖緊(cotter pin locking)屬於確閉鎖緊裝置　(D)有槽螺帽(slotted nut)屬於確閉鎖緊裝置

【098年歷屆試題.】

（　　　）39.下列機件中，何者是屬於高對的機件？　(A)小齒輪與齒條　(B)汽缸和活塞　(C)螺栓和螺帽　(D)滑動軸承和軸頸

【龍騰自命題.】

（　　　）40.有關萬向聯結器之說明，何者錯誤？　(A)又稱虎克接頭　(B)原動軸的角速度為定值　(C)從動軸的角速度每轉轉時，即發生週期性變化　(D)從動軸角速度之比介於cos 與之間

【隨堂講義.】