※單選34題，每題3分，總分102

- 有關自由電子的敘述下列何者正確？
(A)最外層軌道上的電子  (B)又稱為價電子  (C)受到外界能量影響所產生的電子  (D)銅的自由電子為1

- 國際單位系統（SI）中，有關電的單位下列何者正確？
(A)電能：電子伏特  (B)電荷：法拉  (C)電流：庫倫  (D)電功率：焦耳

- 用來將電能轉變成機械能的機器為何？
(A)喇叭  (B)電暖器  (C)發電機  (D)電動機

- 將6庫倫的正電荷由a點移到b點，需作正功24焦耳，則兩點間的電位差Vba應為多少？
(A) 144V  (B) 4V  (C) -144V  (D) -4V

- 有一截面積為5mm2的銅線，電子密度為 5×1020個自由電子數/m3，線路電流為4mA，則電子在銅線內的平均速率為多少公尺/秒？
(A) 2.5m/s  (B) 5m/s  (C) 10m/s  (D)25m/s

- 有一10馬力的抽水機，效率為90%，請問使用10分鐘後消耗多少千焦耳？
(A) 8952KJ  (B) 4973KJ  (C) 4476KJ  (D) 2238KJ

- 材質均勻的導線在恆溫時，其電導值與導線的關係為何？
(A)與長度成反比，截面積成正比  (B)與長度成正比，截面積成反比  (C)與長度成正比，截面積成正比
(D)與長度成反比，截面積成正比

- 有一長10cm的導體，其電導值G = 32S，若將其均勻拉長至20cm，求其拉長後的電導應為何？
(A) 8S  (B) 16S  (C) 64S  (D) 128S

- 將15伏特的電壓加在一色碼電阻上，若此電阻的色碼依序為紅、黑、橙、銀，下列何者為此電阻中可能流過之最小電流？
(A) 650μA  (B) 685μA  (C) 730μA  (D) 780μA

- 魏頂勳幫媽媽修理電磁爐，不慎將其內部的電熱線剪掉一部分，剩下原本的2/3，若此電磁爐在原額定電壓下使用，可能會發生何種情況？
(A)功率減少  (B)電流減少  (C)電阻增加  (D)發熱量增加

- 以一具800瓦特的電鍋煮飯2.5小時，而電費每度為4元，則須付電費多少錢？
(A) 7元  (B) 8元  (C) 9元  (D) 10元

- 有一電阻2k，額定功率0.5W，求其所能承受的最大額定電流約為多少？
(A) 100mA  (B) 50mA  (C) 25mA  (D) 10mA

- 某一220V馬達驅動機械負載，若轉速穩定於4100rpm，輸出功率為2hp，且消耗電流為7.5A，此時該馬達的效率最接近下列何者？
(A) 69%  (B) 78%  (C) 84%  (D) 91%

- 電壓、電流、電阻、電荷及時間分別以V、I、R、Q及t表示，下列何者不是電能的表示式？
(A) I2Rt  (B) V2R×t  (C) VIQ×t  (D) QV

- 有一1300W的電熱水器連續使用30分鐘，請問消耗幾度電？
(A) 0.65度  (B) 0.75度  (C) 0.85度  (D) 1.05度

- 阿兩將一額定220V/2420W之電熱器，外接於110伏特之電源，則其消耗功率為？
(A) 4840W  (B) 2420W  (C) 1210W  (D) 605W

- 若將6Ω的導線均勻拉長至原本的3倍，則電阻變為多少？
(A) 0.67Ω  (B) 2Ω  (C) 18Ω  (D) 54Ω

- 影響導體電阻大小的因素，除了導體長度及截面積外，尚有那些因素？
(A)電壓及電導係數  (B)溫度及電導係數  (C)材料及電流  (D)溫度及電流

- 有1kW的電熱水器，內裝有6L的水，加熱5分鐘後，求水溫上升多少？
(A) 10℃  (B) 12℃  (C) 14℃  (D) 16℃

- 以相同材質製作a、b兩導線，已知a的截面積為b的2倍，a的長度為b的4倍，則a導線與b導線電阻值之比為何？
(A) 1:2  (B) 1:4  (C) 2:1  (D) 4:1

- 將100V電壓加至某電阻線上，通過電流為20A，若將其電阻均勻拉長兩倍，再接至相同的電壓時電流應為多少？
(A) 5A  (B) 10A  (C) 40A  (D) 80A

- Cu原子序為29，請問Cu的價電子有幾個？
(A) 1個  (B) 2個  (C) 3個  (D) 4個

- 8庫倫等於多少個電子的帶電量？
(A) 8.85 x 10 -19  (B) 5 x 10 19  (C) 4.8 x 10 18  (D) 12.8 x 10 -19

- 420mV可換算成下列哪一個選項？
(A) 4.2nV  (B) 4.2V  (C) 0.42kV  (D) 0.42V

- 如右圖電路，請問VBA、VCA分別是多少？
(A) VBA = -3V，VCA = 0V  (B) VBA = 3V，VCA = 0V
(C) VBA = -3V，VCA = -3V  (D) VBA = 3V，VCA = 3V

- 假設1分鐘內有150庫侖的電荷從導體的一端流入，同時有150庫侖的電荷從另一端流出，則流經該導體的平均電流為何？
(A) 3A  (B) 3.5A  (C) 2A  (D) 2.5A

- 假設外加電壓不變，若導體面積增加5倍，則
(A)電流增加5倍  (B)電流增加25倍  (C)電流減少5倍  (D)電流減少25倍

- 行動電源以2A的電流對手機電池進行充電，則充電90分鐘後電量為多少安培小時(Ah)？
(A) 2 Ah  (B) 2.5 Ah  (C) 3 Ah  (D) 3.5 Ah

- 有一電力系統由三個效率皆為90%的子系統組成，若輸入10000焦耳的電能，請問輸出大約為何？
(A) 9000J  (B) 8450J  (C) 7800J  (D) 7300J

- 請問右圖電阻的最低值為多少？
(A)4620Ω  (B) 5670Ω  (C)46.1Ω  (D)56.7Ω

- 白金導體如右圖，若電流由右側流入，其電阻為何？（電阻係數為11 x 10-8）
(A) 1.5 x 10-5Ω  (B) 1.65 x 10-4Ω  (C) 3.3 x 10-4Ω  (D) 6.6 x 10-5Ω

- 會隨溫度升高而使電阻值下降的電阻器是？
(A)半可調電阻器    (B)光敏電阻    (C)熱阻器    (D)敏組器

- 某材料在0℃時之電阻溫度係數為0.005，當溫度升高50℃，則其電阻溫度係數變成？
(A) 0.0035℃-1    (B) 0.004℃-1    (C) 0.0045℃-1    (D) 0.005℃-1

- 有一導體在20℃時電阻為10歐姆，電阻溫度係數為0.005，試求該導體在 -100℃時的電阻為多少？
(A) 14Ω  (B) 4Ω  (C) 8Ω  (D) 18Ω