★使用電腦卡作答

一、 單選題（40題，每題2.5分‧共100分）   範圍: 第一章 ~ 第十二章

(     )  1.下列何者屬於迴轉對？
(A)火車輪與鐵軌　(B)兩摩擦輪間　(C)平板凸輪與從動件　(D)滑動軸承與軸頸。

(     )  2.有一雙線螺旋，螺距為2mm，節圓直徑為20mm，導程角為θ，則tan θ =？
(A)　(B)　(C)　(D)

圖1

(     )  3.如圖1所示之連桿組為何種鏈？

(A)呆鏈　(B)固定鏈　(C)拘束運動鏈　(D)無拘束運動鏈。

(     )  4.由一螺距20mm 之右螺旋與另一螺距15mm 之右螺旋，組成之螺旋千斤頂，設手柄長度為20cm，機械效率為50%，欲讓6280N之重物頂起需施力若干？
(A)50N　(B)100N　(C)20N　(D)30N。

(     )  5.分厘卡及高度規上使用螺紋的目的為
(A)連接　(B)測微　(C)傳送動力　(D)固定。

(     )  6.螺紋「M10」是
(A)統一螺紋粗牙　(B)統一螺紋細牙　(C)公制螺紋粗牙　(D)公制螺紋細牙。

圖2

(     )  7.如圖2所示之連桿組，若N=機件數，P=對偶數，則下列何者正確？

(A)N=6，P=7　(B)N=8，P=6　(C)N=6，P=6　(D)N=8，P=7。

(     )  8.一螺旋「M10×1.5」與另一螺旋「M6×1」，組成差動螺旋之千斤頂，設手柄長度為10cm，不計摩擦損失，欲讓6280N之重物頂起20mm，則手柄須旋轉若干圈？
(A)5　(B)10　(C)20　(D)40。

(     )  9.一皮帶輪傳動，原動輪直徑為40cm，若皮帶兩側拉力分別為60N 和20N，則其對此軸所產生的扭矩為多少？
(A)4N-m　(B)6N-m　(C)8N-m　(D)12N-m。

(     )  10.一10cm 直徑之軸，以帶輪傳動，帶輪上用一20 ×10 ×100mm 之鍵連結於軸上，轉速300rpm 時傳達功率31.4kW，則鍵上所受之剪應力為多少MPa？
(A)40　(B)20　(C)10　(D)5。

(     )  11.關於鍵的敘述，下列何者錯誤？
(A)甘迺迪鍵是由兩個方鍵組成　(B)安裝鞍鍵輪轂不需鍵槽　(C)切線鍵又稱為路易氏鍵　(D)鞍鍵通常具有一定的傾斜度。

(     )  12.如右圖3所示之彈簧組合，試求其總彈簧常數

(A)K＝K1＋K2　(B)1/K＝1/K1＋1/K2　(C)K＝1/K1＋1/K2　(D)1/K＝K1＋K2

(     )  13.一組平皮帶輪傳動機構，A輪直徑為20cm，B輪直徑為40cm，已知A輪為主動輪，其轉速為50rpm，假設皮帶厚度可忽略且無滑動現象，則皮帶之線速度為多少m/min？
(A)4π　(B)6π　(C)8π　(D)10π。

圖3

(     )  14.公稱號碼6201 之軸承，其內徑為
(A)10mm　(B)12mm　(C)15mm　(D)5mm。

(     )  15.圓盤離合器是依靠何種力來傳達？
(A)摩擦力　(B)離心力　(C)超距力　(D)剪力。

(     )  16.有一鍵20×15×l00mm 裝於直徑20cm 之軸，該軸承受600N-m 之扭矩，求鍵承受之剪應力為
(A)1MPa　(B)2MPa　(C)3MPa　(D)4MPa。

(     )  17.萬向接頭之兩軸中心線相交的角度不宜超過30°，而以幾度以下最理想
(A)10　(B)8　(C)5　(D)3 度

(     )  18.皮帶傳動中之帶輪，常製成中央圓弧形隆起之形狀，主要目的為
(A)防止皮帶脫落　(B)增加傳送馬力　(C)減少皮帶磨損　(D)增加接觸面積。

(     )  19.機車支架緩衝器或汽車避震器，為應用彈簧元件之何項功能？
(A)吸收振動　(B)產生作用力　(C)儲存能量　(D)力的量度。

(     )  20.一對相等五級塔輪，主動軸之轉速為180rpm，從動軸之最高轉速為360rpm，則從動軸最高轉速與最低轉速比為若干？   (A)5：1　(B)4：1　(C)3：1　(D)2：1。

（     ） 21.使用鏈圈傳動，主動軸轉速100rpm，鏈圈平均速度為31.4公尺/分，有效拉力為9800牛頓，則從動輪之節徑為
(A)0.1公尺　(B)0.5公尺　(C)1公尺　(D)無法求得。

（     ） 22.兩鏈輪中心距離為180cm，鏈節長度為3cm，兩輪齒數均為50齒，此鏈條之節數應為若干節？
(A)144節　(B)146節　(C)150節　(D)170節。

（     ） 23.一傳動鏈條之緊邊張力為24kN，平均線速度每分鐘20 公尺，則該鏈輪傳送功率為多少kW？
(A)2　(B)4　(C)8　(D)16。

（     ） 24.當一輪系之首末兩輪在同一軸上時，此輪系為
    (A)周轉輪系　(B)單式輪系　(C)複式輪系　(D)回歸輪系。

（     ） 25.在標準齒制中，齒輪工作深度是齒冠的幾倍？
    (A)1　(B)2　(C)3　(D)4。

（     ） 26.模數5之齒形與徑節5之齒形，兩者相比較，則
    (A)前者齒形較大　(B)後者齒形較大　(C)兩者一樣大　(D)無法比較。

（     ） 27.雙塊制動器的優點為
    (A)使制動力平衡　(B)減少煞車制動作用　(C)確保制動器之效用　(D)增加散熱能力。

（     ） 28.費洛氏(Fellows)齒制齒輪之徑節為，齒數為48，則其節圓直徑為
    (A)9.6吋　(B)12吋　(C)24吋　(D)36吋。

（     ） 29.兩摩擦輪接觸傳動，其主動輪直徑為12cm，欲使從動輪轉速為主動輪之三倍時，則從動輪之直徑為
    (A)10mm　(B)20mm　(C)40mm　(D)80mm。

（     ） 30.擺線齒輪之齒形
    (A)齒面為正擺線，齒腹為內擺線　(B)齒面為外擺線，齒腹為正擺線　(C)齒面為外擺線，齒腹為內擺線　(D)齒

面為內擺線，齒腹為外擺線。

（     ） 31.兩內切圓柱形摩擦輪之角速比為3：1，若小輪之直徑為10cm，則中心距離為多少cm？
(A)10　(B)15　(C)20　(D)5。

（     ） 32.手錶秒針與分針之轉速比為
(A)12　(B)24　(C)60　(D)360。

（     ） 33.下列何種制動器僅能使運動機件速度減緩而無法將其完全停止？
    (A)塊狀制動器　(B)電磁制動器　(C)帶制動器　(D)碟式制動器。

（     ） 34.一複式輪系之第1齒輪迴轉1轉，最末齒輪迴轉23轉，則此輪系之齒輪組合下列何者正確？
(A)48/12×12/69　(B)12/48×69/12　(C)48/12×69/12　(D)12/48×12/69。

（     ） 35.流體制動器是利用　　　產生制動作用。
    (A)摩擦力　(B)黏滯力　(C)重力　(D)電磁阻力。

（     ） 36.如圖4所示，A、B、C、D四輪之齒數分別為50、40、60、25，若旋臂m逆時針5 rpm，A輪順時針3 rpm，C

輪之轉速為

(A)－19 rpm　(B)＋15 rpm　(C)－15 rpm　(D)＋19 rpm。

（     ） 37.機械式制動器是利用外力作用產生摩擦阻力而對旋轉軸產生制動作用，下列那一種制動器其產生煞車摩擦力正壓

圖4

力方向與旋轉軸軸向平行？
    (A)碟式制動器　(B)塊狀制動器　(C)帶式制動器　(D)內靴式制動器。

（     ） 38.如圖5所示之單塊制動器，若轉軸之轉矩T =1800 N-cm，輪鼓直徑36 cm，摩擦係數μ =0.2，則該輪作順時針

旋轉時所需之最小制動力P為若干牛噸？
    (A)40　(B)50　(C)72　(D)96。

（     ） 39.兩摩擦輪傳動時，轉速愈快則摩擦力
    (A)愈大　(B)愈小　(C)不變　(D)先小後大。

圖5

（     ） 40.增加摩擦輪功率最有效的方法是
    (A)增加轉速　(B)增大直徑　(C)增大正壓力　(D)增加摩擦係數。