使用答案卡，選擇題 100分

- 網頁製作完成之後，必須上傳至下列哪一種伺服器才能讓網路上的使用者瀏覽？(A)列印伺服器 (B)檔案伺服器 (C)郵件伺服器 (D)網站伺服器

- 下列哪一種傳輸媒體的有效傳輸距離最短，且易受地形地物之干擾？(A)光纖 (B)紅外線 (C)雙絞線 (D)同軸電纜

- 由內、外兩層導體和一層絕緣材料所組成，最外層再包裹著保護的外皮，這是哪一種傳輸媒介？ (乙級軟體應用)(A)光纖 (B)雙絞線 (C)同軸電纜 (D)單芯線

- 在沒有區域網路設備的家中，想連上網際網路，以下那一種硬體設備不是必要的？(A)電腦 (B)電話線路 (C)讀卡機 (D)數據機

- 網路卡的BNC接頭所適合連接的線材是 (乙級軟體應用)(A)單芯信號線 (B)電話線 (C)同軸電線 (D)電源線

- 當資料經由傳輸媒體到達電腦時，便需要藉由網路卡接收，而每張網路卡都有唯一的位址號碼，此稱之為？(A)IP位址 (B)邏輯位址 (C)實體位址 (D)節點位址

- 台北市政府推出的「Taipei Free」服務，可讓民眾在市政府、捷運車站、圖書館等場所利用行動裝置無線上網，請問這類提供有無線網路的場所，一般俗稱為？(A)冷點 (B)熱點 (C)交換點 (D)中繼點

- 網路卡實體位址（MAC address）的長度總共有幾個位元（bits）？(A)16 (B)24 (C)32 (D)48

- 如果某電腦主機的背面I/O埠有一個用來連接RJ-45網路線的插孔，表示該主機板內建有下列哪一項裝置的功能？(A)網路卡 (B)數據機 (C)路由器 (D)閘道器

- 下列哪一種設備是用來定義電腦在區域網路上的位址？(A)網路卡 (B)數據機 (C)集線器 (D)交換器

- 下列哪一種傳輸媒介是透過基地台或通訊衛星作為中繼站，以直線傳輸的方式來傳送訊號？(A)同軸電纜 (B)光纖 (C)微波 (D)雙絞線

- 一張網路卡中有幾個MAC位址？(A)1個 (B)2個 (C)3個 (D)4個

- 數據機的主要功能為何？(A)連接區域網路上多部電腦設備 (B)提高電腦的運算速度 (C)轉換數位訊號及類比訊號 (D)延伸訊號傳輸的距離

- 有線電視系統不僅能收看「第四台」，還能透過cable modem來連上網際網路。請問這種系統是使用下列哪一種線材作為傳輸媒介(A)雙絞線 (B)天線 (C)光纖電纜 (D)同軸電纜

- 下列何種網路設備，可讓多部電腦在同一時間互相傳送資料？(A)bridge (B)hub (C)router (D)switch

- 下列四種傳輸媒介中，何者最容易受到電磁波干擾？(A)光纖 (B)雙絞線 (C)細同軸電纜 (D)粗同軸電纜

- 國立宜蘭大學與格瑪數位公司產學合作，研發了一款內建有GPS全球定位系統的枴杖，讓持有這款枴杖的老人不管走到哪裡，都能讓他的家人找到他。請問這款枴杖最有可能是使用何種網路傳輸媒介來發送訊息？(A)微波 (B)紅外線 (C)光纖 (D)雙絞線

- 下列何者是一種有線網路的應用？(A)RFID（radio frequency identification） (B)全球定位系統 (C)行動商務 (D)光纖網路

- 在同一辦公室裡，如果有20部以上的電腦，要分享一部具有網路功能的高速雷射印表機，下列何者是最合適的設備？ (91商業類)(A)集線器 (B)閘道器 (C)路由器 (D)列印伺服器

- 下列哪一種資料交換技術，在資料傳輸之前，會先將資料分割成許多個特定大小的封包再傳送出去？(A)電路交換 (B)訊息交換 (C)封包交換 (D)電報交換

- 一般電話系統通常採用何種資料交換技術？(A)電路交換 (B)訊息交換 (C)封包交換 (D)電報交換

- 由於仁德的電腦發生故障，使得公司整個區域網路癱瘓，試問仁德的公司最有可能採用下列哪一種網路拓樸來架設區域網路？(A)匯流排架構 (B)環狀架構 (C)星狀架構 (D)樹狀架構

- 在乙太網路規格「100BaseF」中，哪一組英數字是用來代表網路使用的線材？(A)100 (B)Base (C)F (D)BaseF

- 要利用手機的藍牙功能將資料傳送給他人的手機，必須先與接收端的手機建立連線，才可以進行傳輸。請問上述的資料交換方式，與下列哪一種資料交換技術最接近？(A)資訊交換 (B)訊息交換 (C)分封交換 (D)電路交換

- 下列哪一種不是常見的無線網路規格？(A)802.11z (B)802.11n (C)802.11b (D)802.11g

- 下列何者最符合「藍牙」技術的目的？(A)讓資訊設備無線傳輸資料 (B)改善辦公室空氣品質 (C)減少資訊設備耗電量 (D)增進網站曝光率

- 某家網路咖啡店宣稱只要顧客來店消費，並攜帶配有無線網路卡的筆記型電腦，即可享受無線上網的服務，請問此家咖啡店的無線區域網路最可能採用下列哪一種通訊協定？(A)Wi-Fi (B)RFID (C)Bluetooth (D)HTTP

- 記號環網路適用於下列哪一種網路拓撲？(A)環狀 (B)匯流排 (C)樹狀 (D)網狀

- 無線網路通訊協定IEEE 802.11b的傳輸速度可高達： (93工管管理)(A)11Mbps (B)8.02Mbps (C)54Mbps (D)100Mbps

- 有關藍牙與紅外線傳輸的比較，下列敘述何者錯誤？(A)藍牙可以1對多傳輸 (B)藍牙傳輸不受方向的限制 (C)紅外線傳輸的角度限制在正負15度以內 (D)紅外線傳輸所使用的傳輸媒介是無線電波

- 請問下列何者不是無線網路的通訊協定？(A)藍牙 (B)RFID (C)Wi-Fi (D)TCP/IP

- 電子郵件的傳送是使用下列哪一種通訊協定？(A)ARP (B)NetBEUI (C)SMTP (D)FTP

- 下列哪一種通訊協定與TCP協定的功能相似，差異在於它採「無連接服務」的方式來傳送資料？(A)UDP (B)ICMP (C)IP (D)ARP

- 檔案傳輸（file transfer）是使用下列哪一種通訊協定？(A)ARP (B)ICMP (C)FTP (D)TCP/IP

- 行動電話所使用的無線耳機，最常採用下列哪一種通訊技術？(A)Bluetooth (B)RFID (C)Wi-Fi (D)LTE

- 每一部主機在Internet上都有一個獨一無二的識別代號，此一代號稱為：(A)FTP位址 (B)IP位址 (C)ISP位址 (D)E-mail位址

- 何者屬於「企業單位」的網域名稱？(A).edu (B).gov (C).com (D).org

- 我們常看到的URL格式為http://aaa.bbb.ccc/xxx.html，其中aaa.bbb.ccc所代表的意義為何？(A)主機位址 (B)國名或地域名 (C)通訊協定或存取方式 (D)路徑檔名

- 阿叡想連上「PTT」電子佈告欄與其他使用者分享觀看電影的心得，請問他應使用下列哪一個存取協定來登入遠端主機？(A)http (B)telnet (C)ftp (D)mailto

- 當IP位址的主機位址為255時，代表何種意義？(A)虛擬IP位址 (B)對該IP位址所在的網路進行廣播 (C)用來測試本機電腦的IP位址 (D)不可使用的IP位址

- 網址：http://www.usau.edu.tw/最可能為下列哪一單位？(A)台灣某家財團法人 (B)中國某家私人企業 (C)台灣某教育單位 (D)美國某所大學

- 網域名稱會由什麼系統轉成網際網路的位址？(A)IP (B)DNS (C)URL (D)WWW

- 阿政常連上『維基百科』網站（http://zh.wikipedia.org）查詢地理知識，請問由此網站的網址判斷，此網站應歸屬為下列哪一種類別？(A)教育機構 (B)法人組織 (C)網路機構 (D)軍事組織

- 連接上網際網路的電腦皆須有一個全球唯一的識別碼，該識別碼為何？(A)E-mail地址 (B)網域名稱 (C)IP位址 (D)電腦名稱

- 請問Class C的IP位址之第一個數值範圍為何？(A)127～220 (B)128～191 (C)192～223 (D)220～255

- 下列何種伺服器具有動態分配IP位址及提供相關網路設定的功能？(A)DHCP server (B)FTP server (C)Mail server (D)Web server

- 網址名稱http://www.evta.gov.tw之中「tw」代表的是下列何者？(A)主機名稱 (B)單位名稱 (C)單位性質 (D)地理位置或國別

- 提供IP位址與網域名稱轉換的伺服器為：(A)DNS伺服器 (B)URL伺服器 (C)Proxy伺服器 (D)Cache伺服器

- 若有一部電腦送出目的位址為212.63.168.255的封包，代表何種意義？(A)將封包傳送至IP位址為212.63.168.255的電腦 (B)對212.63.168的網路進行廣播 (C)測試本機電腦的連線狀況是否正常 (D)將該IP位址轉換為私有IP

- 下列哪一個指令可用來測試目的主機是否運作正常？(A)mail (B)ftp (C)ping (D)telnet

- 一般常見的IP位址是由幾個byte所組成？(A)2 (B)4 (C)6 (D)8

- IP位址基本上是由四組數字，以「.」符號隔開組成，請問每一組數字的最大值為何？(A)128 (B)225 (C)226 (D)255

- 若想連上「PTT」電子佈告欄與其他使用者分享心得，應使用下列哪一個通訊協定來登入遠端主機？(A)http (B)telnet (C)ftp (D)mailto

- 小豬利用Word製作了一份班級通訊錄，並透過E-Mail寄給全班同學，若同學家中沒有安裝Word軟體，請問他們可利用Google文件的哪一項功能來開啟這份檔案？(A)表單 (B)簡報 (C)試算表 (D)文件

- 下列有關P2P軟體的敘述，何者錯誤？(A)安裝有P2P軟體的電腦，可互相交換資料 (B)P2P軟體具有上傳與下載資料的功能 (C)若網路中有一台電腦的P2P軟體故障，會影響網路上其他的電腦無法使用P2P軟體 (D)使用P2P軟體，可能潛藏個資外洩的問題

- 下列電腦應用中，何者不屬於雲端服務的範疇？(A)Web Mail (B)網路硬碟 (C)NFC (D)電子地圖

- 我們可以使用下列哪一個指令來連線到BBS站？(A)ping (B)ipconfig (C)tracert (D)telnet

- 下列有關BBS的敘述何者正確？(A)提供了聲音、影像等多采多姿的多媒體資訊服務 (B)用來查詢某一個檔案所在的FTP伺服器 (C)是專門用來收發電子郵件的伺服器 (D)可以發表文章、線上聊天

- BBS是下列哪一種網際網路應用的英文縮寫？(A)檔案傳輸 (B)電子佈告欄系統 (C)全球資訊網 (D)網路論壇

- 劉珍想將自己參加舞蹈比賽的影片，上傳至網路上與網友分享，請問下列哪一個網站最適合用來分享影片？(A)104人力銀行 (B)Yahoo!奇摩知識+ (C)維基百科 (D)YouTube