| 市立新北高工105學年度第1學期第三次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 計算機應用 | 命題教師 | 勞裕安 | 年級 | 三 | 科別 | 資處科 | 姓名 |  |  |  | (是) |

選擇題     共50題    (共100分)

(   )1.	請比較下列有線傳輸媒介的傳輸速度，由快至慢排列：a.同軸電纜   b.雙絞線   c.光纖電纜
(A)bac    (B)abc    (C)cba    (D)cab

(   )2.	下列哪一個單元，主要是負責指令的解碼？
(A)控制單元    (B)算術/邏輯單元    (C)輸出/輸入單元    (D)記憶單元

(   )3.	下列哪一項功能是用來測試網路的連線狀況？
(A)mail    (B)ftp    (C)ping    (D)telnet

(   )4.	下列哪一個IP位址的寫法是合法的？
(A)257.120. 8 .12    (B)23.12.34:56    (C)198.177.240.101    (D)10.1201.12.1

(   )5.	磁軌內外圈的儲存密度資料數目是：
(A)外圈多    (B)內圈多    (C)一樣多    (D)不同單位

(   )6.	用來強化傳輸訊號的中繼器，其功能可對應至OSI七層架構中的哪一層？
(A)實體層    (B)資料鏈結層    (C)網路層    (D)傳輸層

(   )7.	下列哪一個協定為目前網際網路所採用？
(A)OSI    (B)TCP/IP    (C)IPX/SPX    (D)NetBEUI

(   )8.	關於網路中CSMA/CD協定，下列敘述何者不正確？
(A)連接到區域網路上各節點的電腦，都可以接收資料    (B)每個節點的電腦要傳送資料前，會先偵測網路內是否有其他資料正在進行傳輸    (C)取得權限（token）的電腦才能傳送資料，所以不會有資料碰撞（collision）的情形發生    (D)常應用於乙太網路（Ethernet）架構

(   )9.	當IP位址的主機位址為0時，如203.74.205.0，代表何種意義？
(A)不可使用的IP位址    (B)對該IP位址所在的網路進行廣播    (C)是用來代表203.74.205整個網路    (D)虛擬IP位址

(   )10.	在全球資訊網中，瀏覽器與網站之間傳送訊息時，使用的通訊協定是
(A)HTML    (B)URL    (C)HTTP    (D)ASP

(   )11.	對於OSI（Open System Interconnection）的七層架構圖，下列敘述何者錯誤？
(A)第一層為實體層    (B)第二層為網路層    (C)第四層為運輸層    (D)第七層為應用層

(   )12.	下列哪一項只屬於網際網路內容提供者？
(A)TANET    (B)HINET    (C)遠傳大寬頻    (D)104人力銀行

(   )13.	架設區域網路所必須使用的網路卡，屬於OSI七層架構中的哪一層？
(A)會議層    (B)資料鏈結層    (C)網路層    (D)傳輸層

(   )14.	在OSI（Open System Interconnection）的網路架構中，哪一層提供資料加密、壓縮的服務？
(A)實體層（Physical layer）    (B)資料鏈結層（Data link layer）    (C)會談層（Session layer）    (D)表達層（Presentation layer）

(   )15.	個人電腦利用ADSL連上Internet，下列敘述，何者正確？
(A)ADSL使用純數位電路，其下載速度大於上傳速度    (B)ADSL使用純數位電路，其上傳速度大於下載速度    (C)ADSL使用傳統電話線路，其下載速度大於上傳速度    (D)ADSL使用傳統電話線路，其上傳速度大於下載速度

(   )16.	設計一個網頁，需要了解基本的HTML標籤。請問以下的HTML標籤及功能描述何者正確？
(A)＜IP HREF = "連結目標"＞是建立超連結    (B)＜P＞是插入水平分隔線    (C)＜B＞文字＜/B＞是文字加底線    (D)＜IMG SRC = "檔名"＞是插入圖片

(   )17.	HTML的語法<BODY>…</BODY>其作用為何？
(A)宣告HTML文件的開始與結束    (B)宣告HTML文件的開頭部分    (C)宣告HTML的主體部分    (D)宣告HTML文件的結尾部分

(   )18.	如下圖所示的創用CC授權條款，所代表的授權內容是下列哪一種？
(A)姓名標示－非商業性－相同方式分享    (B)姓名標示－非商業性－禁止改作    (C)姓名標示－商業性－相同方式分享    (D)姓名標示－商業性－禁止改作

(   )19.	TCP/IP網路中，一個B類的位址，其主機部分占用多少位元？
(A)2    (B)4    (C)8    (D)16

(   )20.	下列何者為網際網路上所使用的檔案檢索服務系統？
(A)Telnet    (B)E-MAIL    (C)FTP    (D)Archie

(   )21.	下列哪一項技術是將私有IP位址轉換成公有IP位址？
(A)DHCP    (B)DNS    (C)URL    (D)NAT

(   )22.	可對光碟中的資料進行重複抹寫的是哪一類型的光碟機？
(A)藍光光碟機    (B)DVD-ROM    (C)DVD-RW    (D)CD-ROM

(   )23.	下列哪一種網路設備具備支援網路層（network layer）的功能？
(A)橋接器（bridge）    (B)集線器（hub）    (C)中繼器（repeater）    (D)路由器（router）

(   )24.	下列四種不同的線路頻寬，何者傳輸速率最快？
(A)128K    (B)256K    (C)T1    (D)T3

(   )25.	提供給使用者Internet帳號的機構稱為？
(A)ISDN    (B)IPX    (C)ISP    (D)PSDN

(   )26.	電子商務係指透過網路進行的商業活動，包括商品交易、資訊提供、市場情報、客戶服務等，依對象分類可分企業和消費者二大類群，其中「企業對消費者」為何？
(A)B2C    (B)C2C    (C)B2B    (D)C2B

(   )27.	下列關於自由軟體（Free Software）的敘述，何者正確？
(A)允許使用者自由下載、複製與散佈    (B)因為自由，所以不可以買賣    (C)與免費軟體（Freeware）相同，一定都是免費的    (D)自由軟體中的「自由」指的是沒有著作權

(   )28.	若已知網際網路中A電腦之IP為192.168.127.38， 且子網路遮罩（Subnet Mask）為255.255.248.0，下列哪一IP與A電腦不在同一子網路（網段）？
(A)192.168.128.11    (B)192.168.126.22    (C)192.168.125.33    (D)192.168.124.44

(   )29.	OSI網路七層（OSI 7-Layer）參考模型中，IP協定所屬層級為：
(A)資料連結層    (B)網路層    (C)傳輸層    (D)應用層

(   )30.	目前IP位址屬於第四版，一般稱為IPv4位址，由32位元構成，下一代的IP位址一般稱為IPv6或IPng位址，請問IPv6位址是由多少位元構成？
(A)64位元    (B)8位元    (C)32位元    (D)128位元

(   )31.	在Windows中欲搜尋所有檔名以A開頭的Word文件檔，可在搜尋檔案時，以哪一個關鍵字來做為搜尋條件？
(A)A?.txt    (B)A*.txt    (C)A*.docx    (D)A?.docx

(   )32.	在右下方的Excel 表格中，若儲存格A4 中存放公守= SUM(A1, A3)」，我們將此儲存格複製後貼到儲存格B4，則儲存格B4的公式計算值為何？
(A)140    (B)180    (C)210    (D)300

(   )33.	下列哪一種無線網路採用IEEE 802.16通信協定，可以提供高頻寬及約50公里的長距離資料傳輸？
(A)Bluetooth    (B)RFID    (C)Wi-Fi    (D)WiMAX

(   )34.	下列關於「防火牆」的敘述，何者有誤？
(A)可以用軟體或硬體來實作防火牆    (B)可以管制企業內外電腦相互之間的資料傳輸    (C)可以隔絕來自外部網路的攻擊性網路封包    (D)無法封鎖來自內部網路的對外攻擊行為

(   )35.	如果直接在網頁中定義CSS樣式，我們需要將資料放在下列哪一個標籤之中？
(A)<head>與</head>    (B)<a>與</a>    (C)<body>與</body>    (D)<style>與</style>

(   )36.	目前市面上銷售的無線傳輸產品（例如無線網路卡、無線橋接器）大多採用下列哪一種通訊協定？
(A)IEEE 802.3    (B)IEEE 802.5    (C)IEEE 802.6    (D)IEEE 802.11x

(   )37.	在微軟（Microsoft）公司推出的電子郵件軟體中，欲送出電子郵件時，會使用到下列何種通訊協定？
(A)POP3    (B)SMTP    (C)IMAP    (D)RARP

(   )38.	架設區域網路時，如果要連接多台電腦進行大量資料傳輸，可使用下列哪一種網路裝置以避免傳輸資料碰撞？
(A)中繼器（Repeater）    (B)交換器（Switch）    (C)匣道器（Gateway）    (D)路由器（Router）

(   )39.	阿昇購買了一台四核心CPU、8GB RAM，作業系統為Windows 10的筆電，這台筆電可連上微軟的「Windows市集」下載並安裝App軟體。根據以上啟，請問下列敘述何者錯誤？
(A)下載的App軟體是存放在記憶單元的硬碟中    (B)Windows 10屬於控制單元    (C)RAM是屬於記憶單元    (D)CPU是由控制單元及算術/邏輯單元組成

(   )40.	下列哪一種FTTx光纖網路的速度最快？
(A)FTTB    (B)FTTC    (C)FTTH    (D)FTTN

(   )41.	下列何者不屬於TCP/IP網路中應用層的通訊協定？
(A)UDP    (B)SMTP    (C)SNMP    (D)HTTP

(   )42.	在Excel中，若要計算，應在儲存格中輸入下列何者？
(A)(4 + 2) / 5    (B)= (4 + 2) / 5    (C)4 + 2 / 5    (D)= 4 + 2 / 5

(   )43.	若某個IP位址為124.121.77.139，想知道它是否屬於124.121.77. 0 的網域，要使用下列哪一個子網路遮罩？
(A)255.255.0.0    (B)255.255.255.0    (C)255.0.0.0    (D)0.0.0.0

(   )44.	電子商務所使用的RFID技術，關於RFID的特性，下列哪一項錯誤？
(A)電子資料不可更新    (B)讀取器可同時讀取多個RFID標籤    (C)讀取時不需要光線    (D)可在高速移動中讀取標籤資料

(   )45.	在OSI七層架構中，哪一層負責協調及建立傳輸雙方的連線？
(A)應用層    (B)表達層    (C)會議層    (D)傳輸層

(   )46.	下列哪一項不是自由軟體？
(A)FireFox    (B)Linux    (C)OpenOffice.org    (D)Flash

(   )47.	下列哪一項HTML標籤可以用來設定網頁的標題？
(A)<title>…</title>    (B)<table>…</table>    (C)<body>…</body>    (D)<html>…</html>

(   )48.	下列有關電子商務的敘述，何者錯誤？
(A)透過網際網路的普及，電子商務通常使得價格與產品的資訊更加透明化    (B)網際網路通常使得電子商務的行銷管道更為通暢    (C)相較於傳統的紙本型錄，網際網路上的電子商務通常可以更頻繁地更改其型錄的網頁    (D)開創者的首創利益（first mover advantage）通常不適用於電子商務，反而是較慢進入市場的公司必定能佔有絕大部分的市場

(   )49.	下列有關乙太網路規格100BaseFX的敘述，何者有誤？
(A)Base代表寬頻    (B)使用線材為光纖    (C)傳輸速率為100Mbps    (D)適用於星狀拓樸

(   )50.	下列那一個是正確的IP位址？
(A)140.124.3    (B)140.35.14.6.3    (C)258.24.38.166    (D)168.95.7.21

選擇題答案:

1.(C)  2.(A)  3.(C)  4.(C)  5.(C)

6.(A)  7.(B)  8.(C)  9.(C)  10.(C)

11.(B)  12.(D)  13.(B)  14.(D)  15.(C)

16.(D)  17.(C)  18.(B)  19.(D)  20.(D)

21.(D)  22.(C)  23.(D)  24.(D)  25.(C)

26.(A)  27.(A)  28.(A)  29.(B)  30.(D)

31.(C)  32.(C)  33.(D)  34.(D)  35.(D)

36.(D)  37.(B)  38.(B)  39.(B)  40.(C)

41.(A)  42.(D)  43.(B)  44.(A)  45.(C)

46.(D)  47.(A)  48.(D)  49.(A)  50.(D)