★使用電腦卡作答

一、 單選題（40題，每題2.5分‧共100分）

(　 　)1.下列何者不是彈簧的主要功用？　
(A)機件之定位　(B)儲存能量　(C)測定力及重量之大小  (D)吸收震動

(　 　)2.鑽床之進刀把手，當鑽完孔後，把手能自動回彈，此種彈簧為　
(A)螺旋壓縮彈簧　(B)錐形彈簧　(C)拉伸彈簧　(D)蝸旋扭轉彈簧

(　 　)3.彈簧未受力前，各圈之間具有間隙，兩端承接面保持平面，此彈簧為　
(A)扭力彈簧　(B)錐形彈簧  (C)螺旋壓縮彈簧　(D)拉伸彈簧

(　 　)4.彈簧不受外力作用下的全長稱為　
(A)彈簧長度　(B)實際長度　(C)工作長度　(D)自由長度

(　 　)5.下列那一種彈簧，主要承受來自於螺旋切線方向作用的外力？　
(A)螺旋壓縮彈簧　(B)螺旋扭轉彈簧　(C)錐形彈簧　(D)圓盤形彈簧

(　 　)6.彈簧所用材料中，精度及壽命均優之材料為　
(A)低碳鋼線　(B)琴鋼絲  (C)不銹鋼線　(D)硬鋼線

(　 　)7.彈簧線圈平均直徑與線直徑的比值，稱為　
(A)彈簧指數  (B)自由長度　(C)彈性係數　(D)彈簧常數

(　 　)8.若使用三個相同的彈簧，彈簧常數皆為k，承受一軸向負荷W，則可能的最小總撓曲量為

(A)  (B)　(C)　(D)

(　 　)9.使用撓性傳動元件，下列敘述何者錯誤？　
(A)適用於兩軸中心距離較遠之傳動  (B)為間接傳動之方式　(C)皮帶具有撓性　(D)可傳遞拉力與推力

(　 　)10.螺旋壓縮彈簧的外端磨平時，其目的為　
(A)增加接觸面　(B)增加美觀　(C)節省空間  (D)減低製造成本

(　 　)11.內徑號碼為30的滾動軸承中，其實際內徑尺度應為　
(A)150  (B)20　(C)100　(D)120　mm

(　 　)12.軸承號碼NU302，其內徑為　
(A)17  (B)2　(C)10　(D)15　mm

(　 　)13.使用剛性聯結器時，兩軸之中心線　
(A)允許軸向偏差  (B)必須在一直線上　(C)可有少量的角度偏差　(D)允許少量之中心偏差

(　 　)14.下列關於聯結器的敘述，何者錯誤？　
(A)萬向接頭連接的兩軸，其夾角愈大則轉速比變化愈大  (B)歐丹聯結器連接的兩傳動軸，其角速度相等，是一種剛性聯結器　(C)套筒聯結器構造最簡單，通常用於輕負荷動力的傳動　(D)剛性聯結器所連接的兩軸必須在同一軸線上，且不允許有角度偏差

(　 　)15.下列何者係利用摩擦力傳動？　
(A)歐丹聯結器　(B)顎爪離合器　(C)錐形離合器  (D)萬向接頭

(　 　)16.斜角滾珠軸承之接觸角愈大時，其所能承受之負載　
(A)與接觸角無關　(B)愈大　(C)視情況而定  (D)愈小

(　 　)17.下列何種離合器是藉離心力以傳送動力？　
(A)圓盤離合器　(B)乾流體離合器  (C)電磁離合器　(D)錐形離合器

(　 　)18.下列何種連接裝置，最適合使用於主動軸與從動軸需隨時連接或分離的情況？　
(A)萬向接頭　(B)歐丹聯結器  (C)凸緣聯結器　(D)圓盤離合器

(　 　)19.下列何者不是撓性傳動件？　
(A)鍵　(B)帶　(C)繩  (D)鏈

(　 　)20.當兩傳動軸之軸中心平行且距離較遠時，若要求轉速比必須精確且噪音較小，採用下列何種傳動方式最為適宜？　
(A)確動皮帶  (B)齒輪　(C)圓形皮帶　(D)繩索

(　 　)21.V形帶輪溝槽角度以　
(A) 25°～30°  (B) 34°～38°　(C) 40°　(D) 45°　為宜

(　 　)22.以平皮帶傳動時，皮帶與輪面間之接觸角度不得小於　
(A)150°　(B)90°　(C)120°　(D)180°

(　 　)23.兩帶輪中心距離為C，大輪直徑為D，小輪直徑為d，使用交叉皮帶較開口皮帶長約　
(A)(B)　(C)　(D)

(　 　)24.帶輪的帶圈，緊邊側與鬆邊側之張力比值，以何者佳？　
(A)3：5　(B)7：2  (C)3：7　(D)7：3

(　 　)25.因皮帶與皮帶輪間之滑動損失，從動輪之迴轉速度約減少　
(A)2～3%　(B)8～10%　(C)5～8%　(D)10～15%

(　   )26.大型發電機及蒸氣輪機之主軸承，為了在磨損時方便調整，通常均採用　
(A)滾珠軸承　(B)止推軸承  (C)實體軸承　(D)四部軸承

(　 　)27.一皮帶輪傳動機構，皮帶的緊邊拉力為950N，鬆邊拉力為350N，皮帶輪直徑為500mm，轉速為200rpm，則其傳動的功率為多少kW？　
(A)1.57　(B)6.28  (C)3.14　(D)4.71

(　 　)28.一般在鑽床上，欲由一定轉速的主軸上獲得各種不同的速率，一般均使用　
(A)塔輪  (B)凸輪　(C)齒輪　(D)蝸桿與蝸輪

(　 　)29.一般自行車或機車所採用之傳動鏈條為　
(A)柱環鏈　(B)滾子鏈  (C)塊狀鏈　(D)平環鏈

(　 　)30.適用於傳達高速動力之鏈條為　
(A)鉤接鏈　(B)平環鏈　(C)滾子鏈  (D)柱環鏈

(　 　)31.在彈性限度範圍內，彈簧所受的外力與產生的位移變形量成　
(A)平方成反比　(B)平方成正比  (C)反比　(D)正比

(　   )32.要防止平皮帶脫落，實際上以採用　
(A)帶叉約束  (B)凸緣帶輪　(C)平面帶輪　(D)隆面帶輪　為佳

(　 　)33.兩摩擦輪旋轉時，輪面間若沒有滑動現象，則兩輪接觸點處的切線速度　
(A)與半徑成正比　(B)相等　(C)不相等　(D)與半徑成反比

(　 　)34.兩摩擦輪傳動之馬力與　
(A)正面壓力成正比　(B)轉速成反比　(C)摩擦係數無關　(D)直徑大小無關

(　 　)35.兩無滑動之外接圓柱形摩擦輪A與B，二軸相距15 cm，若A輪轉速為40 rpm，B輪轉速為80 rpm，則A、B二輪之半徑應為　
(A)10cm、5cm　(B)5cm、10cm　(C)8cm、7cm  (D)7cm、8cm

(　 　)36.A與B兩圓柱形摩擦輪，其VA = 3VB，但兩軸之轉速比NA：NB = 2：1，則直徑之比值DA：DB 為　
(A)2：3　(B)3：1　(C)1：3　(D) 3：2

(　 　)37.下列哪一種V型皮帶之斷面最大？　
(A)D　(B)M  (C)E　(D)A

(　 　)38.表面充以石墨或其他固體潤滑劑作為襯套之軸承為　
(A)整體軸承　(B)無油軸承  (C)空氣軸承　(D)多孔軸承

(　 　)39.兩相同橢圓，被用來傳遞平行軸間的運動，兩軸心位於焦點上，且軸心距離等於長軸長度，若最大角速比為4，則最小角速比為　
(A)0.4　(B)0.25　(C)1　(D)0.1

(　 　)40.不變更摩擦輪尺寸大小，亦不增加二軸間之壓力，要想增大其傳送動力時，兩輪周邊宜採用　
(A)圓柱形　(B)橢圓形　(C)圓錐形　(D)凹槽形摩擦輪