一、單選題: 共40題,每題2.5分

（　　　）1.某雙線螺紋之螺距為P，導程角為，節圓直徑為D，則下列何者正確？　(A)tan=　(B)tan=　(C)tan=　(D)tan=

【龍騰自命題.】

（　　　）2.兩機件構成運動對，且不須外力即可保持相互接觸者，稱為　(A)低對　(B)高對　(C)不完全對偶　(D)完全對偶

【龍騰自命題.】

（　　　）3.關於機械具備條件中，下列敘述何者不正確？　(A)組成之各部分機件間的運動互有限制　(B)組成之機件應為剛體　(C)構成之部分可把接受能量變成有效功　(D)組成之各部分機件間發生相對運動

【龍騰自命題.】

（　　　）4.可承受拉力及壓（推）力的機件為　(A)剛體機件　(B)撓性體機件　(C)流體機件　(D)電磁機件

【龍騰自命題.】

（　　　）5.固定螺釘的功用是　(A)使圓柱機件軸心與孔的中心一致　(B)使圓柱機件軸心與孔的中心不一致　(C)使圓柱機件在孔中不易滑動或轉動　(D)使圓柱機件在孔中可以轉動而不能滑動

【隨堂測驗.】

（　　　）6.每吋12牙之雙線螺紋，每旋轉一圈，其導程為　(A)12吋　(B)吋　(C)吋　(D)吋

【龍騰自命題.】

（　　　）7.一螺栓符號為M18×2×50－1，則其螺栓外徑為　(A)50mm　(B)20mm　(C)18mm　(D)16mm

【龍騰自命題.】

（　　　）8.一螺栓之公稱直徑為D，則正級螺栓頭及螺帽對邊的寬度為　(A)　(B)　(C)D　(D)

【龍騰自命題.】

（　　　）9.用螺旋起重機（其手柄半徑為20cm）舉314kg重之物體，螺旋之導程為2cm，假設不計摩擦力，則舉起該物件應出之力應為　(A)16.7kg　(B)2.7kg　(C)9.5kg　(D)5kg

【增廣延伸題.】

（　　　）10.如圖所示，有一螺旋千斤頂，螺旋導程10mm，手柄作用之力臂R=200mm，K點處作用力F=50N，若不計摩擦損失，則機械利益M為若干？

(A)M=100　(B)M=115　(C)M=120　(D) M=125.6

【龍騰自命題.】

（　　　）11.一螺栓標註×3－11UNC－2，下列註解何者不正確？　(A)“”表公稱外徑in　(B)“3”表螺栓長度為3in　(C)“11”表每吋為11牙　(D)“UNC”表統一細牙螺紋

【龍騰自命題.】

（　　　）12.每吋12牙之單螺紋，每旋轉一圈，其導程為　(A)12吋　(B)吋　(C)吋　(D)吋

【龍騰自命題.】

（　　　）13.請研判如圖為何種運動鏈？

(A)呆鏈　(B)拘束鏈　(C)無拘束鏈　(D)無法判斷

【龍騰自命題.】

（　　　）14.螺旋起重機，手柄半徑為R，螺紋導程為L，設摩擦不計，則其機械利益約為　(A)　(B)　(C)　(D)

【隨堂講義.】

（　　　）15.若螺栓規格為RH－2N－M30×2－1，則下列敘述何者有誤？　(A)右手螺紋　(B)標稱直徑60mm　(C)節距2mm　(D)1級公制螺紋

【隨堂測驗.】

（　　　）16.左螺紋常應用於　(A)車床之導螺桿　(B)虎鉗之導螺桿　(C)砂輪機左側心軸的螺紋　(D)砂輪機右側心軸的螺紋

【龍騰自命題.】

（　　　）17.車床之複式刀座手柄，順時針旋轉時，刀座會向前行進，則刀座內之螺紋為　(A)左螺紋　(B)右螺紋　(C)單螺紋　(D)複螺紋

【龍騰自命題.】

（　　　）18.下列標註何者屬於統一螺紋細牙？　(A)M20×2.5×60　(B)－10UNC　(C)－10UNF　(D)－10NF

【龍騰自命題.】

（　　　）19.一機器將重量50kg之物體升高30m時，需作功2000kg．m，則其機械效率為　(A) 70％　(B) 75％　(C) 80％　(D) 85％

【隨堂講義.】

（　　　）20.應用斜面推高物體，若斜面愈長則　(A)愈省力　(B)愈費力　(C)無關　(D)愈省時

【龍騰自命題.】

（　　　）21.以下敘述何者錯誤？　(A)統一螺紋代表細牙螺紋之符號為UNF　(B)M60－2之螺栓表示節徑60 mm二級螺紋　(C)雙線螺紋之導程是螺距之二倍　(D)方螺紋能傳達較大的動力

【課本練習題.】

（　　　）22.下列何種螺紋之螺紋角為55度？　(A)國際公制標準螺紋　(B)梯形螺紋　(C)統一螺紋　(D)惠氏（韋氏）螺紋

【隨堂講義.】

（　　　）23.一台螺旋起重機的螺桿為雙螺紋(double thread)，其螺紋螺距為10 mm，手柄作用的力臂長度為250 mm，摩擦損失為25 %。若在垂直於手柄方向施力60 N，則能舉起的最大重量約為多少N？
(A)3500　(B)4600　(C)5800　(D)7000。

【龍騰自命題.】

（　　　）24.使用螺栓及螺帽連接機件，常在螺帽與承座間加一金屬薄片，此金屬薄片稱為　(A)墊圈　(B)連結圈　(C)保持圈　(D)基柱圈

【096年歷屆試題.】

（　　　）25.下列何種螺紋可以傳達較重之負荷？　(A)V形螺紋　(B)管螺紋　(C)方螺紋　(D)圓螺紋

【隨堂測驗.】

（　　　）26.下列何種對偶為高對？　(A)滑動對　(B)迴轉對　(C)齒輪對　(D)螺旋對

【課本練習題.】

（　　　）27.一般電燈泡頭上的螺紋為　(A)圓（形）螺紋　(B)方（形）螺紋　(C)梯形螺紋　(D)V形螺紋

【091年歷屆試題.】

（　　　）28.雙線螺紋每旋轉一周可前進10mm，則其螺距為　(A)10mm　(B)5mm　(C)20mm　(D)2.5mm

【龍騰自命題.】

（　　　）29.方螺紋的螺紋深度為　(A)P　(B)0.866P　(C)0.6495P　(D)0.5P

【龍騰自命題.】

（　　　）30.差動螺旋中，其二部螺紋之　(A)導程相同，方向相同　(B)導程相同，方向不同　(C)方向相同，導程不同　(D)方向相反，導程不同

【龍騰自命題.】

（　　　）31.下列有關柱頭螺栓(stud bolt)的敘述，何者錯誤？　(A)柱頭螺栓又稱為雙頭螺栓　(B)柱頭螺栓的兩端皆有螺紋　(C)柱頭螺栓必須配合兩個螺帽一起使用　(D)柱頭螺栓用於不適合用貫穿螺栓的地方

【102年歷屆試題.】

（　　　）32.下列哪一個螺釘在用以固定機件時，該機件須備有螺紋孔？　(A)帽螺釘　(B)自攻螺釘　(C)木螺釘　(D)固定螺釘

【課本練習題.】

（　　　）33.下列何者不是金屬墊圈(washer)之功用？　(A)增加承壓面積　(B)密封防漏　(C)減少鬆動　(D)獲得光滑平整之接觸面

【091年歷屆試題.】

（　　　）34.複式螺旋中，其二螺紋之　(A)方向相反，導程不限定　(B)導程相同，方向不限定　(C)方向相同，導程不限定　(D)導程相同，方向相同

【隨堂講義.】

（　　　）35.英制梯形螺紋的螺紋角為　(A)29　(B)30　(C)55　(D)60

【隨堂測驗.】

（　　　）36.螺帽上開數條槽孔以配合安裝開口銷，防止螺帽鬆脫之形式為　(A)環首螺帽　(B)蓋頭螺帽　(C)堡形螺帽　(D)蝶形螺帽

【隨堂測驗.】

（　　　）37.下列機件何者屬於傳動用機件？　(A)軸承　(B)齒輪　(C)鍵　(D)彈簧

【龍騰自命題.】

（　　　）38.機構中，下列何者不是靜止機件之功用？　(A)做為其他機件運動之導路　(B)增加傳動力　(C)覆蓋其他機件　(D)支撐作用

【龍騰自命題.】

（　　　）39.若A、B表不同機械元件，則下列各運動對之運動方式，何者屬「線接觸」者？
(A)  (B) 
(C)  (D)

【龍騰自命題.】

（　　　）40.球面墊圈底座螺帽有何特性？　(A)增加鎖緊力　(B)便利東西勾住　(C)防止水油浸入　(D)容易對準中心

【隨堂講義.】