一、單選題: 共37題(一題3分,請填寫於答案卡上)

(　 ) 1.如圖所示　，為一四位元多工器電路，X與Y為選擇端，若X=1及Y=0，則Z=　
(A)D　(B)B(C)A　(D)C

(　 ) 2.如圖之2 對4 線解碼器，若其輸入為A 與B，輸出為Y0 到Y3，則下列何者為Y2 之輸出結果？

(A)A　(B)D(C)B　(D)C

(　) 3.如圖所示之電路，A、B為輸入，C、D為輸出，則此電路的功能為

(A)全加器　(B)半加器　(C)全減器　(D)半減器。

(　) 4.如圖為利用一個7483(4位元全加器)及四個互斥或閘，實現一個四位元加減法器之電路，若此加減法器欲執行『減法』，則M及C0的輸入須為何？

(A)M = 0，C0= 0　(B)M = 0，C0 = 1
(C)M = 1，C0= 0　(D)M = 1，C0 = 1。

(　) 5.BCD加法器可使用二個4位元加法器及一些邏輯閘所組成的修正電路來完成，如圖所示，則此修正電路的布林函數為何？

(A)Co=K+M8M4+M8M2  (B)Co=K+M4M2+M4M1
(C)Co=K+M4M1+M2M1  (D)Co=+M8M4+M8M2。

(　) 6.左表為右圖解碼器的真值表，其輸出函數F(C,B,A)經化簡後為
　
(A)　(B)　(C)　	        (D)。

(　) 7.編號74LS138邏輯IC為3對8解碼器，若用其來製作6對64的解碼器，並假設不能使用其他邏輯閘，則共需使用幾個74LS138邏輯IC？

(A)9　(B)8　(C)7　(D)6。

(　) 8.共陽極的七節顯示器，若在a、b、d、e、g等引線腳上加低電壓，而共陽極接高電壓，顯示的圖形為
(A)　(B)　(C)　(D)。

(　) 9.一個具有36條資料輸入線之多工器(MUX)，至少需要用幾條選擇線？
(A)5　(B)6　(C)12　(D)18　條。

(　) 10.設計一個數位式計數顯示電路如圖所示，若選用共陽極7劃LED為顯示器時，則LED之共接點應接什麼電位？解碼器的輸出是高態或低態動作？

(A)COM點接地，解碼器的輸出是低態動作　(B)COM接高電位，解碼器的輸出是高態動作　(C)COM接高電位，解碼器的輸出是低態動作　(D)COM點接地，解碼器的輸出是高態動作。

(　) 11.如圖所示之組合邏輯電路，具何種功能？

(A)全加器　(B)全減器　(C)半加器　(D)半減器。

(　) 12.若按下(接通)如圖中編號“6”開關，則輸出端DCBA會顯示何種BCD碼？

(A)1001　(B)0110　(C)1000　(D)0001　(E)0101。

(　) 13.若如圖電路中的E=0，S=0，則

(A)Y1Y2=A1A2　	(B)Y1Y2=B1B2

(C)Y1Y2=11　	(D)Y1Y2=00。

(　) 14.如圖所示之多工器電路，則下列何者為之布林代數式？

(A)Σ(1, 2, 4, 6, 7)　	(B)Σ(0, 1, 5, 6)

(C)Σ(1, 3, 4, 5)	(D)Σ(0, 2, 3, 5, 7)。

(　) 15.如圖所示為4對1多工器之示意圖及真值表，多工器輸入分別為A、B、C與D，輸出為Y，控制信號為G，選擇信號則為S1與S0，真值表中X為隨意項( don’t care )，則下列何者為輸出Y之布林函數？

(A)
(B)
(C)
(D)。

(　) 16.如圖為NOR閘組成RS電閘(latch)，下列敘述何者有誤？(註：H：代表高電位，L：代表低電位)
　
(A)S = L，R=L則Q不變　(B)S = H，R = L則Q = L

(C)S = H，R = L則Q = H　(D)S = L，R = H則Q = L。

(　) 17.如圖所示之邏輯電路，若A = 0，B = 1，則

(A)X = 1，Y = 1　(B)X = 1，Y = 0

(C)X = 0，Y = 1　(D)X = 0，Y = 0。

(　) 18.一個1位元比較器輸入為X與Y，輸出有FX<Y ( X小於 Y )、FX>Y ( X大於Y )、FX<=Y ( X小於等於Y )、FX=Y ( X等於Y ) 與FX>=Y ( X大於等於Y )，下列敘述何者錯誤？

(A)　(B)　(C)　(D)。

(　) 19.有關PAL、SPLD、CPLD及FPGA中，下列敘述，何者錯誤？
(A)PAL與PLA均可稱為一種簡單型PLD(SPLD：Simple PLD)

(B)CPLD由多個獨立的邏輯區塊(logic block)組合　(C)SPLD可在電路上隨時規劃

(D)FPGA具有最高邏輯閘容量。

(　) 20.半加器的和輸出布林函數為
(A)AB　	(B)

(C)　	(D)。

(　) 21.邏輯電路的輸出除了與目前的輸入狀態有關之外，也與前一個輸出狀態有關的是
(A)組合邏輯電路　	(B)序向邏輯電路

(C)全加器電路　	(D)解多工器電路。

(　) 22.數位電路中的正反器，其工作情形有如
(A)不穩態多諧振盪器　(B)單穩態多諧振盪器

(C)雙穩態多諧振盪器　(D)鬆弛振盪器(relaxation oscillator)。

(　) 23.如圖所示之電路，設A3A2A1A0 = 0110、B3B2B1B0 = 0011，當M = 1時，其輸出C4S3S2S1S0為
(A)10011　(B)10010　(C)00011　(D)00010。

(　) 24.如圖所示的BCD加法電路，其輸出Z4Y3Y2Y1Y0應為
(A)10011　(B)10111　(C)11101　(D)01101。

(　) 25.圖所示之電路，其輸出F的最簡式為(設A為MSB、C為LSB)
(A)　(B)　(C)Y　(D)Z。

(　) 26.圖為共陽極七段LED顯示器的驅動電路；若1表示接至+5V，0表示接地，則顯示器顯示的圖形為？(黑線段表示發亮)
(A)　(B)　(C)　(D)。

(　) 27.如圖所示，JK正反器經外部接線後變為

(A)RS正反器　	(B)D型正反器

(C)T型正反器　	(D)JK正反器。

(　) 28.一個D型正反器可儲存多少個位元資料？
(A)1個　(B)2個　(C)4個　(D)8個。

(　) 29.若將JK正反器其接成如圖所示的電路，則可變為
(A)D型正反器　 	(B)計數器

(C)RS正反器　 	(D)T型正反器。

(　) 30.如圖所示為二極體矩陣編碼器，設二極體均為理想二極體，若編號為7的開關被按下時，則DCBA =
(A)0001　(B)0111　(C)1000　(D)1001。

(　) 31.如圖所示之多工器電路，該電路係以4×1多工器來完成布林函數式Y(A, B, C)=Σ(0, 1, 3, 4, 5, 6)，則輸入接腳I0與I1之值應為下列何者？
(A)I0 = 0，I1 = 0　(B)I0 = 0，I1 = 1

(C)I0 = 1，I1 = 0　(D)I0 = 1，I1 = 1。

(　) 32.有關補數減法電路下列敘述何者有誤？
(A)補數減法器在取得減數的補數與被減數相加後，須將最後的進位值加入，以取得正確結果，此又稱為端迴進位

(B)補數減法器最後的進位值必須捨棄

(C)補數減法器在加法運算後若有進位，則表其結果“差”為正值，否則為負值

(D)補數減法器係藉反閘將減數直接轉成補數，再與被減數相加

(　) 33.BCD加法器中，下列敘述何者有誤？
(A)當兩數相加結果大於9，須再加6處理

(B)當兩數相加結果有進位時，須再加6處理

(C)兩數相加時皆須加6處理

(D)BCD加法器僅能做BCD數相加

(　) 34.如圖所示之邏輯電路，若A = 0、B = 0，則

(A)X = 1，Y = 1　(B)X = 1，Y = 0

(C)X = 0，Y = 1　(D)X = 0，Y = 0。

(　) 35.如圖，利用74138與7420各一個，設計布林函數F(A, B, C)的邏輯電路，請問下列何者正確？
(A)F(A, B, C)
(B)F(A, B, C)
(C)F(A, B, C)
(D)F(A,B,C)。

(　) 36.A3A2A1A0與B3B2B1B0兩數比大小時，應以何者先比？
(A)A2與B2　(B)A3與B3　(C)A0與B0　(D)不一定

(　) 37.一對八線解多工器，其資料輸入線、資料輸出線與選擇線至少各有幾條？
(A)1、3、8　(B)8、1、8　(C)1、8、3(D)1、8、8