一、 單選題（每題2分‧共40分）      請直接於試卷上作答，英文字母請標示清楚，如答案無法辨識者或沒寫姓名者，不予給分

(　 　)1.使用撓性傳動元件，下列敘述何者錯誤 :　
(A)可傳遞拉力與推力　(B)皮帶具有撓性　(C)適用於兩軸中心距離較遠之傳動　(D)為間接傳動之方式

(　 　)2.皮帶傳動中之帶輪，常製作成中央隆起之形狀，主要目的是為了 :　
(A)減少皮帶磨損　(B)增加帶輪強度　(C)防止平皮帶脫落　(D)提高傳送馬力

(　 　)3.皮帶輪與皮帶的傳動是屬於 :　
(A)流體中間連接傳動　(B)滑動接觸傳動　(C)剛體中間連接傳動　(D)撓性體中間連接傳動

(　 　)4.V型帶輪溝槽角度以角度為宜 :　
(A)25°～30°　(B)34°～38°　(C)40°～44°　(D)45°～49°

(　 　)5.下列何者不是撓性傳動(V形皮帶)的特點 :　
(A)適用於兩軸距離較遠的傳動　(B)為間接傳動接觸　(C)傳送速比正確　(D)僅能傳達拉力，無法傳達推力

(　 　)6.以平皮帶傳動時，皮帶與輪面間之接觸角度不得小於 :　
(A)90°　(B)120°　(C)150°　(D)180°

(　 　)7.以開口皮帶裝置傳達二軸動力，若小輪為主動，大輪為從動，當負載過大而超載時 :　
(A)皮帶同時在二輪上產生滑動　(B)皮帶可能在大輪或小輪上滑動　(C)皮帶可能在小輪上滑動　(D)皮帶可能在大輪上滑動

(　 　)8.帶輪的帶圈，緊邊側與鬆邊側之張力比值，以何者佳 :　
(A) 7：3　(B) 3：7　(C) 2：7　(D) 7：2

(　 　)9.在相等塔輪中，主動軸之轉速為從動塔輪在中間輪兩邊對稱位置上的兩塔輪轉數之 :　
(A)乘積　(B)比例中項　(C)和　(D)差

(　   )10.一對等三級塔輪皮帶傳動，若主動軸之轉速為180rpm，從動軸之最低轉速為60rpm，則從動軸最高轉速為多少rpm :　
(A)180　(B)360　(C)480　(D)540 rpm

(　 　)11.下列何者是鏈條傳動的優點 :　
(A)受濕氣及溫度之影響　(B)無滑動現象且傳動效率高　(C)傳動速比不正確　(D)適合高速迴轉

(　 　)12.一般自行車或機車所採用之傳動鏈條為 :　
(A)柱環鏈　(B)塊狀鏈　(C)滾子鏈　(D)平環鏈

(　 　)13.無聲鏈傳動時安靜無聲，係因為其齒片兩端之齒形為 :　
(A)斜直線　(B)圓弧線　(C)漸開線　(D)擺線

(　 　)14.為了使鏈輪磨損均勻，鏈輪齒數應為 :　
(A)奇數　(B)偶數　(C)120齒以上為奇數　(D) 120齒以上為偶數

(　 　)15.兩摩擦輪傳動之馬力與 :　
(A)摩擦係數無關　(B)正壓力成正比　(C)轉速成反比　(D)直徑大小無關

(　 　)16.A與B兩圓柱形摩擦輪，其VA :VB = 4：1，但兩軸之轉速比NA：NB = 3：1，則直徑之比值DA：DB 為 :　
(A) 4：3　(B) 3：4　(C) 5：3　(D) 3：5

(　 　)17.純滾動接觸之兩錐形摩擦輪，其每分鐘之迴轉數與其半錐角之 :　
(A)正弦值成正比　(B)正弦值成反比　(C)正切值成正比　(D)正切值成反比

(　 　)18.使用圓盤與滾輪作摩擦傳動時，通常以何者作為主動件 :　
(A)圓盤　(B)圓盤與滾輪均可　(C)應視情況而定　(D)滾輪

(　 　)19.使用兩個相同的橢圓形摩擦輪來傳遞平行軸間的運動時，其兩軸心位於焦點上，且軸心距等於長軸，若最大角速比為5，則最小角速比為 :　
(A)1　(B)0.4　(C)0.2　(D)0.1

(　 　)20.由葉輪是由兩個相同的何種線條組合而成的摩擦輪 :　
(A)漸開線　(B)擺線　(C)對數螺線　(D)拋物線

二、 填充題（每格2分‧共10分）

1. 鏈輪傳動時容易產生震動與噪音，此現象稱為(             )作用，欲改善此作用的方法有 :

- (                        )。

- (                        )。

- (                        )。

- (                        )。

三、問答題（每題10分‧共50分）

- 一組皮帶傳動機構，設主動輪直徑為29.5 cm，轉速為455 rpm，若皮帶厚度為5mm，滑動損失為2%，試求直徑45 cm之從動輪的轉速 ?

- 一皮帶輪傳動裝置中，輪徑分別為60cm及40cm，軸心距離為200 cm，試求: (1) 開口帶長(4分) (2) 交叉帶長(4分) (3) 兩種帶長差(2分)?

- 已知A、B兩鏈輪之中心距離為500mm，兩輪之齒數皆為40齒，其鏈條之節距為3mm，試求其傳動鏈條之鏈節數 ?

- 一摩擦輪直徑1000 cm，若轉速為450 rpm，摩擦係數為0.2時，可傳動之公制馬力數為3.14 PS，試求其接觸處之正壓力 ?

- 兩內接圓柱形摩擦輪，主動輪與從動輪之速比為3：2，兩軸中心距為60 cm，試求兩輪之直徑 ?