一、單選題: 共40題,每題2.5分

（　　　）1.二摩擦輪傳動之馬力與　(A)摩擦係數無關　(B)直徑大小無關　(C)轉速成反比　(D)正面壓力成正比

【隨堂講義.】

（　　　）2.有一動力鏈傳遞100kW，平均速度每分鐘300m，求出有效牽力，設其主動輪每分鐘轉數200rpm，試求直徑為多少？　(A)有效牽力P=20kN，直徑D=478mm　(B)P=20kN，D=287mm　(C)P=24kN，D=796mm　(D)P=24kN，D=398mm

【增廣延伸題.】

（　　　）3.有一帶圈之設計強度為每cm寬度50N，若在帶圈傳動裝置中，帶圈緊邊張力為250N，鬆邊張力為30N，主動輪直徑為20cm，每分鐘迴轉數300rpm，則帶圈之線速度為　(A)471m/min　(B)235.5m/min　(C)118m/min　(D)188.4m/min

【增廣延伸題.】

（　　　）4.下列有關摩擦輪的敘述，何者正確？　(A)速比絕對正確，可傳送較大動力　(B)起動緩和，噪音大　(C)從動輪表面應附裝一層比主動輪硬的金屬　(D)內切時兩輪轉向相反

【龍騰自命題.】

（　　　）5.下列何者不是鏈輪的傳動特性？　(A)轉速比為定值　(B)在相同速比下，鏈輪之外徑比皮帶輪大　(C)有效挽力大，傳動效率高　(D)不適用在高速傳動

【隨堂講義.】

（　　　）6.鏈圈傳動　(A)是一種多邊形傳動，速比微有變化　(B)是一種多邊形傳動，速比沒有變化　(C)是一種圓形傳動，速比略有變化　(D)是一種圓形傳動，速比沒有變化

【龍騰自命題.】

（　　　）7.橢圓形摩擦輪軸的位置在　(A)焦點　(B)中心點　(C)長軸上任一點　(D)短軸上任一點

【隨堂測驗.】

（　　　）8.有關標稱號碼為6330的滾珠軸承，下列敘述何者不正確？　(A)63代表軸承系列記號　(B)03代表尺寸級序　(C)軸承內徑為30 mm　(D)此軸承為深槽滾珠軸承

【096年歷屆試題.】

（　　　）9.歐丹聯結器主要使用情況，下列何者正確？　(A)二軸平行且在同一軸線上，速度可變化　(B)二軸平行且偏心較小但角速度需相同　(C)二軸不平行且相交於一點，但角速度需相同　(D)二軸中心線交於一點，速度可任意變化

【龍騰自命題.】

（　　　）10.在皮帶摩擦公式中，F1＝F2eμα，若μα≠0，則　(A)F1＞F2　(B)F2＞F1　(C)F1＝F2　(D)F2＝0

【課本練習題.】

（　　　）11.工業上常用之鏈條可分為三大類，即起重鏈、輸送鏈及　(A)動力鏈　(B)環鏈　(C)無聲鏈　(D)塊狀鏈

【龍騰自命題.】

（　　　）12.有關軸承選用，下列敘述何者錯誤？　(A)滑動軸承可承受較大衝擊負載　(B)止推軸承用於承受較大徑向力時　(C)軸徑為40mm可選用公稱號碼為6208的滾動軸承　(D)適當添加潤滑劑可減低軸承溫度

【課本練習題.】

（　　　）13.有一皮帶輪，以測量法測得的長度為2000mm，其適當的長度為　(A)2000mm　(B)1984mm　(C)1976mm　(D)1960mm

【龍騰自命題.】

（　　　）14.下列何者不屬於防止平皮帶(flat belt)與帶輪(pulley)脫落的方法？　(A)採用交叉皮帶　(B)採用帶叉　(C)採用凸緣帶輪　(D)採用輪面隆起的帶輪

【102年歷屆試題.】

（　　　）15.有一帶圈之設計強度為2kg/mm，若在帶圈傳動中，帶圈緊邊張力為200kg，鬆邊張力為80kg，主動輪外徑50cm，轉數為450rpm，則帶圈應有之寬度為　(A)100mm　(B)50mm　(C)40mm　(D)20mm

【龍騰自命題.】

（　　　）16.下列何者並非鏈條的主要功用？　(A)起重　(B)輸送　(C)動力傳送　(D)連接機件

【龍騰自命題.】

（　　　）17.鏈條經長時間使用後，因鏈節磨損而長度增加，易導致鏈條自鏈輪脫落，使用下列何種鏈條可以改善此種情況？　(A)倒齒鏈　(B)塊狀鏈　(C)滾子鏈　(D)鉤節鏈

【100年歷屆試題.】

（　　　）18.下列何種傳動不適於二軸相距較遠的傳動？　(A)凸輪　(B)皮帶與皮帶輪　(C)繩與繩輪　(D)鏈條與鏈輪

【龍騰自命題.】

（　　　）19.根據實驗結果顯示，皮帶之緊邊張力等於鬆邊張力之　(A)1　(B)　(C)　(D)4　倍為宜

【龍騰自命題.】

（　　　）20.一對三階相等塔輪，如圖所示，若主動軸之轉速為N=200rpm，從動軸之最低轉速n5=100 rpm，則從動軸其他二階n1與n3之轉速分別為多少rpm？

(A)400，200　(B)200，400　(C)200，600　(D)600，200

【092年歷屆試題.】

（　　　）21.兩鏈輪中心距離為100cm，鏈節長度2cm，小鏈輪齒數20齒，大鏈輪齒數50齒，則總鏈節數為　(A)132節　(B)134節　(C)135節　(D)136節

【增廣延伸題】

（　　　）22.利用萬向接頭連接二旋轉軸，易使二軸速度不同，其情形是　(A)二軸心之角度愈大，轉速比愈小　(B)二軸心之角度愈小，轉速比愈大　(C)二軸心之角度愈大，轉速比愈大　(D)以上皆非

【隨堂測驗】

（　　　）23.鏈條之弦線作用使鏈條產生振動與噪音，欲使弦線作用減小，下列何者不可行？　(A)鏈輪之速率需降低　(B)鏈輪齒數儘量多　(C)鏈輪直徑加大　(D)採用鏈節小、齒數多之鏈輪

【龍騰自命題.】

（　　　）24.一皮帶輪傳動機構，皮帶的緊邊拉力為950N，鬆邊拉力為350N，皮帶輪直徑為500mm，轉速為200rpm，則其傳動的功率為多少kW？（註：  ≒3.14）　(A)1.57　(B)3.14　(C)4.71　(D)6.28

【099年歷屆試題.】

（　　　）25.下列何者是摩擦離合器？　(A)顎爪離合器　(B)錐形離合器　(C)流體離合器　(D)方爪離合器

【龍騰自命題.】

（　　　）26.置於基本記號前之補助記號係指軸承的材質，TK代表　(A)表面硬化鋼　(B)不鏽鋼　(C)高速鋼　(D)特殊耐熱處理

【增廣延伸題.】

（　　　）27.開口皮帶傳動時，大小輪的直徑分別為D與d，二軸中心距為C，接觸角為π+2θ，則　(A)θ=sin－1　(B)θ=sin－1　(C)θ=sin－1　(D)θ=sin－1

【龍騰自命題.】

（　　　）28.有一帶圈之設計強度為20N/mm，若在帶圈傳動中，帶圈寬度100mm，鬆邊張力為800N，原動輪外徑50cm，轉數為500rpm，則帶圈緊邊張力為　(A)2000N　(B)1500N　(C)1000N　(D)800N

【課本練習題.】

（　　　）29.為防止皮帶脫落，在一對帶輪中，只允許一輪為隆面帶輪，其隆起的高度為輪寬的　(A)1～2％　(B)5～10％　(C)10～20％　(D)20～30％

【隨堂測驗.】

（　　　）30.常見於汽車引擎的正時皮帶，兼具鏈條與齒輪的優點為　(A)三角皮帶　(B)確動皮帶　(C)平皮帶　(D)梯形皮帶

【龍騰自命題.】

【隨堂講義.】

（　　　）31.鏈條之節數一般為偶數，則其鏈輪的齒數應採取　(A)奇數　(B)偶數　(C)50齒以上取偶數　(D)奇數、偶數皆可

【龍騰自命題.】

（　　　）32.下列離合器裝置中，何者屬於確動離合器？　(A)爪形離合器(jaw clutch)　(B)摩擦離合器(friction clutch)　(C)電磁離合器(magnetic clutch)　(D)流體離合器(fluid clutch)

【095年歷屆試題.】

（　　　）33.腳踏車兩鏈輪同方向旋轉時，前鏈輪的齒數為45齒，後鏈輪的齒數為15齒，當前鏈輪轉速60rpm時，後鏈輪轉速為　(A)20rpm　(B)180rpm　(C)300rpm　(D)900rpm

【093年歷屆試題.】

（　　　）34.鏈輪傳動馬力的大小，下列何者錯誤？　(A)與鏈輪轉速成正比　(B)與鏈輪直徑成正比　(C)與鏈條移動速度成正比　(D)與鏈條長度成正比

【增廣延伸題.】

（　　　）35.在不變更摩擦輪的尺寸亦不增加軸向壓力之下，想要增加傳動馬力，可將摩擦輪的周緣設計成　(A)拋物線　(B)雙曲線　(C)凸緣　(D)凹槽

【龍騰自命題.】

（　　　）36.橢圓摩擦輪傳動的基本條件為　(A)迴轉速必相等　(B)二心軸距離等於長軸　(C)二心軸距離等於短軸　(D)長軸等於二倍的短軸

【龍騰自命題.】

（　　　）37.一皮帶輪傳動裝置，輪徑分別為90cm及60cm，軸心距離為200cm，則使用交叉皮帶比開口皮帶所需長度差多少cm？　(A)39cm　(B)36cm　(C)33cm　(D)27cm

【龍騰自命題.】

（　　　）38.在拖車傳動裝置中，要使車軸的迴轉速度相同，則需使用幾個萬向接頭？　(A)1個　(B)2個　(C)3個　(D)5個

【龍騰自命題.】

（　　　）39.下列有關V形皮帶的敘述何者錯誤？　(A)可吸收衝擊，運轉平穩　(B)摩擦力大，滑動損失小　(C)若數條使用，其中一條折斷，則需全數更換　(D)旋轉方向可以任意改變

【龍騰自命題.】

（　　　）40.下列有關常用V形皮帶之敘述，何者錯誤？　(A)V形皮帶又稱三角皮帶　(B)V形皮帶之規格有M、A、B、C、D、E等六種型別　(C)V形皮帶之夾角為40°　(D)型別為M的V形皮帶之截面積最大

【龍騰自命題.】

【隨堂講義.】