一、 單選題（每題2分‧共40分）            請直接於試卷上作答，英文字母請標示清楚，如答案無法辨識者，不予給分

(　 　)1.下列哪一種鍵僅依靠摩擦力來傳送動力，且只適用於極輕負荷之傳動:　
(A)平鍵　(B)滑鍵　(C)鞍鍵　(D)切線鍵

(　 　)2.鍵在裝配時有自動對準中心的是:　
(A)栓槽鍵　(B)斜鍵　(C)圓形鍵　(D)半圓鍵

(　   )3.機車、汽車之活塞銷以採用　(A)錐形銷　(B)定位銷　(C)開口銷　(D)快釋銷

(　 　)4.有一平鍵，其規格之標註為18 × 8 × 45雙圓端，則表示　
(A)鍵高45mm　(B)鍵寬8mm　(C)鍵寬18mm　(D)鍵長18mm

(　 　)5.在軸上有許多類似滑導平鍵，而在轂孔上削成與軸同形狀的許多槽，結合在一起可傳達極大動力之構件為:　
(A)栓槽鍵　(B)半圓鍵　(C)斜鍵　(D)平鍵

(　 　)6.鍵承受傳動負荷時，應選用承受何種作用力之材料較佳:　
(A)抗拉力及抗壓力　(B)抗壓力及抗剪力　(C)抗剪力及抗扭轉力　(D)抗拉力及抗剪力

(　 　)7.開口銷使用時，可用作　
(A)代替定位銷　(B)固定兩塊機件　(C)防止螺帽或螺釘等機件之鬆脫  (D)代替螺栓

(　 　)8.鑽床之進刀把手，當鑽完孔後，把手能自動回彈，此種彈簧為　
(A)拉伸彈簧　(B)錐形彈簧  (C)螺旋壓縮彈簧　(D)蝸旋扭轉彈簧

(　 　)9.彈簧指數愈小，則彈簧　(A)愈不易變形　(B)指數愈高  (C)愈容易變形　(D)效率愈高

(　 　)10.螺旋彈簧之線圈外徑為40mm，內徑為36mm，則彈簧指數為　
(A)22  (B)20　(C)21　(D)19

(　 　)11.汽車底盤處用以承載車身用的彈簧為:　
(A)錐形彈簧　(B)疊板彈簧　(C)螺旋壓縮彈簧　(D)拉伸彈簧

(　 　)12.徑向錐形滾子軸承除能承受較大徑向負荷外，亦可　
         (A)重負荷下，可自動調整中心位置  (B)承受偏心軸向負荷　(C)承受單一軸向負荷　(D)承受雙向軸向負荷

(　 　)13.下列何者軸承可以有對正中心的效果:　
(A)整體軸承　(B)自動調心軸承　(C)對合軸承　(D)多孔軸承

(　 　)14.表面充以石墨或其他固體潤滑劑作為襯套之軸承為　
(A)無油軸承　(B)整體軸承　(C)空氣軸承　(D)多孔軸承

(　 　)15.滾珠軸承其外徑、孔徑及寬度都作成標準尺度，每一個標準尺度的孔徑，其外徑都有五種級序，則級序愈大　
(A)軸承之額定負載愈小　(B)軸承配合精度愈低  (C)軸承配合精度愈高　(D)軸承之額定負載愈大

(　 　)16.軸承所承受的負載與軸中心線平行者稱為　
(A)負載軸承  (B)空氣軸承　(C)徑向軸承　(D)止推軸承

(　 　)17.下列有關歐丹聯結器連接之兩傳動軸的使用情況，何者正確？　
(A)兩軸不須互相平行，且兩軸夾角愈大，兩軸角速度比愈小  (B)兩軸須互相平行，可容許小偏心距離，兩軸角速度相同　(C)兩軸須互相平行，可容許小偏心距離，兩軸角速度不相同　(D)兩軸不須互相平行，且兩軸夾角愈大，兩軸角速度比愈大

(　 　)18.一般汽車或大卡車引擎輸出的動力，經由位置較高的變速箱，傳遞到位置顯著較低的後輪軸時，其中間傳動軸須使用下列何種聯結器與變速箱的輸出軸聯接？　
(A)萬向接頭聯結器　(B)凸緣聯結器　(C)套筒聯結器  (D)歐丹聯結器

(　 　)19.圓盤離合器是依靠何種原理來傳達動力？　
(A)熱脹冷縮　(B)摩擦力　(C)離心力  (D)棘爪

(　 　)20.下列何種離合器是藉離心力以傳送動力？　
(A)錐形離合器　(B)電磁離合器　(C)圓盤離合器　(D)乾流體離合器

二、 填充題（每格2分‧共20分）

1. 彈簧產生鬆弛現象的原因，主要為  (　                 　) 及 (　                  　) 。

2. 請寫出下列滾動軸承基本記號判讀？

(1) 軸承號碼 E-7403

軸承材料: (  表面硬化鋼    )。。

型式記號: (                )滾珠軸承。

尺度級序: 寬度(           )、直徑(            )。

內徑尺寸為: (            ) mm。

(2) 軸承號碼 TK-62135

軸承材料: (  高速鋼      )。

型式記號: (              )滾珠軸承。

尺度級序: 寬度(         )、直徑(           )。

內徑尺寸為: (          ) mm。

三、問答題（每題10分‧共40分）

1. 有一歐丹聯結器，傳動軸直徑為1000mm，轉速為600rpm，傳動馬力為20πPS，試求轉軸之扭矩多少N-m？

- 有一10mm×5mm×40mm 之平鍵，裝在直徑20mm 之軸上，此軸承受20N-m 之扭力，則此鍵所受之(a) 壓應力為多少 ？(b) 剪應力為多少 ？

3.  兩個螺旋伸張彈簧，彈簧常數分別為K1 = 600 N/cm 及K2= 400N/cm，承受2400 N負載，求 (a) 如圖1所示，

彈簧總伸長量為多少公分？   (b) 如圖2所示，彈簧總伸長量為多少公分？

圖1

圖2

4.  如圖3所示之彈簧系統，k1 = 10 N/mm、k2 = 20 N/mm，k3 = 30 N/mm、k4 = 30N/mm，整個彈簧承受荷重W為900N，

試求組合後總彈簧變形量？

圖3