| 市立新北高工105學年度第2學期補考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機件原理 | 範圍 | 下冊全 | 年級 | 二 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、選擇題 (40題 每題2.5分 共100分)

（　　　）1.兩相嚙合之正齒輪中，其作用線與節點上節圓切線間之夾角稱為　(A)進角　(B)退角　(C)作用角　(D)壓力角

【課本練習題.】

（　　　）2.一周轉輪系如圖所示，以A齒輪之軸心線為共轉中心，C為旋臂，D為惰輪，A、D、B各齒輪之齒數分別為90齒、20齒、30齒，若nA（A齒輪之轉速）＝－3rpm，nC（C旋臂之轉速）＝＋5rpm，則B齒輪之轉速為

(A)－16　(B)－19　(C)－21　(D)－25　rpm

【課本練習題】

（　　　）3.一輪系中有一輪或數輪繞固定之軸迴轉，其餘各輪復繞本身亦有迴轉運動之軸而迴轉，則此輪系為　(A)單式輪系　(B)複式輪系　(C)回歸輪系　(D)周轉輪系

【課本練習題.】

（　　　）4.兩相等之曲柄，其浮桿長度小於此二曲柄中心連線，此四連桿機構應用於　(A)平行運動　(B)萬能製圖儀　(C)汽車前輪轉向　(D)牛頭鉋床急回機構

【課本練習題.】

（　　　）5.漸開線齒輪之優點是　(A)製造容易　(B)傳動緻密　(C)潤滑較佳　(D)傳動效率較高

【課本練習題.】

（　　　）6.使用液壓式內靴制動器煞車，是在主汽缸加壓，車輪圓筒內之活塞受油壓迫後　(A)煞車塊關閉　(B)煞車塊向內縮　(C)煞車塊向外打開　(D)煞車塊相摩擦

【課本練習題.】

（　　　）7.如圖所示之機構，其機械利益為(A)14　(B)15　(C)16　(D)18

【課本練習題.】

（　　　）8.無聲棘輪是利用　(A)離心力　(B)液壓力　(C)摩擦力　(D)彈力　來傳動，所以沒有噪音

【課本練習題.】

（　　　）9.鉋床之進刀機構是一種　(A)直線　(B)反向　(C)平行　(D)間歇　運動

【課本練習題】

（　　　）10.有一差動滑車，定滑輪大輪之直徑為400mm，小輪之直徑為300mm，若作用力為800N，則此一滑車之機械利益為　(A)6　(B)8　(C)10　(D)12

【課本練習題.】

（　　　）11.設正齒輪之齒數為T，節圓直徑為D，則其模數為　(A)　(B)　(C)　(D)

【課本練習題.】

（　　　）12.一般蝸輪蝸桿轉速比，蝸輪轉速/蝸桿轉速＝　(A)蝸桿直徑/蝸輪齒數　(B)蝸輪齒數/蝸桿直徑　(C)蝸桿螺旋數/蝸輪齒數　(D)蝸輪齒數/蝸桿螺旋數

【課本練習題.】

（　　　）13.下列敘述何者錯誤？　(A)漸開線齒比擺線齒之強度高　(B)擺線齒輪之壓力角會隨接觸點之改變而變化　(C)擺線齒之製造比漸開線齒困難　(D)擺線齒輪之優點為中心線略為改變仍能保有良好運轉

【課本練習題.】

（　　　）14.下列何種機構能在短距離內傳遞最大作用力？　(A)相等曲柄機構　(B)惠氏速回機構　(C)滑槽連桿機構　(D)肘節機構

【課本練習題.】

（　　　）15.如圖所示之複式輪系，若A軸以160rpm轉動時，C軸轉速為若干？(A)2560　(B)640　(C)40　(D)10　rpm

【課本練習題】

（　　　）16.在兩平行軸間之間歇旋轉運動，可應用　(A)間歇帶輪　(B)間歇正齒輪　(C)間歇棘輪　(D)間歇斜齒輪

【課本練習題.】

（　　　）17.制動器接觸面上的材料必須　(A)摩擦係數大　(B)散熱良好　(C)耐摩耗、耐腐蝕　(D)以上皆是

【課本練習題】

（　　　）18.漸開線齒輪接觸點的軌跡為　(A)直線　(B)拋物線　(C)雙曲線　(D)螺旋線

【課本練習題.】

（　　　）19.機械式制動器，乃利用　(A)摩擦力　(B)阻尼力　(C)黏滯力　(D)重力　以達到制動的目的

【課本練習題】

（　　　）20.往復式壓縮機之活塞、曲柄與連桿構成的機構是　(A)歐丹聯結器　(B)滑塊曲柄機構　(C)急回運動機構　(D)蔡氏運動機構

【課本練習題.】

（　　　）21.如圖所示為中國式絞盤滑車，其機械利益為

(A)　(B)　(C)　(D)

【課本練習題.】

（　　　）22.單體定滑輪　(A)力比大於1　(B)速比大於1　(C)可改變運動方向但不省力　(D)若不計摩擦力及重量，力比為2

【課本練習題.】

（　　　）23.下列何種機構為產生反向運動之應用？　(A)擒縱器　(B)間歇齒輪　(C)汽車變向輪系　(D)無聲棘輪

【課本練習題.】

（　　　）24.若兩嚙合齒輪之齒冠為ha，齒根為hb，則下述何者錯誤？　(A)間隙為hb－ha　(B)背隙為ha－hb　(C)工作深度為2ha　(D)全齒深為ha＋hb

【課本練習題.】

（　　　）25.在牽桿機構中，若一曲柄作等速迴轉運動，則另一曲柄作　(A)等速直線運動　(B)不等速直線運動　(C)等速迴轉運動　(D)不等速迴轉運動

【課本練習題.】

（　　　）26.一急回機構，其回程角為120，往復一次共需30秒，則回歸行程為若干秒？　(A)5　(B)10　(C)15　(D)20

【課本練習題.】

（　　　）27.漸開線齒輪之齒形決定於　(A)節圓　(B)齒根圓　(C)齒冠圓　(D)基圓

【課本練習題.】

（　　　）28.有一平皮帶輪，接觸角為θ（以弳度表示），摩擦係數為μ，緊邊拉力為T1，鬆邊拉力為T2，則　(A)＝eμθ　(B)＝eμθ　(C)T1×T2＝eμθ　(D)T1－T2＝eμθ

【課本練習題.】

（　　　）29.如圖所示，回歸齒輪系，若兩對傳動齒輪模數相同，T表齒數，則

(A)TA＋TC＝TB＋TD　(B)TA＋TB＝TC＋TD　(C)TA＋TD＝TC＋TB　(D)＝

【課本練習題.】

（　　　）30.如圖所示為一起重機輪系，若圓筒D之直徑320mm，手柄長R=300mm，則當手柄轉一圈時，環繞於圓筒D之繩所吊重物W移動之距離最接近(A)60　(B)63　(C)66　(D)69　mm

【課本練習題】

（　　　）31.凸輪之壓力角愈大時，凸輪對從動件之側推力　(A)愈大　(B)愈小　(C)不一定　(D)不變

【課本練習題.】

（　　　）32.一板形凸輪以等角速度從0旋轉到180時，驅動其從動件以簡諧運動方式，由最低位置垂直上升到最高位置，下列敘述何者正確？　(A)板形凸輪旋轉到45時，從動件有最大速度　(B)板形凸輪旋轉到90時，從動件有最大速度　(C)板形凸輪旋轉到135時，從動件有最大速度　(D)板形凸輪旋轉到180時，從動件有最大速度

【課本練習題.】

（　　　）33.某板形凸輪其工作曲線為圓形，則下列敘述何者錯誤？　(A)軸心與工作曲線中心一致時，則從動件不作動　(B)軸心與曲線中心不一致時，則構成偏心凸輪　(C)軸心與曲線中心相距2cm時從動件總升程為6cm　(D)若偏心凸輪轉速為60rpm則從動件每秒週期性作動一次

【課本練習題.】

（　　　）34.如圖齒輪A有100齒，B有50齒，C有125齒，D有25齒之輪系，若A輪是主動輪，D輪是從動輪，則輪系值是

(A)0.1　(B)1　(C)10　(D)20

【課本練習題.】

（　　　）35.有一塊狀制動機構如圖所示，摩擦輪鼓直徑40cm順時針方向旋轉，若需72000N－cm制動扭矩方可完成煞車，且施力槓桿端作用力P＝1960N，則塊狀制動器與輪鼓間摩擦係數至少需若干？(A)0.32　(B)0.38　(C)0.45　(D)0.52

【課本練習題.】

（　　　）36.小齒輪與齒條之嚙合傳動組合，當小齒輪迴轉圈時，齒條移動了15.7cm，若小齒輪之齒數為50齒，則小齒輪之模數為　(A)0.2　(B)0.5　(C)2　(D)4

【課本練習題.】

（　　　）37.設計制動器，除了本身的制動能力以外，我們必優先考慮　(A)制動器的散熱能力　(B)撥桿機構的強度　(C)施壓力的大小　(D)軸環的固緊程度

【課本練習題.】

（　　　）38.如圖所示之曲柄搖桿機構，下列各條件中哪一個是錯誤的？　

(A)＋＋＞　(B)＋＋＞　(C)＋－＜　(D)－＋＜

【課本練習題.】

（　　　）39.如圖螺旋齒輪，A及B兩軸應加裝止推軸承，其安裝之左右位置依A、B軸之順序為

(A)左，左　(B)右，右　(C)左，右　(D)右，左

【課本練習題.】

（　　　）40.若制動作用時間較長時應以何種制動器較佳？　(A)機械式制動器　(B)流體致動式制動器　(C)電磁致動式制動器　(D)塊制動器

【課本練習題.】