模具科一年級機械製圖競試

（　　）1.	關於尺度線條之粗細，下列敘述何者錯誤？　(A)尺度界線其粗細為細實線　(B)尺度線其粗細為細實線　(C)指線其粗細為細實線　(D)尺度特徵符號其粗細為細實線。

（　　）2.	關於尺度標註方面，下列敘述何者錯誤？　(A)大尺寸應標註於小尺寸之外側　(B)傾斜之尺度數字沿尺度線方向標註　(C)尺度界線與視圖的輪廓線相距約2～3mm　(D)尺度界線應與所標註物件外形的輪廓線相互平行。

（　　）3.	若圓柱直徑尺度為30時，下列標註何者正確？　(A)C30　(B)30　(C) R30　(D) 30。

（　　）4.	若去角角度為45，邊長尺度為3時，依CNS標準規定其去角標註表示為　(A) C3　(B) 3×3　(C) 3×45　(D) 45×3。

（　　）5.	依CNS標準規定錐度為1：20時，下列何者為正確表示法？　(A)1：20　(B)1：20　(C)1：20　(D)1：20。

（　　）6.	截圓錐長度為100mm，錐度為1：10時，若大端直徑為30mm，則小端直徑為　(A)10mm　(B)20mm　(C)30mm　(D)100mm。

（　　）7.	斜度為1：100時，係指每100mm長高度差為　(A)0.01mm　
(B)0.5mm　(C)1mm　(D)5mm。

（　　）8.	圓錐長度為200mm，錐度（Taper）為1：50時，則其兩端直徑的差為　(A)0.25mm　(B)1mm　(C)2mm　(D)4mm。

（　　）9.	關於尺度安置原則方面，下列敘述何者錯誤？　(A)尺度標註於視圖外　(B)尺度標註物體特徵上　(C)尺度標註在虛線部位　(D)必要時可尺度標註於視圖內。

（　　）10.	機械圖面上的圖形比實際物體放大2倍，則在標題欄中比例項填註　(A) 1：2　(B) 2\1　(C) 1/2　(D) 2：1。

（　　）11.	尺度特徵的標註，下列符號表示何者錯誤？　(A)直徑符號以「」表示　(B)半徑符號以「R」表示　(C)弧長符號以「」表示　(D)球面符號以「」表示。

（　　）12.	全剖面是去除掉零件幾分之幾？　(A)1/2　(B)1/4　(C)1/3　(D)1/5。

（　　）13.	半剖面是去除掉零件幾分之幾？　(A)1/2　(B)1/4　(C)1/3　(D)1/5。

（　　）14.	剖面線的粗細為？　(A)0.25　(B)0.5　(C)0.18　(D)0.35。

（　　）15.	剖面線的間距範圍為？　(A)1~2mm　(B)2~3mm(C)2~5mm　(D)3~7mm。

（　　）16.	割面線的主要線型為？　(A)兩點鏈線　(B)一點鏈線(C)細實線　(D)粗實線。

（　　）17.如下圖之前視圖和右側視圖，請選出正確的俯視圖。

(A)　(B)　(C)　(D)

（　　）18.如下圖前視圖和俯視圖，請選出正確的右側視圖。

(A)　(B)　(C)　(D)

（　　）19.請依箭頭方向選出正確的俯視圖。

(A) 　(B) 　(C) 　(D)

（　　）20.針對下圖所示立體圖，請依箭頭指示方向選出正確的前視圖。

(A)　(B)　(C)　(D)