★使用電腦卡作答

一、 單選題（40題，每題2.5分‧共100分）

(　 　) 1. 由一群抗力體組合而成，除能產生預期的運動外，還能接受能量，產生其他效能或作功者稱為　
(A)機構　(B)機械　(C)機件　(D)結構

(　 　) 2. 所謂剛體其定義為:　
(A)應力與應變成比例的物體　(B)受力可變形，但不致破壞之物體　(C)體內任何兩點間之距離不改變之物體　(D)鋼質的物體

(　 　) 3. 軸承在機件的分類中，是屬於下列哪一種機件？　
(A)活動機件　(B)控制機件　(C)連接機件　(D)固定機件

(　 　) 4. 欲成為連桿機構所需的機件數至少:　
(A)3　(B)4　(C)5　(D)6個

(　 　) 5. 凡兩機件係面接觸，且兩機件間同時具有直線與迴轉運動者，稱為　
(A)滑動對　(B)迴轉對　(C)螺旋對　(D)高對

(　 　) 6. 機件間的約束運動無須靠外力維持者，例如螺栓與螺帽，是一種　
(A)自鎖對偶　(B)迴轉對　(C)力鎖對偶　(D)滑動對

(　 　) 7. 螺紋是應用　
(A)齒輪　(B)槓桿　(C)斜面　(D)彈簧 之原理

(　 　) 8. 在工廠所說的一般螺紋直徑(公稱直徑)，係指它的　
(A)節圓直徑　(B)底徑　(C)外徑　(D)基圓直徑

(　 　) 9. 下列何者螺紋角不是60°？　
(A)國際公制標準螺紋　(B)惠氏螺紋　(C)美國標準螺紋 (D)統一螺紋

(　 　) 10. 有一個三線螺紋之螺栓，其螺距為3mm，則相配合之螺帽每旋轉一圈前進或後退　
(A)2　(B)4　(C)6　(D)9 mm

(　 　) 11. 螺紋標註M12×1.75中之12表示　
(A)螺紋外徑　(B)節徑　(C)螺距　(D)螺紋長度

(　 　) 12. 關於標註為「L－2N M16×1－6g5g」的螺紋，下列敘述何者正確？　
(A)16表示螺紋大徑16吋　(B)L表示左螺紋　(C)1表示螺紋線數為單線　(D) 2N表示導程為2mm

(　 　) 13. 固定機器底座於地面上時，使用　
(A)地腳螺栓　(B)柱頭螺栓　(C)貫穿螺栓　(D)滾珠螺栓

(　 　) 14. 16輕級平墊圈的註記中，16係指墊圈之　
(A)外徑　(B)厚度　(C)平均直徑　(D)內徑

(　 　) 15.下列哪一種鍵僅依靠摩擦力來傳送動力，且只適用於極輕負荷之傳動:　
(A)平鍵　(B)滑鍵　(C)鞍鍵　(D)切線鍵

(　 　) 16.鍵在裝配時有自動對準中心的是:　
(A)栓槽鍵　(B)斜鍵　(C)圓形鍵　(D)半圓鍵

(　   ) 17.機車、汽車之活塞銷以採用　(A)定位銷　(B)錐形銷　(C)開口銷　(D)快釋銷

(　 　) 18.有一平鍵，其規格之標註為18 × 8 × 45雙圓端，則表示　
(A)鍵高45mm　(B)鍵寬8mm　(C)鍵寬18mm　(D)鍵長18mm

(　 　) 19.鍵承受傳動負荷時，應選用承受何種作用力之材料較佳:　
(A)抗拉力及抗壓力　(B)抗壓力及抗剪力　(C)抗剪力及抗扭轉力　(D)抗拉力及抗剪力

(　 　) 20.鑽床之進刀把手，當鑽完孔後，把手能自動回彈，此種彈簧為　
(A)蝸旋扭轉彈簧　(B)錐形彈簧  (C)螺旋壓縮彈簧　(D)拉伸彈簧

(　 　) 21.彈簧指數愈小，則彈簧　(A)愈不易變形　(B)指數愈高  (C)愈容易變形　(D)效率愈高

(　 　) 22.螺旋彈簧之線圈外徑為40mm，內徑為36mm，則彈簧指數為　
(A)22  (B)21　(C)20　(D)19

(　 　) 23.表面充以石墨或其他固體潤滑劑作為襯套之軸承為　
(A)無油軸承　(B)整體軸承　(C)空氣軸承　(D)多孔軸承

(　 　) 24.滾珠軸承其外徑、孔徑及寬度都作成標準尺度，每一個標準尺度的孔徑，其外徑都有五種級序，則級序愈大　
(A)軸承之額定負載愈小　(B)軸承配合精度愈低  (C)軸承配合精度愈高　(D)軸承之額定負載愈大

(　 　) 25.軸承所承受的負載與軸中心線平行者稱為　
(A)負載軸承  (B)空氣軸承　(C)止推軸承　(D)徑向軸承

(　 　) 26.圓盤離合器是依靠何種原理來傳達動力？　
(A)熱脹冷縮　(B)摩擦力　(C)離心力  (D)棘爪

(　 　) 27.下列何種離合器是藉離心力以傳送動力？　
(A)錐形離合器　(B)電磁離合器　(C)圓盤離合器　(D)乾流體離合器

(　 　) 28.皮帶傳動中之帶輪，常製作成中央隆起之形狀，主要目的是為了 :　
(A)減少皮帶磨損　(B)增加帶輪強度　(C)防止平皮帶脫落　(D)提高傳送馬力

(　 　) 29.皮帶輪與皮帶的傳動是屬於 :　
(A)流體中間連接傳動　(B)滑動接觸傳動　(C)剛體中間連接傳動　(D)撓性體中間連接傳動

(　 　) 30.V型帶輪溝槽角度以角度為宜 :　
(A)25°～30°　(B)34°～38°　(C)40°～44°　(D)45°～49°

(　 　) 31.以平皮帶傳動時，皮帶與輪面間之接觸角度不得小於 :　
(A)90°　(B)120°　(C)150°　(D)180°

(　 　) 32.以開口皮帶裝置傳達二軸動力，若小輪為主動，大輪為從動，當負載過大而超載時 :　
(A)皮帶同時在二輪上產生滑動　(B)皮帶可能在大輪或小輪上滑動　(C)皮帶可能在小輪上滑動　(D)皮帶可能在大輪上滑動

(　 　) 33.帶輪的帶圈，緊邊側與鬆邊側之張力比值，以何者佳 :　
(A) 7：3　(B) 3：7　(C) 2：7　(D) 7：2

(　   ) 34.一對等三級塔輪皮帶傳動，若主動軸之轉速為180rpm，從動軸之最低轉速為60rpm，則從動軸最高轉速為多少rpm :　
(A)180　(B)360　(C)480　(D)540 rpm

(　 　) 35.一般自行車或機車所採用之傳動鏈條為 :　
(A)柱環鏈　(B)塊狀鏈　(C)滾子鏈　(D)平環鏈

(　 　) 36.為了使鏈輪磨損均勻，鏈輪齒數應為 :　
(A)偶數　(B)奇數　(C)120齒以上為奇數　(D) 120齒以上為偶數

(　 　) 37.兩摩擦輪傳動之馬力與 :　
(A)摩擦係數無關　(B)正壓力成正比　(C)轉速成反比　(D)直徑大小無關

(　 　) 38.A與B兩圓柱形摩擦輪，其VA :VB = 4：1，但兩軸之轉速比NA：NB = 3：1，則直徑之比值DA：DB 為 :　
(A) 4：3　(B) 3：4　(C) 5：3　(D) 3：5

(　 　) 39.使用圓盤與滾輪作摩擦傳動時，通常以何者作為主動件 :　
(A)圓盤　(B)圓盤與滾輪均可　(C)應視情況而定　(D)滾輪

(　 　) 40.使用兩個相同的橢圓形摩擦輪來傳遞平行軸間的運動時，其兩軸心位於焦點上，且軸心距等於長軸，若最大角速比為5，則最小角速比為 :　
(A)1　(B)0.4　(C)0.2　(D)0.1