| 市立新北高工105學年度第2學期第一次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 計算機概論Ⅱ | 命題教師 | 勞裕安 | 年級 | 一 | 科別 | 資處科 | 姓名 |  |  |  | (是) |

選擇題     共50題    (共100分)

01. (　 　) 下列何種網路佈線方式，是以一條線路連接網路上所有的節點，線路二端結尾處以終端電阻結束佈線？ (A)星狀拓樸 (B)環狀拓樸 (C)半圓狀拓樸 (D)匯流排拓樸

02. (　 　) 下列哪一種寬頻上網方式， 是利用電話線配合數據機連上網路？ (A)ADSL (B)Cable Modem (C)3.5G (D)3.75G

03. (　 　) 下列何種區域網路的佈線方式，係各電腦間經由中央控制設備（例如：集線器或伺服器）連繫，而易於集中管理？ (A)星狀拓樸 (B)環狀拓樸 (C)半圓狀拓樸 (D)匯流排拓樸

04. (　 　) 當網路上有兩台電腦接近同時傳送資料時，會造成什麼情況發生？ (A)不會發生任何問題 (B)出現資訊碰撞 (C)只有先傳送的電腦可以傳輸資料 (D)會造成電腦當機

05. (　 　) 一般常用的網路線、電話線，是使用哪一種線材製成的？ (A)鋼絲線 (B)銀線 (C)雙絞線 (D)玻璃纖維

06. (　 　) 下列何者屬於有線傳輸？ (A)紅外線 (B)光纖 (C)微波 (D)衛星

07. (　 　) 大量資料能以光速在極細的玻璃纖維中傳送的是哪一種媒介？ (A)同軸電纜 (B)微波 (C)光纖電纜 (D)數據機

08. (　 　) 一般常用的藍牙、無線區域網路技術，是使用下列何者做為傳輸媒體？ (A)紅外線 (B)無線電波 (C)雷射 (D)紫外線

09. (　 　) 何者不是網路連線設備？ (A)數據機 (B)路由器 (C)橋接器 (D)掃描器

10. (　 　) 架設區域網路時，如果要連接多台電腦傳輸大量資料，使用下列何種網路裝置可以避免資訊碰撞？ (A)數據機 (B)閘道器 (C)中繼器 (D)交換器

11. (　 　) 下列何種網路設備可以作為區域網路與廣域網路連接時的橋樑？ (A)路由器 (B)中繼器 (C)集線器 (D)數據機

12. (　 　) 下列哪一種網路設備可進行協定轉換的工作？ (A)閘道器 (B)數據機 (C)中繼器 (D)集線器

13. (　 　) 下列哪一種網路設備可以指定封包的傳送路徑，協助封包送到接收端？ (A)閘道器 (B)中繼器 (C)路由器 (D)集線器

14. (　 　) 下列何者是網路傳輸速度的單位？ (A)mis (B)MHz (C)cps (D)bps

15. (　 　) 勝男想挑一張乙太網路規格的網路卡，網路卡的包裝出現什麼字樣，表示支援乙太網路規格？ (A)IDE (B)USB 3.0 (C)100BaseTX (D)SCSI

16. (　 　) 關於OSI 七層網路架構模式的敘述，下列何者正確？ (A)網路層負責兩點之間的資料傳送 (B)會議層負責資料格式的轉換 (C)傳輸層負責將資料轉換成封包 (D)實體層定義網路硬體的傳輸媒介與規格

17. (　 　) 下列何者是目前全球最多人使用的通訊協定？ (A)IDE (B)TCP/IP (C)PHP (D)USB

18. (　 　) 下列有關TCP/IP的敘述，何者正確？ (A)IP主要工作是確保資料正確送達接收端，負責循序編碼和檢查錯誤 (B)TCP負責定義封包的格式、辨識目的地、路徑選擇、傳遞封包 (C)TCP是對應於OSI七層網路通訊協定中的傳輸層(Transport Layer) 協定 (D)IP是對應於OSI七層網路通訊協定中的資料鏈結層(DataLink Layer) 協定

19. (　 　) 使用者資料元協定（User Datagram Protocol, UDP）是屬於TCP/IP網路架構的哪一層協定？ (A)傳輸層 (B)應用層 (C)網路層 (D)鏈結層

20. (　 　) 下列何種通訊協定提供郵件傳輸的服務？ (A)ARP (B)ICMP (C)SMTP (D)SNMP

21. (　 　) 何者是「檔案傳送」所使用的通訊協定？ (A)HTTP (B)FTP (C)ISP (D)MAILTO

22. (　 　) 下列哪一種通訊協定會將封包加上來源和目的地的IP位址？ (A)遠端登入協定 (B)傳輸控制協定 (C)使用者資料元協定 (D)網際網路協定

23. (　 　) Internet的FTP協定，其預設的通訊埠為何？ (A)80 (B)21 (C)25 (D)110

24. (　 　) 以下何種裝置是用來連接不同通訊協定的網路？ (A)閘道器 (B)交換器 (C)中繼器 (D)橋接器

25. (　 　) 下列哪一種網路拓撲，在資料傳送過程中，需要使用記號或權杖(Token)，來決定網路傳輸媒體的使用權？ (A)星狀 (B)環狀 (C)樹狀 (D)匯流排

26. (　 　) 當有一個節點損壞時， 整個網路就癱瘓不能動，是下列哪一種網路拓撲(Topology)？ (A)環狀拓撲 (B)匯流排拓撲 (C)星狀拓撲 (D)網狀拓撲

27. (　 　) 下列何項傳輸媒介沒有方向性、而有穿透力且普遍被用於無線區域網路中？ (A)光纖 (B)紅外線 (C)無線電波 (D)聲納

28. (　 　) 下列網路傳輸媒體中，哪一種的傳輸速度最快？ (A)雙絞線 (B)光纖 (C)電話線 (D)同軸電纜

29. (　 　) 一般住家網路長度小於100公尺，電腦要透過ADSL寬頻數據機上網，考量經濟因素，應選購下列哪一種傳輸媒介？ (A)光纖 (B)雙絞線 (C)粗同軸電纜 (D)細同軸電纜

30. (　 　) 李先生的公司有兩個部門要架設網路，這兩個部門各自使用不同的區域網路協定，現在要連接兩個部門的網路使其互通，需要用到下列何種裝置進行連接？ (A)中繼器 (B)橋接器 (C)閘道器 (D)路由器

31. (　 　) 阿翔熱衷玩線上遊戲因此需要使用寬頻上網，使用下列哪一種上網方式不適合玩線上遊戲？ (A)光纖上網 (B)Cable Modem (C)56K數據機撥接 (D)ADSL

32. (　 　) 「小明在某銀行工作，發現該銀行的電腦是互相連在一起，1號電腦連接著2號電腦，2號連接著3號電腦，依此類推直到最後又連回1號電腦。」該銀行的網路拓樸應該是屬於 (A)匯流排拓樸 (B)環狀拓樸 (C)星狀拓樸 (D)網狀拓樸

33. (　 　) 小明在一間大公司上班，其中兩棟大樓的網路互通，因兩棟大樓距離較遠，可能需要以下哪種硬體設備來強化訊號？ (A)中繼器 (B)閘道器 (C)路由器 (D)橋接器

34. (　 　) 小明的公司有30部電腦，對外只申請一個IP，小明的公司必須使用以下何種硬體才能讓每一台電腦都能上網？ (A)閘道器 (B)路由器 (C)中繼器 (D)IP 分享器

35. (　 　) 在OSI參考模型(Open System Interconnection Reference Model)的七層架構中，下列哪一層主要負責規範各項網路服務的使用者介面？ (A)應用層 (B)會議層 (C)網路層 (D)傳輸層

36. (　 　) 將資料轉換成傳輸媒介所能負載、傳遞的電子訊號，並經由網路設備傳送出去，是用於開放系統連結(OSI)七層架構中的哪一層？ (A)傳輸層 (B)網路層 (C)資料鏈結層 (D)實體層

37. (　 　) 電子郵件的傳輸協定SMTP、POP3、IMAP，是屬於下列哪一層的傳輸協定？ (A)應用層 (B)傳輸層 (C)網路層 (D)鏈結層

38. (　 　) 在TCP/IP通訊協定中，下列何者不屬於應用層(application layer)的通訊協定？ (A)ARP (B)FTP (C)HTTP (D)SMTP

39. (　 　) 要從郵件伺服器中將郵件下載至電腦時，會使用何種通訊協定進行下載？ (A)POP3 (B)SMTP (C)FTP (D)UDP

40. (　 　) 國際標準組織(ISO)制訂的開放式系統連接模型(OSI)中，下列哪一層是負責選擇封包的最佳傳輸路徑？ (A)資料鏈結層 (B)網路層 (C)傳輸層 (D)應用層

41. (　 　) TCP/IP通訊協定提供下列哪兩層的功能？ (A)應用層與傳輸層 (B)傳輸層與網際網路層 (C)網際網路層與網路存取層 (D)網路存取層與實體層

42. (　 　) 透過網路傳送串流影音訊息的軟體，通常會選擇以下何種通訊協定？ (A)TCP (B)UDP (C)TLS (D)PPP

43. (　 　) 網路檔案傳輸的軟體為了確保傳輸內容正確，通常會選擇以下何種通訊協定？ (A)TCP (B)UDP (C)TLS (D)PPP

44. (　 　) OSI模型中的資料鏈結層和實體層可對應到TCP/IP協定組的 (A)應用層 (B)傳輸層 (C)鏈結層 (D)網際網路層

45. (　 　) DHCP的用途是 (A)選擇網路上最佳傳輸路徑 (B)確定資料傳輸的正確性 (C)動態分配IP位址 (D)防止駭客從網路入侵

46. (　 　) 在OSI參考模型的七層架構中，下列哪一層主要負責規範發送端與接收端之間的連線建立？ (A)會議層 (B)傳輸層 (C)網路層 (D)描述層

47. (　 　) 常用於電子佈告欄(Bulletin Board System, BBS)的傳輸協定Telnet，是屬於下列哪一層的傳輸協定？ (A)傳輸層 (B)網路層 (C)鏈結層 (D)應用層

48. (　 　) 下列有關TCP/IP協定組與OSI模型的對應，何者正確？ (A)網際網路層－資料鏈結層、網路層 (B)鏈結層－實體層、資料鏈結層 (C)傳輸層－傳輸層、會議層 (D)應用層－描述層、應用層

49. (　 　) 路由器是屬於OSI七層中的哪一層？ (A)應用層 (B)網路層 (C)傳輸層 (D)實體層

50. (　 　) 在TCP/IP協定的架構中，下列的通訊協定何者不屬於應用層？ (A)TCP (B)HTTP (C)SMTP