※單選25題，每題4分，總分100

| - 下列有關RLC串聯諧振電路的敘述，何者錯誤？ (A)在諧振時相當於純電阻 (B)在諧振時消耗之電功率最大 (C)諧振頻率與R大小有關 (D)在諧振時L的電壓與C的電壓大小相同 - 有關RLC串聯諧振電路之敘述，下列何者為正確？ (A)R愈小，則Q值愈小，BW愈窄 (B)R愈小，則Q值愈大，BW愈窄 (C)R愈小，則Q值愈小，BW愈寛 (D)R愈小，則Q值愈大，BW愈寛 - RLC串聯電路，於諧振時所具有的特性，下列敘述何者錯誤？ (A)電路阻抗Z = R (B)電路阻抗最大 (C)功率因數PF = 1 (D)XC = XL - 某RLC並聯電路，電路元件R = 10，C = 10–3F，若電路之品質因數Q = 10，則電感L之值為 (A)1mH (B)2mH (C)4mH (D)6mH - 在RLC串聯電路中，當電源頻率f = 1 kHz時，R = 10 Ω 、XL = 4 Ω 、XC = 25 Ω ，則電路的諧振頻率為何？ (A) 2k Hz (B) 5k Hz (C) 2.5 kHz (D)10k Hz - 當RLC串聯電路之諧振頻率為2kHz，品質因數為80時，則頻寬BW為 (A) 10Hz (B) 100Hz (C) 50Hz (D) 25Hz - 某RLC並聯電路，在諧振頻率時之阻抗R =100，= 4，求該電路品質因數Q為 (A)10 (B)20 (C)25 (D)40 - 如圖所示之RLC串聯電路，其諧振角速率ωo為 (A)50rad/s (B) (C)104rad/s (D) - 如圖所示之串並聯電路，若欲使該電路之功率因數PF = 1，試求電路之C值應調整為多少？ (A)0.01F (B)0.02F (C)0.05F (D)0.1F | - 如圖所示之串聯諧振電路，已知電感L = 0.02mH。若電壓e(t)=100sin(5000t)V，電流i(t)=20sin(5000t)A，則電阻R及電容C分別為何？ (A)R = 5Ω，C = 2000μF (B)R=5Ω，C = 200μF (C)R = 2.5Ω，C = 200μF (D)R = 2.5Ω，C = 2000μF - 交流電源配線中，下列何者是12W供電系統中火線所使用的導線顏色？ (A)白色 (B)綠色 (C)灰色 (D)黑色 - 有關三相電源，下列敘述何者錯誤？ (A)三相的波幅大小相同 (B)三相的頻率相同 (C)三相的有效值相同 (D)三相的相位相同 - 單相三線式供電系統中，兩條火線間的電壓為？ (A)440V (B)380V (C)220V (D)110V - 單相二線式(12W)交流供電系統，供應交流110V負載。若改為單相三線式(13W)供電，在負載不變且負載分配平衡，以及相同傳送距離與相同線路損失之條件下，13W之每條電源傳輸導線截面積應為12W每條電源傳輸導線截面積的多少倍？ (A)2倍 (B)0.625倍 (C)0.375倍 (D)0.25倍 - 三相發電機所稱的「順相序」，下列何者正確？ (A)BCA (B)CBA (C)BAC (D)ACB - 三相平衡之∆連接電路，若相電流為10A，則其線電流應為 (A)10A (B)103A (C) 103A (D)30A - 平衡三相Y連接電源；相序為A – B – C，若VAB = 220∠120°V，則下列何者正確？ (A)VBC = 220∠–120°V (B)VCA= 220∠0°V (C)VBC =220∠0°V (D)VCA=220∠20°V |
| --- | --- |

| - 有一三相發電機供應200V的電源電壓給一平衡三相負載，該負載的電功率為10kW，功率因數為 13，求其負載線電流為多少？ (A)50A (B)57.7A (C)66.7A (D)100A - 有一三相負載電路如圖所示，供給33W、220V電源，則圖中電流IL為多少安培？ (A)11∠53 (B)11∠53 (C)11∠–53 (D)11∠–53 - 如圖所示為平衡三相電路，電源與負載單位分別為伏特與歐姆，求Δ接負載的總功率為多少瓦特？ (A)2640 (B)7920 (C)6050 (D)10477 - 如圖所示之三相電路，電源相序為CBA，且VAB = 173.2∠-30°伏特，則IC為多少安培？ (A)17.3∠60°A (B)17.3∠180°A (C)10∠90°A (D)10∠180°A - 如圖所示之電路，當電源頻率可變時，該電路應為 (A)帶通濾波電路 (B)帶拒濾波電路 (C)高通濾波電路 (D)低通濾波電路 | - 有一RLC串聯電路，若電源電壓有效值V=110V、R=5Ω、L=40mH、C=100μF，試求電路諧振時，電容器兩端的電壓為多少？【102統測】 (A)440V (B)220V (C)110V (D)55V - 某Y接正相序的平衡三相發電機接於平衡三相負載，則下列有關此三相發電機的敘述，何者正確？【100統測】 (A)線電壓為相電壓的3倍 (B)線電流為相電流的3倍 (C)三相電壓總合為1 (D)三相電流總合為1 - 如圖所示之電路，若兩電阻負載的功率分別為440 W 及220 W，則電流IN 為何？【103統測】 (A)1180° A (B)20° A (C)3180° A (D)60° A |
| --- | --- |