| 市立新北高工105學年度第2學期 期末考 試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 計算機概論 | 命題教師 | 勞裕安 | 年級 | 一 | 科別 | 資處科 | 姓名 |  |  |  | (是) |

選擇題     共50題    (共100分)

(   )1.下列有關網路服務的敘述，何者錯誤？(A)Facebook屬於社群網站    (B)PTT BBS屬於微網誌    (C)YouTube是影音分享網站    (D)Foxy P2P軟體是一種檔案交換軟體

(   )2.下列有關中繼器（repeater）的敘述，何者正確？(A)可用來延伸訊號傳輸距離    (B)可將網路連接的範圍擴張到超過網路架構承受的範圍    (C)可連接兩種不同存取方法的網路架構    (D)可用來過濾掉已毀損的資料

(   )3.使用訊息交換技術傳送資料，當傳輸路徑忙碌時，可將資料暫存在某個傳輸節點中，這種功能稱為？
(A)定址    (B)路徑選擇    (C)存轉交換    (D)串流

(   )4.下列何者不屬於OSI的7層架構？(A)實體層    (B)應用層    (C)作業層    (D)表達層

(   )5.在OSI 7層中，哪一層負責將資料轉成電子訊號後再傳送出去？(A)應用層    (B)網路層    (C)傳輸層    (D)實體層

(   )6.下列電腦應用中，何者不屬於雲端服務的範疇？(A)Web Mail    (B)網路硬碟    (C)NFC    (D)電子地圖

(   )7.如果某電腦主機的背面I/O埠有一個用來連接RJ-45網路線的插孔，表示該主機板內建有下列哪一項裝置的功能？
(A)網路卡    (B)數據機    (C)路由器    (D)閘道器

(   )8.下列區域網路架構（LAN Topology）中，具廣播特性，且任何一部電腦將資料傳送上電纜線後，其訊號會向兩端傳遞，如有一部電腦故障，仍不會影響其他電腦之間通訊的是
(A)星狀（star）架構    (B)匯流排（bus）架構    (C)環狀（ring）架構    (D)網狀（mesh）架構

(   )9.據報導，採用RFID技術的國道計程收費系統（eTag），有許多用戶抱怨有重複扣款的問題，且eTag頻段可能會與4G LTE相互干擾，而影響4G上網的品質。下列有關上述情境的敘述，何者有誤？
(A)RFID具有非接觸式讀取的特性，可讓車輛不需停車即可自動扣款    (B)4G LTE是新一代的無線廣域網路通訊協定    (C)悠遊卡、行動上網皆屬於RFID應用    (D)eTag貼紙內含的晶片及天線，可用來接收及傳輸訊息至RFID讀取器

(   )10.鄭老師需要製作全班同學的考試成績統計表，若他的電腦沒有安裝辦公室軟體，請問他可使用下列哪一項雲端服務的功能？(A)Google簡報    (B)Google試算表    (C)Google表單    (D)YouTube線上影音

(   )11.『階梯數位學院』網站提供了許多學習課程（如升大學的考科課程），可讓使用者隨心所欲地選擇想要學習的知識。請問該網站所提供的服務屬於網際網路的哪一項應用？(A)網路學習    (B)檔案搜尋    (C)網路電子信箱    (D)部落格

(   )12.下列有關匯流排架構的敘述，何者錯誤？
(A)具有廣播的特性    (B)以一條電纜線來串連網路上的電腦設備    (C)利用記號封包來決定資料的傳遞權限    (D)電纜線頭、尾兩端加裝有終端子

(   )13.下列何種伺服器具有動態分配IP位址及提供相關網路設定的功能？
(A)DHCP server    (B)FTP server    (C)Mail server    (D)Web server

(   )14.在同一辦公室裡，如果有20部以上的電腦，要分享一部具有網路功能的高速雷射印表機，下列何者是最合適的設備？
(A)資料庫伺服器    (B)閘道器    (C)路由器    (D)列印伺服器

(   )15.數據機的功能可對應至OSI通訊標準的哪一層？
(A)應用層    (B)會議層    (C)網路層    (D)實體層

(   )16.國立宜蘭大學與格瑪數位公司產學合作，研發了一款內建有GPS全球定位系統的枴杖，讓持有這款枴杖的老人不管走到哪裡，都能讓他的家人找到他。請問這款枴杖最有可能是使用何種網路傳輸媒介來發送訊息？
(A)微波    (B)紅外線    (C)光纖    (D)雙絞線

(   )17.下列與電腦網路相關的專有名詞對照中，何者有誤？
(A)LAN：區域網路    (B)blog：部落格    (C)Bluetooth：藍牙    (D)modem：集線器

(   )18.下列哪一種網路設備的功能是對應至OSI模型的實體層？
(A)路由器（router）    (B)集線器（hub）    (C)橋接器（bridge）    (D)閘道器（gateway）

(   )19.下列敘述何者有誤？(A)電話撥接上網是一種有線上網的方式    (B)光纖網路是一種無線網路    (C)手機上網是一種無線上網的方式    (D)衛星傳輸是一種無線傳輸的方式

(   )20.學生主導的反服貿學運愈演愈烈，有許多新聞媒體爭相在第一時間透過衛星即時轉播。請問這種轉播方式最可能是使用了下列哪一種媒介？(A)紅外線    (B)廣播無線電波    (C)微波    (D)紫外線

(   )21.OSI通訊標準中的會議層，負責的主要功能為何？
(A)規範各項網路服務    (B)協調及建立傳輸雙方的連線    (C)將資料割成區段    (D)將資料轉換成傳輸媒介所能傳遞的訊號

(   )22.搭乘捷運、公車、火車的民眾，只要將悠遊卡靠近感應器，即可輕鬆完成付款動作。請問悠遊卡最可能是應用了下列哪一項技術？(A)Wi-Fi    (B)RFID    (C)LTE    (D)3G

(   )23.在OSI（Open System Interconnection）的網路架構中，哪一層提供資料加密、壓縮的服務？
(A)實體層（Physical Layer）    (B)資料連結層（Data Link Layer）    (C)會議層（Session Layer）    (D)表達層（Presentation Layer）

(   )24.下列何者為CSMA/CD的功能？(A)沿著星狀網路拓樸傳遞權杖（Token）    (B)各節點存取網路時若偵測到碰撞則退回封包重新傳送    (C)各節點連接到雙重光纖環    (D)各節點會將大封包分解成較小的封包

(   )25.全球定位系統主要是利用下列哪一項網路傳輸媒介？(A)微波    (B)光纖    (C)同軸電纜    (D)紅外線

(   )26.Google網站提供有許多好用的雲端服務，請問下列有關雲端服務的敘述，何者錯誤？
(A)Gmail屬於雲端服務的一種    (B)Google日曆的「同步」功能是用來將日曆中的資料分享至社群網站中    (C)Google文件可供使用者線上編輯文件    (D)Google雲端硬碟可用來儲存檔案

(   )27.魔獸世界是當紅的線上遊戲，玩家必須先連上遊戲伺服器，才能夠進行遊戲。請問這類線上遊戲所構成的網路是屬於下列哪一種網路架構？
(A)主從式網路    (B)對等式網路    (C)環狀拓樸    (D)網狀拓樸

(   )28.IP位址127.0.0.1代表何種意義？(A)虛擬IP位址    (B)不可使用的IP位址    (C)用來查詢本機電腦的IP位址    (D)用來測試本機電腦的網路環境是否正常

(   )29.下列有關主從式（client/server）網路的敘述何者錯誤？(A)至少會有1台或多台電腦提供服務給其他電腦使用    (B)每一台電腦都同時扮演伺服器（server）與用戶端（client）的角色    (C)print server負責提供列印服務    (D)由線上遊戲的伺服器與玩家的電腦所構成的網路即屬於主從式網路

(   )30.DNS伺服器提供下列何種服務？(A)將網路卡位址轉換成IP位址    (B)將IP位址轉換成網路卡位址    (C)將網域名稱（domain name）轉換成IP位址    (D)電子郵件遞送服務

(   )31.「全球資訊網（World Wide Web）」在程式架構上是採取什麼架構？(A)Master Slave    (B)Peer to Peer    (C)Client Server    (D)File Sharing

(   )32.下列何種設備可將數位訊號轉換成類比訊號？(A)印表機    (B)掃描器    (C)數據機    (D)讀卡機

(   )33.下列哪一種不是常見的無線網路規格？(A)802.11z    (B)802.11n    (C)802.11b    (D)802.11g

(   )34.對IP分享器之敘述，下列何者錯誤？(A)無連線資源分享的功能    (B)多台電腦可同時上網    (C)有類似集線器的功能    (D)使用NAT（網路位址轉換）技術

(   )35.下列有關IP位址的敘述，何者錯誤？(A)IPv4位址是以十進位值表示    (B)IPv6位址是以十六進位值表示    (C)IPv4位址的各數值間是以 "." 隔開    (D)IPv6位址的各數值間是以 ";" 隔開

(   )36.網域名稱（Domain Name）包含了主機名稱、機構名稱、機構類別以及下列何種資訊？
(A)路徑檔名    (B)存取方法    (C)地理名稱    (D)資料結構

(   )37.下列哪一種設備，其主要運作層次為『網路層』？
(A)橋接器（bridge）    (B)檔案伺服器（file server）    (C)中繼器（repeater）    (D)路由器（router）

(   )38.請問Google文件不提供下列哪一項功能？(A)製作文件    (B)製作簡報    (C)繪製圖案    (D)製作影片

(   )39.下列何者為環狀網路架構圖？
(A)    (B)    (C)    (D)

(   )40.網址 "http://www.india.co.jp/" 中哪一段代表國家或地理區域？
(A)www    (B)india    (C)co    (D)jp

(   )41.社交工程造成資訊安全極大威脅的原因在於下列何者？
(A)破壞資訊服務可用性，使企業服務中斷    (B)隱匿性高，不易追查惡意者    (C)惡意人士不需要具備頂尖的電腦專業技術即可輕易地避過了企業的軟硬體安全防護    (D)利用通訊埠掃瞄（Port Scan）方式，無從防範

(   )42.政策採購案透過線上競標、發展及傳遞產品，最有可能是政府電子化服務中的那一種類型？
(A)政府對公民（G2C）    (B)政府對企業（G2B）    (C)政府對政府（G2G）    (D)政府對公務員（G2E）

(   )43.下列何者對於防範惡意軟體的入侵最有幫助？
(A)建立防火牆    (B)安裝防毒軟體    (C)採用SSL技術    (D)提高瀏覽器的安全性

(   )44.如果台積電為了讓其上、下游廠商可直接在網路上進行下單，以提升業務往來的效率，應建立下列何種電子商務類型的網站最為恰當？(A)B2C    (B)C2C    (C)B2B    (D)C2B

(   )45.下列哪一項網路設備，可用來隔離公司內部網路與網際網路，以防止駭客入侵？
(A)交換器（switch）    (B)路由器（router）    (C)防火牆（firewall）    (D)橋接器（bridge）

(   )46.下列何者不是「數位簽章」的功能之一？
(A)證明了信的來源    (B)做為信件分類之用    (C)可檢測信件是否遭竄改    (D)發信人無法否認曾發過信

(   )47.請問下列哪一種付款方式會要求消費者在網路上輸入姓名、身分證字號、信用卡卡號等個人資料？
(A)傳統ATM轉帳    (B)信用卡付款    (C)貨到付款/刷卡    (D)超商付款

(   )48.豆花妹因通告滿檔，沒時間上街添購服飾，因此她選擇利用網路購買通告服裝及配件。請根據上述情境，判斷電子商務帶給消費者的效益為何？
(A)購得較價廉的商品    (B)節省購物時間與交通成本    (C)降低運費    (D)取得更豐富的購物資訊

(   )49.小芳看到高鐵推出「4人同行，1人免費」的促銷活動廣告，便在網路上揪團購買高鐵車票，再由四人分攤票價，以取得優惠價格。請根據以上敘述，判斷提供團購服務的網站是屬於下列哪一種電子商務類型？
(A)B2B    (B)C2B    (C)C2C    (D)B2C

(   )50.網路購物容易發生個資外洩的問題，為了避免資料在傳輸過程中遭竊，我們最好選擇提供有下列哪一種機制的商家？
(A)貨到付款    (B)SSL    (C)超商付款    (D)信用卡付款