| 市立新北高工105學年度 第2學期 第2次段考 試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 成 績 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 物理 | 命題教師 |  | 年級 | 一 | 科別 | 工 | 姓名 |  |  |  |  |  |

單選題 1~25 每題4分；1~34 每題3分

1. 帶電導體，電荷分布於　(A)表面　(B)裡面　(C)內外皆有　(D)內外皆無

2. 若兩點電荷之大小各為1庫侖，相距為3米，則兩者之間的靜電力為多少牛頓？　(A)　(B)8.85×10－12　(C)1×109

(D)3×109  ( 庫侖常數為9×109  Nm2/C2  )

3. 負電所受電力的方向與電場方向　(A)相同　(B)相反　(C)垂直　(D)不一定

4. 下列有關電位的敘述何者錯誤？　(A)帶電導體內部的電場必為零　(B)電場強度為零的區域電位必相等　(C)電場強度為零處，電位必為零　(D)帶靜電導體其本身必為等位體

5. 兩點電荷相距d，若兩者連線上有一點電場為零，則可知兩電荷　(A)電量相等　(B)電性相反　(C)電量不等　(D)電性相同

6. 長50 cm的電線中，電場強度為440 N/C，則兩端電位差為多少V？　(A) 8.8　(B) 220　(C) 880　(D) 22000

7. 兩點電荷距離2 m，各帶電2 C及8 C，則此系統貯有電位能多少J？　(A) 32k　(B) 16k　(C) 8k　(D) 2k

8. 兩帶電金屬球，以導線相連接，則兩球的　(A)電量相等　(B)電位能相等　(C)電位相等　(D)以上皆是

9. 下列何者不是能量的單位？　(A)焦耳　(B)電子伏特　(C)瓦特　(D)度

10. 下列何者為電容的定義？　(A)任一金屬能容納最多的電量　(B)容納的電量與金屬體積的比例　(C)每增加一庫侖的電量，金屬所提高的電壓　(D)每增加一伏特的電壓，金屬所增加的電量

11. 用下列何種方法可增加平行板電容器的電容值？　(A)減小平行板的間距　(B)增加平行板的間距　(C)減少電荷　(D)減小平行板面積

12. 一導線有電流3安培，則10分鐘通過的總電量為多少庫侖？　(A) 30　(B) 1800　(C) 900　(D) 60

13. 電子在電路中　(A)由高電位流向低電位　(B)由低電位流向高電位　(C)不一定　(D)與電位無關

14. 導線電阻R，拉長為原有的兩倍（體積不變），電阻變為　(A) R　(B) R　(C) 2R　(D) 4R

15. 標示110 V、100 W的燈泡，其電阻為多少Ω？　(A) 1.1　(B)100  (C) 121　(D) 11000

16. 標示為200 W、220 V的燈泡，接於110 V的電源，則消耗的功率為多少W？　(A) 50　(B) 100　(C) 150　(D) 200

17. 一電扇電功率為150 W，使用20小時後，消耗的電能為多少度？　(A) 3　(B) 7.5　(C) 750　(D) 3000

18. 若電流由試卷垂直穿出紙面，則由上方所觀察到的磁場方向為　(A)與電流同向　(B)與電流反向　(C)順時針　(D)逆時針

19. 匝數相同的兩螺線管，長度各為1 m及5 m，若各通以電流5 A及1 A，則兩管內磁場強度比為　(A) 1：1　(B) 5：1

(C) 1：5　(D) 25：1

20. 兩平行長直導線，垂直距離R，若各通以等量同向電流I，則兩導線垂直連線中點的磁場大小為　(A) 　(B) 　(C) 　(D) 0

21. 將帶有負電的塑膠棒，分別靠近由絕緣細線懸吊著的A、B兩顆小金屬球，發現A被吸引，而B被排斥。那麼下列哪一個推論一定是正確的？　(A)A球一定帶正電　(B)A球一定不帶電　(C)B球一定帶負電　(D)B球一定不帶電

22. 電位的單位為　(A)焦耳／庫侖　(B)安培／庫侖　(C)庫侖／公尺　(D)伏特／公尺

23. 如果兩金屬平板間的電位差（大於零）不變，但兩平板間的距離由原先的d減少為 ，則兩平板間後來的電場強度為原先的幾倍？　(A)   (B) 1　(C)2　(D)4

24. 兩個被並聯充電的電容器，其電容值分別為C1、C2，所儲存的電量分別為Q1、Q2，則的值為多少？　(A) 　(B) 　(C) 　(D)

25. 伏特2／歐姆，為下列何者之單位？　(A)功率　(B)能量　(C)電場　(D)磁場

26. 今年因北極振盪，氣候異常寒冷，小薇買了一台標示「110伏特，1500瓦特」的電暖器，每天睡覺時使用8小時，若電費以每度5元計算，則一個月（以30日計）後，小薇在電暖器所花費的電費約多少元？　(A)360　(B)1200　(C)1800　(D)2400

27. 兩相同燈泡串聯，通過電流為I，相同電壓下，則兩燈泡並聯，通過總電流為　(A) I　(B) 2I　(C) 3I　(D) 4I

28. 如圖所示的電路，若通過4歐姆的電流為2安培，則通過2歐姆的電流為多少安培？  (A)4　(B)5　(C)6　(D)7

29. 某電路如圖所示，則電流I為多少安培？(A)3　(B)4　(C)5　(D)6

30. 求如圖電路中，流過4Ω電阻器的電流為 (A)6　(B)3　(C)2　(D)1　安培

31. 兩金屬球大小相同，各帶－2 C和＋6 C，吸引力為F；將兩球接觸後放回原位置，則兩球間的作用力大小變為　(A)  　(B) 　(C) 　(D)

32. 金屬球帶電量q，半徑a，在球體內離球心b處的電場強度為　(A) 0　(B)　(C)　(D)

33. 點電荷10－3 C，在某位置受靜電力10－2 N作用，則該位置的電場為多少N/C？　(A) 10－5　(B) 10－1　(C) 10　(D) 100

34. 在110 V的電壓下，甲、乙、丙三電器用品單獨使用時，電功率各為100 W、220 W、400 W，則三者並聯使用時，消耗的總功率為多少W？　(A)540　(B)670　(C)720　(D)860