| 市立新北高工105學年度第2學期期末考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械原理進階 | 範圍 | 全 | 年級 | 三 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、選擇題 (30題 每題4分 共120分)

（　　　）1.常用於CNC工具機之滾珠螺紋，其滾珠與螺紋槽間之接觸方式為　(A)迴轉對　(B)高對　(C)低對　(D)滑動對

【課本練習題.】

（　　　）2.下列哪一項機構傳動的敘述，有增加機械利益的效果？　(A)省時省力的效果　(B)省時費力的效果　(C)費時省力的效果　(D)省時不省力的效果

【課本練習題.】

（　　　）3.滑輪是　(A)摩擦輪　(B)槓桿　(C)斜面　(D)齒輪　之延伸

【課本練習題】

（　　　）4.汽車內燃機引擎中的活塞汽缸裝置為下列何種機構？　(A)曲柄搖桿機構　(B)曲柄滑塊機構　(C)雙曲柄機構　(D)雙滑塊機構

【課本練習題.】

（　　　）5.軸承之功用是　(A)承受軸上的扭轉力　(B)糾正軸之彎曲　(C)調整軸之中心位置　(D)保持軸中心之位置

【課本練習題.】

（　　　）6.V形皮帶之表示法為：型別×長度，其型別編號之規格中，下列何者不屬於規範內形式名稱？　(A)M　(B)N　(C)A　(D)B

【課本練習題.】

（　　　）7.鏈條兩軸間之距離，一般取鏈條節距的　(A)20～40倍　(B)30～50倍　(C)40～60倍　(D)50～70倍

【課本練習題.】

（　　　）8.使用液壓式內靴制動器煞車，是在主汽缸加壓，車輪圓筒內之活塞受油壓迫後　(A)煞車塊關閉　(B)煞車塊向內縮　(C)煞車塊向外打開　(D)煞車塊相摩擦

【課本練習題.】

（　　　）9.漸開線齒輪接觸點的軌跡為　(A)直線　(B)拋物線　(C)雙曲線　(D)螺旋線

【課本練習題.】

（　　　）10.下列有關墊圈之敘述，何者錯誤？　(A)普通墊圈可增加受力面積　(B)齒鎖緊墊圈具有防鬆作用　(C)彈簧墊圈又稱梅花墊圈　(D)普通墊圈又稱為平墊圈

【課本練習題.】

（　　　）11.長度相同的A、B兩拉伸彈簧，A的彈簧常數為20N/mm，B的彈簧常數為30N/mm，若忽略本身重量，則下列敘述何者錯誤？　(A)A彈簧受600N軸向荷重時，伸長量為30mm　(B)兩彈簧串聯互鈎後，彈簧的組合總彈簧常數為12N/mm　(C)兩彈簧串聯後承受600N荷重時，總伸長量為50mm　(D)承受相同荷重時，B彈簧的伸長量為A彈簧的1.5倍

【課本練習題.】

（　　　）12.下列敘述何者錯誤？　(A)滑動軸承之材料大都使用鑄鐵及鑄鋼　(B)止推軸承可承受軸向負荷　(C)自潤軸承能自行從油溝中補充潤滑油　(D)使用滾子軸承能承受之負載比滾珠軸承大

【課本練習題.】

（　　　）13.可得最大軸角度的聯結器為　(A)萬向接頭　(B)歐丹聯結器　(C)賽勒氏錐形聯結器　(D)套筒聯結器

【課本練習題.】

（　　　）14.如下圖所示之自行車，將自行車分為四部分，則產生功的部分為

(A)　(B)　(C)　(D)

【課本練習題.】

（　　　）15.何種齒輪傳動時，傳動力最大，噪音最小，且在兩平行軸間傳動？　(A)直齒正齒輪　(B)螺旋齒輪　(C)斜形齒輪　(D)針形齒輪

【課本練習題.】

（　　　）16.如圖所示滑車組，不考慮摩擦及滑輪重，其機械利益為

(A)3　(B)4　(C)5　(D)7

【課本練習題.】

（　　　）17.下列何種機構屬於直線運動機構？　(A)肘節機構　(B)平行等曲柄機構　(C)瓦特機構　(D)曲柄搖桿機構

【課本練習題.】

（　　　）18.如下圖所示，在S與T軸上，以A、B兩圓柱作滾動接觸傳動，C、E為繫於兩軸上互相滑動的圓柱，若E的表面速度為C的兩倍，求C、E之直徑為若干？

(A)DC＝60mm，DE＝50mm　(B)DC＝58.73mm，DE＝51.27mm　(C)DC＝61.14mm，DE＝48.86mm　(D)DC＝62.86mm，DE＝47.14mm

【課本練習題.】

（　　　）19.曲柄式鉋床切削角220，回程角140，則切削時間約為回程時間的　(A)1.6　(B)2.6　(C)3.6　(D)4.6　倍

【課本練習題】

（　　　）20.往復式壓縮機之活塞、曲柄與連桿構成的機構是　(A)歐丹聯結器　(B)滑塊曲柄機構　(C)急回運動機構　(D)蔡氏運動機構

【課本練習題.】

（　　　）21.有關制動器敘述下列何者錯誤？　(A)機械式制動器主要是利用摩擦的阻力制動　(B)電磁致動式制動器主要將動能變成電磁能而使運動停止　(C)流體致動式制動器利用流體的黏滯力制動，可快速使運動停止　(D)開車時若長時間連續踩煞車會過熱而煞車失靈

【課本練習題.】

（　　　）22. 如下圖所示，螺旋之導程為10mm，迴轉半徑R為25cm，摩擦的損失為20％，則以20N之力F能旋起懸於B螺旋套上之重物W多少N？（註：π≒3.14）(A)3140　(B)2512　(C)3000　(D)3500

【課本練習題.】

（　　　）23.請問本科目「機械原理進階」之任課教師名字之讀音為？　(A)ㄆㄥˊ ㄑㄧㄥˋ  一ˊ　(B) ㄆㄥˊ ㄐㄧㄥˋ  一ˊ　(C) ㄆㄣˊ ㄑㄧㄢˋ  一ˊ　(D) ㄆㄣˊ ㄧㄢˋ  一ˊ

【課本練習題.】

（　　　）24.請問本科目「機械原理進階」之任課教師為？　(A)彭靖怡　(B)彭碃貽　(C)彭倩怡　(D)彭硯貽

【課本練習題.】

（　　　）25.皮帶之緊邊張力等於鬆邊張力之　(A)　(B)1　(C)2　(D)3  倍為宜

【課本練習題】

（　　　）26.凸輪從動件相接觸點之公法線與從動件軸線間之夾角為　(A)壓力角　(B)作用角　(C)傾斜角　(D)公切角

【課本練習題.】

（　　　）27.如下圖所示之彈簧系統，K1＝10N/mm，K2＝20N/mm，K3＝10N/mm，K4＝10N/mm，則組合後總彈簧常數為多少N/mm？

(A)15　(B)20　(C)30　(D)35

【課本練習題.】

（　　　）28.差動滑車大輪半徑為R，小輪半徑為r，作用力為F，則可舉起之重量W為　(A)　(B)　(C)　(D)

【課本練習題.】

（　　　）29.差動螺旋中，其兩部螺紋之　(A)導程不同，螺紋方向相同　(B)導程不同，螺紋方向相反　(C)導程及螺紋方向均相同　(D)導程相同，螺紋方向相反

【課本練習題.】

（　　　）30.一軸之直徑為D，傳遞之扭矩為T，安裝一鍵其高度為H，長度為L，寬度為W，則產生於此鍵之壓應力為　(A)　(B)　(C)　(D)

【課本練習題.】