一、填充題: 共20題, 37空格。請依題號填入答案欄中的空格。

1.所謂現代化的鍛造設備中，是在沖床之後設置鍛造       或是        裝置，利用鍛造後餘溫進行熱處理，以期降低成本。(出處：Ch4)

解答 　淬火設備  恆溫正常化

2.沖剪之沖頭的使用壽命，通常依       及        來決定。(出處：Ch3)

解答 　燒著  磨耗

3.鍛造機械中，       的生產性高，自動化也比較容易，而且故障少，所以       為主的製造應用非常普遍。(出處：Ch2)

解答 　機械沖床  冷鍛

4.錘打是藉由重複的錘打而使工件變形，由       與      決定沖擊能量。(出處：Ch2)

解答 　沖錘速度  質量

5.所謂冷鍛是材料不加熱，在      或是       下進行的鍛造作業。(出處：Ch1)

解答 　常溫  接近常溫

6.鍛造若依作業溫度分類可分為：熱鍛、冷鍛、       、       。(出處：Ch1)

解答 　溫鍛  恆溫鍛造

7.巧妙運用        的特性常可以節省鍛造加工的成本。(出處：Ch4)

解答 　材料

8.沖模的干涉配合法可分為       及       兩種。(出處：Ch5)

解答 　熱套法  斜面壓入干涉法

9.沖模具有底孔時，在R角部會產生       ，故產品形狀若允許，儘可能將R角      。(出處：Ch5)

解答 　應力集中  半徑加大

10.溫鍛的溫度介於一般的       及       之間的鍛造作業，同時兼具兩者之優點的鍛造法。(出處：Ch1)

解答 　熱鍛  冷鍛

11.鍛造加工時若沖頭過長時，會有       的危險。(出處：Ch5)

解答 　挫曲

12.引縮的目的是期待能改善工件的        。(出處：Ch3)

解答 　表面精密度

13.為了降低成本，增加鍛造的黑皮部分及減少       ，       是重要考慮方向。(出處：Ch4)

解答 　減少加工部位  減少加工量

14.鋼的鍛造溫度分別是：熱鍛約       、溫鍛低溫約       、高溫為750°～850°、冷鍛是在      加工。(出處：Ch4)

解答 　1000°～1250°  300°～500°  常溫

15.自動多段式沖床又稱為       或       ，係使用鋼捲材，生產性高，適合大多生產用之機械。(出處：Ch2)

解答 　鍛打機  成形機

16.承壓板的厚度應選為作用壓力件直徑的       或       。(出處：Ch5)

解答 　（1）  （2）

17.沖剪件的品質一般由        和        決定。(出處：Ch3)

解答 　毛邊  塌邊

18.沖壓模具的壽命一般是以所要求之       狀況來決定。(出處：Ch3)

解答 　沖剪面

19.液壓沖床的速度比機械沖床        ，大多應用於        的生產上。(出處：Ch2)

解答 　慢  多樣少量

20.所謂熱鍛是將材料加熱至       以上，         以下之溫度範圍內所進行的鍛造法。

答案欄：答對1格得3分，總分100分。

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |
| 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 |  |

| 1 | 淬火設備 | 2 | 燒著 | 3 | 機械沖床 | 4 | 沖錘速度 |  | 5 | 常溫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 恆溫正常化 |  | 磨耗 |  | 冷鍛 |  | 質量 |  |  | 接近常溫 |
| 6 | 溫鍛 | 7 | 材料 | 8 | 熱套法 | 9 | 應力集中 |  | 10 | 熱鍛 |
|  | 恆溫鍛造 |  |  |  | 斜面壓入干涉法 |  | 半徑加大 |  |  | 冷鍛 |
| 11 | 挫曲 | 12 | 表面精密度 | 13 | 加工部位 | 14 | 1000°～1250° |  | 15 | 鍛打機 |
|  |  |  |  |  | 加工量 |  | 300°～500° | 常溫 |  | 成形機 |
| 16 | 1/3 | 17 | 毛邊 | 18 | 沖剪面 | 19 | 慢 |  | 20 | 再結晶溫度 |
|  | 1/2 |  | 塌邊 |  |  |  | 多樣少量 |  |  | 固相線溫度 |

(出處：Ch1)