單選題: 共50題,每題2分

（    ）  1.在量具中，一般分厘卡可量到 (A)0.1 mm　(B)0.05 mm　(C)0.02 mm　(D)0.01 mm。【Ch3】

解答 　D

（    ）  2.基本公差中，何者用於規具公差？ (A)TI01～IT4　(B)IT5～IT10　(C)IT11～T18　(D)均可。【Ch1】

解答 　A

（    ）  3.本尺的每一刻度長為1 mm，副尺上的每一刻度是取本尺上的39 mm，分為20等分，則本尺和副尺，每一刻度差為多少 mm？
(A)0.1　(B)0.05　(C)0.025　(D)0.01。【Ch2】

解答 　B

（    ）  4.公制分厘卡螺距為0.5 mm精度為0.01 mm，則套筒的刻度有多少？
(A)30　(B)40　(C)50　(D)100。【Ch3】

解答 　C

（    ）  5.分厘卡的砧座需與被測物接觸，故用何種材質製成？ (A)鑄鐵　(B)高速鋼　(C)不鏽鋼　(D)碳化鎢。

【Ch3】

解答 　D

（    ）  6.游標卡尺的各部位名稱，下列何者錯誤？
(A)外側量爪，用於量測外側尺寸　(B)內側量爪，用於量測孔徑　(C)固定螺絲，用於推動副尺　(D)深度測桿，可在本尺的槽間滑行。【Ch2】

解答 　C

解答 　D

（    ）  7.游標卡尺英制讀數精度可達 (A)0.001吋　(B)0.01吋　(C)0.0001吋　(D)0.1吋。【Ch2】

解答 　A

（    ）  8.用來表示平行度、對稱度、同心度者為 (A)形狀公差　(B)位置公差　(C)尺寸公差　(D)角度公差。【Ch1】

解答 　B

（    ）  9.圖上僅註入基本尺寸，而在標註欄內有說明公差的數值，是下列哪一個？
(A)單向公差　(B)雙向公差　(C)專用公差　(D)通用公差。【Ch1】

解答 　D

（    ） 10.圓錐形外側分厘卡，錐尖角度有15°跟哪幾種？ (A)30°　(B)45°　(C)60°　(D)以上皆是。【Ch3】

解答 　D

解答 　B

（    ） 11.五溝槽外測分厘卡其V形砧座夾角為 (A)60°　(B)90°　(C)108°　(D)120°。【Ch3】

解答 　C

（    ） 12.M型的游標卡尺，若本尺的每一間隔為1 mm，副尺是把本尺的19 mm，分畫成多少格？
(A)19　(B)20　(C)21　(D)22。【Ch2】

解答 　B

（    ） 13.一般游標卡尺無法直接量測的項目是 (A)深度　(B)階段差　(C)內徑　(D)錐度。【Ch2】

解答 　D

（    ） 14.今日量測長度的標準，取自於何種光的波長？ (A)鐳　(B)鎘　(C)氦　(D)氙。【Ch1】

解答 　B

解答 　D

（    ） 15.工件尺寸是φ27±0.02 mm應選用之游標卡尺的最小讀數是
(A)mm　(B)mm　(C)mm　(D)mm。

【Ch2】

解答 　A

（    ） 16.利用精度0.02mm的游標卡尺來量測某一工件時，其主尺、副尺刻線如下圖所示，則該游標卡尺正確讀數應為何？

(1)11.32mm　(2)11.34mm　(3)28.00mm　(4)28.32mm【Ch2】

解答 　D

（    ） 17.量測螺紋底徑為 (A)圓錐型外測　(B)V槽型外測　(C)螺紋　(D)溝槽分厘卡。【Ch3】

解答 　A

（    ） 18.關於量具的維護，下列何者錯誤？
(A)工件表面不得有毛邊、油污或渣屑等雜物　(B)量具應整齊分別排列於適當地方，必要時可重疊放置　(C)不可在機器運轉中使用量具量測工件　(D)以上皆非。【Ch1】

解答 　B

解答 　C

（    ） 19.游標卡尺可以量測工件的哪些尺寸？ (A)外徑、內徑　(B)長度　(C)深度　(D)以上皆是。【Ch2】

解答 　D

（    ） 20.輪轂分厘卡，目的在能穿過多少mm以上直徑的輪軸孔？
(A)19　(B)20　(C)9　(D)10。

【Ch3】

解答 　A

（    ） 21.下列何種，乃為量測鋼板厚度之專用分厘卡？
(A)板金分厘卡　(B)管厚分厘卡　(C)罐頭接縫分厘卡　(D)輪轂分厘卡。【Ch3】

解答 　A

（    ） 22.三溝槽外測分厘卡主軸螺稈節距為 (A)0.5 mm　(B)0.599 mm　(C)0.6 mm　(D)0.75 mm。【Ch3】

解答 　D

（    ） 23.量測誤差大致上可區分成系統誤差和哪一種誤差？ (A)標準　(B)定向　(C)向量　(D)隨機。【Ch1】

解答 　D

解答 　B

解答 　D

（    ） 24.螺絲分厘卡用以量測螺絲的 (A)外徑　(B)節徑　(C)底徑　(D)節距。【Ch3】

解答 　B

（    ） 25.一公制分厘卡，在其心軸上之螺紋每一公分有20牙，而在套筒之斜角周圍上等分50格，則其精度為
(A)0.1 mm　(B)0.05 mm　(C)0.01 mm　(D)0.005 mm。

【Ch3】

解答 　C

（    ） 26.關於螺紋分厘卡，下列何者錯誤？
(A)可直接讀取螺紋的節徑　(B)其測頭製成V型　(C)一般V型角度為60°，沒有55°者　(D)其砧座可更換不同的型式。【Ch3】

解答 　C

（    ） 27.精密量具室之環境要求條件很多，以何者的影響最大？ (A)噪音　(B)灰塵　(C)溫度　(D)以上皆是。【Ch1】

解答 　D

（    ） 28.一般最常用之公制分厘卡主軸螺距為 (A)0.5 mm　(B)1 mm　(C)2 mm　(D)5 mm。【Ch3】

解答 　A

（    ） 29.1μm其長度等於 (A)0.0001 mm　(B)0.001 mm　(C)0.01 mm　(D)0.1 mm。【Ch1】

解答 　B

（    ） 30.如圖所示，尺寸為多少？

(A)73.65　(B)74.65　(C)36.46　(D)36.44。

【Ch2】

解答 　A

（    ） 31.精度高，量測技術較少的內徑量具是
(A)三點式內分厘法　(B)卡鉗內側分厘卡　(C)缸徑規　(D)棒形內側分厘卡。【Ch3】

解答 　A

解答 　B

（    ） 32.關於管厚分厘卡，下列何者正確？
(A)有球形及三角型兩種　(B)球形適於較大的管子厚度的量測　(C)三角形適於較小的管子厚度的量測　(D)以上皆是。【Ch3】

解答 　B

（    ） 33.塑膠或彈性材料的製品，必須使用何種游標卡尺？
(A)直讀式游標卡尺　(B)定壓式量錶游標卡尺　(C)狹槽游標卡尺　(D)附錶式游標卡尺。【Ch2】

解答 　B

（    ） 34.精密量測的標準室溫為 (A)32℉　(B)4℃　(C)20℃　(D)20℉。【Ch1】

解答 　C

（    ） 35.CM型游標卡尺，本尺的每一刻度間隔為1 mm，副尺是取本尺上的49 mm，畫分為多少等分？
(A)50　(B)40　(C)30　(D)25。

【Ch2】

解答 　A

（    ） 36.三點接觸式內側分厘卡，又稱為
(A)三點式內側分厘卡　(B)測孔器　(C)內側分厘卡　(D)以上皆是。【Ch3】

解答 　D

（    ） 37.用來表示真平度、真圓度、真直度者為 (A)形狀公差　(B)位置公差　(C)尺寸公差　(D)角度公差。【Ch1】

解答 　A

解答 　B

（    ） 38.下列何者為雙向公差
(A)φ mm　(B)φ mm　(C)φ mm　(D)φ mm。【Ch1】

解答 　B

（    ） 39.最大尺寸與基本尺寸的代數差稱 (A)上偏差　(B)下偏差　(C)上限尺寸　(D)下限尺寸。【Ch1】

解答 　A

（    ） 40.下列何種分厘卡，適用於量測鍵、肋、突出片、散熱片、成型的刀刃？
(A)圓盤型外徑分厘卡　(B)扁頭型直進分厘卡　(C)圓錐形外側分厘卡　(D)V槽型外側分厘卡。

【Ch3】

解答 　A

（    ） 41.下圖所示為0.001"游標卡尺，求其讀數為若干？

(A)0.662"　(B)0.652"　(C)0.612"　(D)0.661"。【Ch2】

解答 　A

（    ） 42.副尺分為50格的公制游標卡尺，最小可測得
(A)0.01 mm之尺寸　(B)0.02 mm之尺寸　(C)0.04 mm之尺寸　(D)0.05 mm之尺寸。【Ch2】

解答 　B

（    ） 43.基本公差中，何者用於配合機件公差？
(A)TI01～IT4　(B)IT5～IT10　(C)IT11～T18　(D)均可。【Ch1】

解答 　B

（    ） 44.測孔距之游標卡尺其測爪端最好製成 (A)圓棒形　(B)葉片形　(C)圓錐形　(D)矩形。【Ch2】

解答 　C

（    ） 45.ISO公差用於量規製造公差等級為
(A)IT01～IT4　(B)IT5～IT11　(C)IT12～IT18　(D)IT5～IT6。

【Ch1】

解答 　A

（    ） 46.精度為0.05 mm之公制游標尺
(A)副尺20 mm中分成19格　(B)副尺19 mm中分成20格　(C)副尺9 mm中分成10格　(D)副尺10 mm中分成9格。【Ch2】

解答 　B

解答 　A

解答 　D

（    ） 47.量測奇數刀鋒之鉸刀直徑用 (A)尖頭　(B)圓盤　(C)V溝槽　(D)直進式分厘卡。【Ch3】

解答 　C

（    ） 48.分厘卡，又稱為 (A)測微器　(B)微分卡　(C)千分卡　(D)以上皆是。【Ch3】

解答 　D

（    ） 49.CB型游標卡尺，本尺的每一刻度間隔為0.5 mm，副尺是把本尺的12 mm分畫成多少等分？
(A)20　(B)22　(C)24　(D)25。【Ch2】

解答 　D

（    ） 50.零件為求便於製造，尺寸通常有一定的差異，稱為 (A)誤差　(B)偏差　(C)標準差　(D)公差。【Ch1】