一、 單選題（每題2分‧共50分）     請直接於試卷上作答，英文字母請標示清楚，如答案無法辨識者或沒寫姓名者，不予給分

(　 　)1.傳動兩平行軸之螺旋齒輪，其條件為　
(A)螺旋角不相等，螺旋方向相反　(B)螺旋角相等，螺旋方向相同　(C)螺旋角相等，螺旋方向相反　(D)螺旋角不相等，螺旋方向相同

(　 　)2.若兩斜齒輪軸線成90°相交，且大小相等，則稱為  (A)戟齒輪　(B)斜方齒輪 (C)冠狀齒輪　(D)螺旋斜齒輪

(　 　)3.欲得到較大的減速比，應採用　
(A)正齒輪組　(B)蝸桿蝸輪組　(C)直齒斜齒輪組 (D)行星齒輪組

(　 　)4.齒輪之傳動是屬於　
(A)先滾動再滑動後滾動 (B)純滾動摩擦 (C)先滑動再滾動後滑動 (D)純滑動摩擦

(　 　)5.下列有關齒形的敘述，何者為正確？　
(A)周節等於齒數除以節圓周　(B)徑節等於直徑除以齒數　(C)模數愈大，齒形愈大 (D)徑節愈大，齒形愈大

(　 　)6.在齒輪節圓上，相鄰兩齒同位點間之弧線長，稱為　
(A)模數　(B)徑節　(C)齒厚 (D)周節

(　 　)7.兩相嚙合之正齒輪中，作用線與節圓公切線之夾角，稱為　
(A)壓力角　(B)漸近角　(C)漸遠角 (D)作用角

(　 　)8.若模數為M，節圓直徑為D，齒數為T，徑節為Pd ，周節為Pc ，則下列有關齒輪的計算，何者錯誤？　
(A) Pc×Pd =π 　(B) Pd = 2.54M 　(C) Pc =πM 　(D)D = M×T

(　 　)9.一對外接正齒輪，其轉數比與　
(A)基圓直徑比成反比，齒數比成反比 (B)節圓直徑比成反比，齒數比成反比　(C)基圓直徑比成正比，齒數比成正比　(D)節圓直徑比成正比，齒數比成正比

(　 　)10.若要使齒輪傳動時壓力角保持一定，則齒輪曲線應採用　
(A)內擺線　(B)螺旋線 (C)漸開線　(D)外擺線

(　 　)11.設一齒輪之模數為5mm，齒數為25 齒，壓力角為20°，則其基圓直徑為　
(A) 125 sin 20° 　(B) 5 cos 20°  (C) 5 sin 20° 　(D) 125 cos 20° 　mm

(　 　)12.擺線齒輪之齒形　
(A)齒面為外擺線、齒腹為內擺線　(B)齒面為外擺線、齒腹為正擺線　(C)齒面為內擺線、齒腹為外擺線 (D)齒面為正擺線、齒腹為內擺線

(　 　)13.若擺線齒輪之節圓直徑為D，滾圓直徑為d，則下列哪一個是正確的？　
(A) d >  　(B) d =  　(C) d <  　(D)D =

(　 　)14.公制標準齒輪之模數為M，則其工作深度為　
(A) M 　(B) 2M  (C) 3M 　(D) 4M

(　 　)15.兩外接正齒輪之齒數分別為30 齒及45 齒，設其中心距為150mm，則齒輪之模數M 應為　
(A)4 　(B)2 　(C)3 　(D)5 mm

(　 　)16.使用一組輪系傳動，若要求首末輪之速比需較精確時，應使用下列哪一種輪系？　
(A)鏈輪輪系　(B)齒輪輪系  (C)帶輪系　(D)摩擦輪系

(　 　)17.用來加速的輪系，其輪系值之絕對值必　
(A)大於1 　(B)小於1 　(C)等於1 　(D)不一定

(　 　)18.在單式輪系中使用惰輪，其之功用在於　
(A)增加傳達動力　(B)改變旋轉方向　(C)改變輪系值　(D)改變速率

(　 　)19.直接接觸單式輪系中，惰輪數為奇數者，則首末兩輪　
(A)轉數必不相等　(B)轉向必相同　(C)轉數必相等　(D)轉向必相反

(　 　)20.由齒輪組成之輪系中，設首輪之轉數為順時針144 rpm，若輪系值為，則末輪之轉數為　
(A)逆時針864 rpm 　(B)順時針864 rpm 　(C)順時針24 rpm  (D)逆時針24 rpm

(　 　)21.一般車床的後列齒輪系，是哪一種輪系的應用？　
(A)單式輪系　(B)複式輪系  (C)周轉輪系　(D)回歸輪系

(　 　)22.若複式輪系之輪系值為，則下列何種齒輪配合可以採用？　
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

(　 　)23.汽車差動機構中，左右兩軸轉數和等於大齒輪盤轉數之　
(A)2 　(B)3 　(C)1 　(D) 4倍

(　 　)24.在一輪系中，若僅有一輪固定，而其他各輪則圍繞此固定輪旋轉者，稱為　
(A)複式輪系　(B)周轉輪系　(C)回歸輪系 (D)單式輪系

(　 　)25.齒輪消除干涉的方法中，哪一項是錯誤的　(A)增加中心距　(B)縮小齒冠圓　(C)減少壓力角 (D)徑向齒腹內陷

二、問答題（每題10分‧共50分）

1. 兩互相嚙合的外接正齒輪，其模數為4mm，轉速比為4：1，若兩軸之中心距為200mm，則兩輪齒數相差多少齒？

2. 一費洛氏短齒制齒輪各部尺度表格如右，齒輪徑節為4/5，若齒數為96，試求其節徑(D)、周節(Pc)、齒冠(a)、齒根(b)及齒頂圓直徑(Do)？

3. 如圖所示之起重機輪系，其齒輪A、B、C 及D 之齒數已標示於圖中，已知其曲柄K 的半徑R 為200mm，捲筒直徑d 為200mm，在不計摩擦損耗下，若於曲柄上施力F= 50N，試求能吊起的重量W。

4. 如圖所示之周轉輪系，若齒輪A、B、C及D的齒數分別為400、240、480及200齒，輪A轉速為順時針50rpm，旋臂轉速為逆時針10rpm，

則輪D之轉速及轉向為多少?

5. 如圖所示之單式斜齒輪周轉輪系，設齒輪2 向上旋轉4 rpm，齒輪3 向下旋轉5 rpm，試求齒輪7 之轉數及轉向。