請在前後都寫上班級、座號、姓名！

填充題，共68分，每格 2 分，答案請用原子筆作答

- 材料在單位面積上所承受的力，稱為

- 1 MPa = 1                                   (請填單位)，1 MPa = 10 Pa ， 1 GPa =           MPa

- 若承受張力作用必伸長，若承受壓力作用必縮短，而單位長度的變形量，稱為

| 比例限度、極限應力、降伏應力、斷裂、應變硬化、頸縮 線性區域、降伏或完全塑性 |  |
| --- | --- |
| 1： | 2： |
| 3： | 4： |
| 5： | 6： |
| 7： | 8： |

- 應力＝彈性係數×應變，試問伸長量的公式為：δ=                       請寫公式

- 蒲松氏比 μ=                       請寫公式

- 試寫出三軸向應力與應變的關係:

- 體積應變為每單位體積變化量，試問:ϵV=         +         +

- 體積彈性係數為當材料受到均勻應力作用時，且在比例限度內時，材料所受應力與體積之比值Ev=E3(1-2μ)

- 剪應力為材料在單位面積上所承受的剪力，請寫出公式:τ=PA

- 剪力彈性係數G=E3(1-2μ)

計算題，共60分，每題10分，答案請用原子筆作答，並在底線部分化記#字號

| - 長200mm、直徑20mm 的圓形桿件，受拉力作用後，長度變成200.2mm，直徑變成19.995mm，試求圓桿的蒲松氏比？ | - 如圖所示之中空圓鋼柱，其外徑為40mm，內徑為20 mm，長度為3m，且承受200 kN 之壓力作用，若軟鋼之彈性係數E = 200 GPa，試求此材料所產生之變形量？ |
| --- | --- |
| - 如圖所示，鋁桿的斷面積為 200mm2，而鋼桿的斷面積為 100mm2，試求組合桿之總變形量（E鋁= 70GPa，E鋼=210GPa）？ | - 如圖所示，一鋼桿受二正交應力作用，若其應力分別為x=800 MPa，σy400 MPa，若此材料之彈性係數E=200GPa，蒲松氏比=0.25，試求三軸向之應變？ |
| - 如圖所示，若板寬為100 mm，板厚為20 mm，鉚釘直徑為20mm，承受4000 πN 之張力作用，試求：(1)板之最大張應力 (2)鉚釘與板間之壓應力 (3)鉚釘之剪應力？ | - 如圖所示，直徑 40mm之軸，用一個 6×6×30 mm之方鍵接合把手，若鍵之容許剪應力為 100 MPa，試求容許力 之最大值？ |