※單選25題，每題4分，滿分100

| - 以下關於火災與滅火的敘述何者觀念錯誤？ (A) C類火災是由化學物質所引起的化學火災 (B) 滅火最重要的時刻是剛起火的數分鐘內 (C) 一般火災可以使用沙、土予以覆蓋撲滅 (D) 油類火災可以使用乾粉滅火器撲救 - 下列關於數位積體電路的敘述何者正確？ (A) AND、OR、NOT、XOR等邏輯閘IC屬於MSI (B) 解多工器屬於MSI (C) SSI的元件數量通常不到10個 (D) 目前常用的i5、i7等處理器屬於LSI - 二進制0.01011取2的補數為？ (A) 0.10101(2) (B) 0.10100(2) (C) 1.10101(2) (D) 1.10100(2) - 與二進位碼01000111相對應的BCD碼為何？ (A) 01100111(BCD) (B) 01110111(BCD) (C) 01100001(BCD) (D) 01110001(BCD) - 關於下列真質表的敘述，請問何者錯誤？ (A) XOR (B) OR (C) NAND (D) AND - 如圖所示中，方塊代表邏輯閘，其中的數值代表該邏輯閘的傳遞延遲，從、、、、輸入至F輸出端在最差狀況下的傳遞延遲為多少？ (A)10ns (B)70ns (C)80ns (D)110ns - 如圖所示的電晶體邏輯閘電路，在正常工作下，其輸出函數Y等於？ (A) (B) (C) (D) | - 若在一TTL與CMOS邏輯閘接上5V與0V的電源，請問下列有關電壓準位的敘述，何者錯誤？ (A) 在CMOS中輸入2.1伏特電壓為H (B) 在CMOS中輸入0.6伏特電壓為L (C) 在TTL中輸入2.1伏特電壓為H (D) 在TTL中輸入0.6伏特電壓為L - 以數位電路而言，若利用CMOS去驅動TTL時，下列哪一個CMOS參數值必須特別留意，以免造成誤判？(假設兩種IC的) (A)(邏輯0時的輸出電壓) (B)(邏輯1時的輸出電壓) (C) (邏輯0時的輸出電流) (D)(邏輯1時的輸出電流) - 若有一布林代數之輸入與輸出真值表如圖所示，請問布林函數F的最簡積項和(SOP)為何？ (A) (B) (C) (D) - 方波的工作週期(duty cycle)為？ (A) 25% (B) 50% (C) 75% (D) 100% - 使用示波器觀察邏輯信號時，以下敘述何者正確？ (A)輸入模式可以選擇AC檔以觀察邏輯信號之直流準位 (B)輸入模式可以選擇DC檔以觀察邏輯信號之直流準位 (C)輸入模式可以選擇GND檔以觀察邏輯信號之直流準位 (D)可以先用HORIZONTAL鈕將垂直掃描軌跡歸零 - 若r進制數字(3230)r等於16進制數字(A98)16，則r的值為何？ (A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 10 - 函數波信號產生器的ATT或ATTEN按鍵之功能為何？ (A) 輸入信號振幅調整 (B) 輸出信號相位調整 (C) 輸入信號相位調整 (D) 輸出信號振幅調整 |
| --- | --- |

| - (001010)2減(010110)2的結果以2的補數表示為何？ (A) 110011 (B) 101011 (C) 110100 (D) 已經溢位 - 格雷碼10110110轉換成二進碼為？ (A) 11011011(2) (B) 11001010(2) (C) 11101010(2) (D) 11101101(2) - 下列布林代數恆等式何者不正確？ (A) (B) (C) (D) - 就基本邏輯閘NAND閘如圖所示，其中A、B為輸入，F為輸出，則下列何者不正確？ (A) (B) (C) (D) - 如圖所示之卡諾圖經化簡後其結果為何？ (A) (B) (C) (D) - 如圖所示為7400 TTL數位IC接腳圖，若連接下面各接腳：1與4號腳、2與13號腳、3與5號腳、5與12號腳、6與9號腳、10與11號腳；且1與2號腳為所連接成的邏輯電路之輸入端A、B，8號腳為電路的輸出端F，則下列何者為此一邏輯電路之功能？ (A) F=AB’+A’B’+A (B) F=A’B+A’B’+B’ (C) F=(A’B+AB’)’ (D) F=(AB+A’B’) | - 如圖所示之邏輯電路，輸出F的布林函數為何？ (A) X+Y (B) X+Y (C) X+Y (D) X+Y - 下列何者可以完成如圖所示之功能？ (A) F(A,B,C)=Σ(0,3,4,7) (B) F(A,B,C)=Σ(1,2,5,6) (C) F(A,B,C)=Π(0,2,4,6) (D) F(A,B,C)=Π(1,3,5,7) - 如圖所示電路，經量測結果如表所示，請判斷哪一個編號之邏輯閘故障？ (A) U1 (B) U2 (C) U3 (D) U4 - TTL的電流規格如表，若一個74系列標準型之輸出接腳已經接上10個74LS系列的輸入接腳，請問該74系列標準型之輸出接腳，還可以再接上幾個74H系列的輸入接腳，使電路仍然能夠正常工作？ (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 10 - 布林函數FA,B,C,D=(1,3,7,11,15)，另外F(A,B,C,D)尚有3個隨意項分別為A B C D、A B C D、A B C D，將F進行卡諾圖化簡後，下列何者不可能是其化簡後之結果？ (A) CD+A B (B) CD+A B (C) D(A+C) (D) CD+AD |
| --- | --- |