- 單選題（每題2分, 共50分） 請直接於試卷上作答，英文字母請標示清楚，如答案無法辨識者或沒寫姓名者，不予給分

(　 　)1.電磁式制動器是利用下列何種力量，來使機件之運動減慢或停止下來？　
(A)摩擦力　(B)黏滯力　(C)阻尼力　(D)重力

(　 　)2.黏滯力是黏性液體內部的一種流動阻力，若黏滯力愈高的流體，其流動性就愈　
(A)佳　(B)差　(C)相等　(D)無關

(　 　)3.雙塊制動器的優點為　
(A)使制動力平衡　(B)減少煞車制動作用　(C)增加散熱能力　(D)使制動力作用緩慢

(　 　)4.電磁式制動器係將動能轉變為何種能量，再用可變電阻變成熱能消散於空氣中？　
(A)動能　(B)位能　(C)液壓能　(D)電能

(　 　)5.目前車床最常用之制動器為　
(A)碟式制動器　(B)帶制動器　(C)內靴式制動器　(D)塊狀制動器

(　 　)6.汽車的內靴式液壓制動器，係藉由液壓的作用，使車輪圓筒內之活塞受油壓迫後，並使　
(A)煞車塊關閉　(B)煞車塊回縮　(C)煞車塊向外打開　(D)煞車塊相互摩擦

(　 　)7.下列何種制動器，只能使運動機件之速度減緩，而無法將其完全停止？　
(A)塊狀制動器　(B)帶制動器　(C)內靴式制動器　(D)流體制動器

(　 　)8.設計制動器時，其首要考量問題為　
(A)制動能力　(B)散熱能力　(C)摩擦係數　(D)耐磨及耐蝕

(　 　)9.在制動器中，其制動馬力與扭矩　
(A)成反比　(B)成正比　(C)平方成正比　(D)平方成反比

(　 　)10.欲使主動件作等角速度運動，而從動件作週期性直線往復運動，一般大多採用　
(A)摩擦輪　(B)帶輪　(C)齒輪　(D)凸輪

(　 　)11.下列何者不是平板凸輪？　
(A)偏心輪　(B)端面凸輪　(C)平移凸輪　(D) 反凸輪

(　 　)12.三角凸輪之周緣曲線是由　
(A)三段圓弧、三種半徑　(B)六段圓弧、三種半徑　(C)六段圓弧、二種半徑　(D)三段圓弧、二種半徑形成

(　 　)13.從動件運動方向與凸輪軸成一定角度的凸輪為　
(A)圓柱形凸輪　(B)圓錐形凸輪　(C)平板凸輪　(D)斜盤凸輪

(　 　)14.等徑凸輪僅可在幾度內設計其輪廓曲線，以配合從動件之運動需求？　
(A) 30° 　(B) 60° 　(C) 90° 　(D) 180°

(　 　)15.偏心凸輪之偏心距為100mm，則其從動件之總升距為　
(A) 100 　(B) 150 　(C) 200 　(D) 250mm

(　 　)16.從動件為何種形狀時，其工作曲線與理論曲線重合？　
(A)平板　(B)尖端　(C)滾子　(D)球體

(　 　)17.在機械實用上，為了防止從動件在最初點及最終點產生急跳，通常將等速度運動修改為　
(A)簡諧運動　(B)等加速度運動　(C)修正等速度運動　(D)搖擺運動

(　 　)18.凸輪之急跳度定義為單位時間內　
(A)升角　(B)速度　(C)震動　(D)加速度  之變化量

(　 　)19.一質點作等速圓周運動時，其投影在該圓直徑上的運動為　
(A)間歇運動　(B)簡諧運動　(C)迴轉運動　(D)搖擺運動

(　 　)20.如右圖所示，設凸輪從動件之時間－速度圖為一斜直線，則此從動件之運動型態為　(A)等速運動　(B)等加速運動　(C)簡諧運動　(D)平移運動

(　 　)21.以距凸輪中心之最短距離為半徑所畫得的圓，通常作為設計凸輪周緣的基礎是　
(A)基圓　(B)節圓　(C)工作曲線　(D)理論曲線

(　 　)22.凸輪與從動件相接觸點之公法線與從動件軸線間之夾角，稱之為　
(A)導程角　(B)壓力角　(C)傾斜角　(D)公切角

(　 　)23.對相同的總升程而言，凸輪基圓大小對從動件運動之影響為　
(A)基圓愈大，壓力角愈小　(B)基圓愈大，傾斜角愈小　(C)基圓愈大，側壓力愈大　(D)基圓愈小，壓力角愈小

(　 　)24.有一平板凸輪，已知其最大半徑為160mm，最小半徑為80mm，則其從動件之總升距為

(A) 30 　(B) 50 　(C) 60 　(D) 80mm

(　 　)25.若凸輪總升程不變的情況下，下列敘述何者正確？　
(A)基圓愈大，壓力角愈大　(B)基圓愈小，摩擦損失愈小　(C)基圓愈小，傳動效率愈大　(D)基圓愈大，傳動速度愈慢

二、填充題（每格2分, 共10分）

- 如圖所示為一凸輪從動件之時間(橫坐標 X軸)－位移(縱座標 Y軸)圖，試說明此凸輪從動件的運動方式。

(每格2分)

請問:

AB段運動方式為(                ) 運動。

BC段運動方式為(                ) 運動。

CD段運動方式為(                ) 運動。

DE段運動方式為(                ) 運動。

EF 段運動方式為(                ) 運動。

三、計算題（每題10分, 共40分）

1.如圖所示，設制動輪直徑80mm，扭矩為40 N-m，制動塊與鼓輪間之摩擦係數為0.2，圖中之a=80mm，b=30mm， = 200mm，(1)若鼓輪為順時針旋轉時，試求欲使鼓輪完全停止，制動桿自由端應施之力F；(2)若鼓輪為逆時針旋轉時，試求欲使鼓輪完全停止，制動桿自由端應施之力F。

2. 如圖所示之帶制動器，設鼓輪直徑為200mm、扭矩為150 N-m， = 500mm、a = 100mm、θ = 225°、μ = 0.2， (1)若鼓輪為順時針旋轉時，試求欲使鼓輪完全停止，制動桿自由端應施之力F； (2)若鼓輪為逆時針旋轉時，試求欲使鼓輪完全停止，制動桿自由端應施之力F（設 e0.2*1.25π = 2.5）

3. 如圖所示之差動式帶制動器，鼓輪為逆時針旋轉時，設鼓輪直徑80mm，平均扭矩為32 N-m，且，試求欲使鼓輪完全停止轉動，所需之施力F。

4. 制動器摩擦表面積為14700mm2 ，摩擦係數為0.1，接觸面的壓力為2 MPa，若制動速度為5 m/sec時，試求則制動馬力(公制)。