一、單選題: 共40題,每題2.5分

（　　　）1.如圖所示，利用蝸輪、齒輪組成之齒輪系，各齒輪之齒數A30齒、B54齒、C36齒、D24齒、F15齒各註明於圖上，主動輪A為每分鐘600轉時，蝸輪F之每分鐘迴轉數為

(A)150rpm，　(B)120rpm，　(C)100rpm，　(D)50rpm，

【增廣延伸題.】

（　　　）2.若兩凸輪的升角與升程相同，則傾斜角較大的凸輪其　(A)傳動速度較快　(B)側壓力較小　(C)壓力角較大　(D)摩擦損失較大

【龍騰自命題.】

（　　　）3.如果知道某凸輪的最小半徑為L1，最大半徑為L2，則可以知道　(A)凸輪的機械利益等於　(B)從動件的運動振幅是L2－L1　(C)凸輪的壓力角tan　(D)凸輪的機械效率等於

【增廣延伸題.】

(　    　)4.礦場或油田等地方做為運送重物，或鑽油井設備之剎車器常用　
(A)流體式制動器　(B)電磁式制動器　(C)圓盤制動器　(D)內靴式機械制動器

【隨堂講義.】

（　　　）5.凸輪如作為從動件則稱為　(A)偏心輪　(B)漸開線凸輪　(C)反凸輪機構　(D)確動凸輪

【隨堂測驗.】

（　　　）6.如圖所示的帶狀制動器，鼓輪直徑80mm，a=30mm，=300mm，當制動扭矩為4000N  mm時，緊邊張力F1=2F2，則此時之操作力P為  (A)10N　(B)15N　(C)20N　(D)25N

【增廣延伸題.】

（　　　）7. 下列有關制動器之敘述，何者錯誤？　
(A)液體式制動器主要是利用液體之黏滯力來煞車　(B)散熱問題為制動器設計之首要考慮　(C)利用液體之黏滯力能使運動機件完全停止並保持在停止狀態　(D)電磁式制動器主要是利用電磁的阻尼力來煞車<90 統測>

【095年歷屆試題.】

(　     )  8.有關制動器的敘述，下列何者正確？　
(A)制動器是機件的動力來源　(B)制動器能使機件加速運動　(C)制動器是吸收熱能再轉變為動能或位能　(D)制動器是吸收動能或位能再轉變為熱能<93 統測>

（　　　）9.有一制動器，如圖所示，輪徑為400mm，摩擦係數為0.4，今輪子承受一扭矩為8000N  mm，欲將此旋轉輪完全煞住，則需煞車力P約為多少N？ (A)31　(B)55　(C)63　(D)74

【增廣延伸題.】

（　　　）10.汽車於彎路中，使內、外側輪子之轉速不同者，是應用何種輪系？　(A)複式　(B)回歸　(C)變速　(D)斜齒輪差速

【龍騰自命題.】

（　　　）11.凸輪使從動件產生運動之周緣所對之中心角為　(A)壓力角　(B)作用角　(C)理論工作角　(D)升角

【龍騰自命題.】

（　　　）12.使用何種從動件，可使圓盤凸輪的輪廓與節曲線一致？　(A)尖狀從動件　(B)滾子端從動件　(C)平板端從動件　(D)往復式從動件

【龍騰自命題.】

（　　　）13.如圖所示之周轉輪系，若輪A轉速為+5rpm，旋臂轉速為－3rpm，則輪B之轉速為

(A)15rpm，　(B)15rpm，　(C)21rpm，　(D)21rpm，

【增廣延伸題.】

（　　　）14.雙線蝸桿節距9.42mm，其節徑50mm，與齒數80之蝸輪相嚙合，且蝸桿為主動，輪系值為多少？　(A)40　(B)1/40　(C)1.6　(D)5/8

【龍騰自命題.】

（　　　）15.下列何者從動件磨耗最大？　(A)尖狀從動件　(B)軸向從動件　(C)平板形從動件　(D)滾子形從動件

【龍騰自命題.】

（　　　）16.徑向凸輪從動件之運動方向與凸輪之轉軸　(A)平行　(B)相交　(C)重合　(D)垂直

【增廣延伸題.】

（　　　）17.設A及B兩個正齒輪組成之周轉輪系，如圖所示，A輪有30齒，B輪有10齒，且A輪固定不動，若旋轉臂m順時鐘方向每分鐘10轉，則B輪之轉速為 (A)200rpm　(B)30rpm　(C)40rpm　(D)60rpm

【龍騰自命題.】

（　　　）18.一板形凸輪以等角速度從0°旋轉到180°時，驅動其從動件以簡諧運動方式，由最低位置垂直上升到最高位置，下列敘述何者正確？　(A)板形凸輪旋轉到45°時，從動件有最大速度　(B)板形凸輪旋轉到90°時，從動件有最大速度　(C)板形凸輪旋轉到135° 時，從動件有最大速度　(D)板形凸輪旋轉到180°時，從動件有最大速度

【課本練習題.】

（　　　）19.從動件運動方向恆與輪軸成一定角度（非直角）者為　(A)平板形凸輪　(B)圓柱形凸輪　(C)圓錐形凸輪　(D)全部皆非

【龍騰自命題.】

（　　　）20.下列何種凸輪屬於確動凸輪？　(A)三角凸輪　(B)斜盤凸輪　(C)平板凸輪　(D)平移凸輪

【102年歷屆試題.】

（　　　）21.一後輪軸上裝設差速器(differential gear)的後輪驅動汽車，當其直行於平坦的路面時，已知其左右兩個後輪的轉速都是維持在360 rpm。若此汽車不減速而進行右轉彎，已知此時其右後輪的轉速為180 rpm，則此時其左後輪的轉速為多少rpm？　(A)180　(B)360　(C)540　(D)600

【097年歷屆試題.】

（　　　）22.如圖所示之制動器，其摩擦係數=0.6，鼓之半徑r=100mm，桿長a=150mm，b=150mm，若煞車扭力T=12000N  mm，則欲阻止其旋轉之操作力P需大於 (A)100N　(B)200N　(C)300N　(D)400N

【增廣延伸題.】

（　　　）23.使從動件產生不規則的運動，最簡捷的方法為使用　(A)棘輪　(B)滑輪　(C)齒輪　(D)凸輪

【龍騰自命題.】

（　　　）24.一平面凸輪驅動滾子從動件作直線運動，若壓力角變小，則從動件下列敘述何者正確？　(A)直線運動方向推力變小，摩擦力變小　(B)直線運動方向推力變小，摩擦力變大　(C)直線運動方向推力變大，摩擦力變小　(D)直線運動方向推力變大，摩擦力變大

【103年歷屆試題.】

（　　　）25.機械式制動器，乃利用　(A)摩擦力　(B)阻尼力　(C)黏滯力　(D)重力  以達到制動的目的。

【增廣延伸題.】

（　　　）26.斜盤凸輪從動件在凸輪斜盤上的相對動路為　(A)圓周　(B)橢圓　(C)拋物線　(D)雙曲線

【增廣延伸題.】

（　　　）27.如圖所示，若A為主動件，其轉速為10rpm，則從動件B之轉速為（圖中t表示齒數）

(A)160rpm，　(B)160rpm，　(C)80rpm，　(D)80rpm，

【增廣延伸題.】

（　　　）28.制動器的制動容量是依據　(A)正壓力而設計　(B)摩擦力而設計　(C)制動力矩而設計　(D)散熱能力而設計

【隨堂測驗.】

（　　　）29.如圖所示之全圓形凸輪，會使其從動件  (A)做變速運動　(B)做變加速運動　(C)做簡諧運動　(D)靜止不動

【龍騰自命題.】

（　　　）30.從動件做等加速運動，則其位移為　(A)依等比級數遞增或遞減　(B)依等差級數遞增或遞減　(C)依S=Vt運動　(D)全部皆非

【龍騰自命題.】

（　　　）31.偏心凸輪從動件做簡諧運動，其位移圖為　(A)正弦函數　(B)正割函數　(C)餘割函數　(D)全部皆非

【增廣延伸題.】

（　　　）32.雙塊制動器的優點為　
(A)使制動力平衡　(B)減少煞車制動作用　(C)增加散熱能力　(D)使制動力作用緩慢

【增廣延伸題.】

（　　　）33.凸輪之基圓愈大，則　(A)壓力角愈大　(B)傳動速率較差　(C)側壓力愈大　(D)摩擦愈小

【龍騰自命題.】

（　　　）34.一帶狀制動器其鼓輪直徑為300mm，接觸角=270°，若鼓輪之扭矩為100000N  mm，摩擦係數=0.3，帶的厚度t=2mm，容許之張應力=8N/mm2，則帶寬為若干mm？(若=4.1)　(A)550mm　(B)55mm　(C)110mm　(D)11mm

【增廣延伸題.】

（　　　）35.差動式制動器，如圖所示，若煞車時，輪子有可能發生自鎖現象為

(A)逆時針旋轉時　(B)順時針旋轉時　(C)不論順時針或逆時針旋轉　(D)不論順時或逆時均不發生自鎖

【龍騰自命題.】

（　　　）36.如圖所示，D（50齒）為一內齒輪且齒輪B（20齒）和C（10齒）為同軸齒輪，若齒輪A（10齒）之轉速為400rpm，齒輪D為－51rpm，則旋臂之轉速為 (A)－10rpm　(B)－11rpm　(C)－12rpm　(D)－13rpm

【龍騰自命題.】

（　　　）37.等寬凸輪其從動件之運動方向與凸輪的轉軸　(A)平行　(B)相交　(C)重合　(D)垂直

【龍騰自命題.】

（　　　）38.由齒輪組成之輪系中，設首輪之轉速為順時針方向144rpm，若輪系值為，則末輪之轉速為　(A)順時針864rpm　(B)逆時針864rpm　(C)逆時針144rpm　(D)順時針24rpm

【龍騰自命題.】

（　　　）39.有一帶制動器，已知緊邊張力是800N，鬆邊張力為300N，制動鼓輪直徑為200mm，則其制動扭矩為多少N-m？　
(A)100 　(B)75　(C)50 　(D)25<94 統測>

（　　　）40.下列有關鼓式制動器及碟式制動器的敘述，何者錯誤　(A)碟式制動器的散熱面積較小，比較容易過熱　(B)碟式制動器又稱為圓盤制動器　(C)鼓式制動器又稱為內靴式制動器　(D)鼓式制動器之前剎車塊會產生自動煞緊作用，增大煞車力。【增廣延伸題.】

【隨堂講義.】