選擇題 ，請將答案畫記於答案卡中  (40題 每題2.5分，共100分)

（　　　）1.下列哪一種方法最適合桿材的銲接？　(A)超音波銲　(B)爆炸銲　(C)摩擦攪拌銲　(D)摩擦銲

【課本練習題.】

（　　　）2.依銲接原理區分，下列哪一種銲接方法不屬於壓接法？　(A)電阻銲　(B)電弧銲　(C)摩擦銲　(D)超音波銲

【課本練習題.】

（　　　）3.鋼鐵製品表面刷上油漆時，為增加防蝕效果，應先刷上　(A)底漆　(B)水泥漆　(C)面漆　(D)亮光漆

【課本練習題.】

（　　　）4.低碳鋼的工件，若要增加其表面硬度，內部保持相當的韌性，應採用下列何種方法？　(A)直接淬火　(B)滲碳法　(C)氮化法　(D)高週波硬化法

【課本練習題.】

（　　　）5.下列哪種表面處理，其主要目的在避免鋼板在高溫時的氧化？　(A)染黑　(B)陽極處理　(C)表面滲鋁　(D)陰極防蝕法

【課本練習題.】

（　　　）6.電氣熔渣銲接的簡稱為　(A)PEW　(B)PRW　(C)CAW　(D)ESW

【課本練習題.】

（　　　）7.氣割（火焰切割）與氣銲，在設備或使用上最大的差異為下列何者？　(A)使用之氣體　(B)火焰之溫度　(C)加熱方式　(D)銲炬及火嘴構造

【課本練習題.】

（　　　）8.鈦合金陽極發色處理，其色澤由下列哪一項因素加以控制？　(A)染料濃度　(B)電解液濃度　(C)電流大小　(D)電壓高低

【課本練習題.】

（　　　）9.下列有關氧乙炔氣銲的敘述，何者錯誤？　(A)乙炔氣橡皮管內的壓力比氧氣小　(B)乙炔鋼瓶識別顏色為茶色　(C)依銲接方向，銲條在火口前方稱為前手銲，適用厚度大於3.2mm之工件　(D)逆火防止器應安裝於壓力調節器與橡皮管之間

【課本練習題.】

（　　　）10.下列何者較適用於焊接大面積之不同金屬板材？　(A)電熔渣銲（ESW）　(B)爆炸銲（EXW）　(C)端壓銲（UW）　(D)潛弧銲（SAW）

【課本練習題.】

（　　　）11.下列有關金屬表面處理的敘述，何者正確？　(A)金屬噴敷後材料不易扭曲變形　(B)電鍍係將被鍍之工件接於陽極，欲鍍之純金屬接於陰極　(C)金屬表面若鍍錫可增加其耐磨性、耐蝕性及硬度　(D)表面處理的目的只是增加美觀，對其機械及物理性質不會有影響

【課本練習題.】

（　　　）12.下列哪一種塗層，最適合用來保護大型鋼鐵構件免於生鏽或抵抗海水侵蝕？　(A)水泥　(B)鍍鉻　(C)不鏽鋼金屬噴敷　(D)琺瑯

【課本練習題.】

（　　　）13.銲接符號的註解或特殊說明應標註在　(A)基線上方　(B)引線後方　(C)尾叉內　(D)副基線下方

【課本練習題.】

（　　　）14.下列有關塗裝方法的敘述，哪一項是錯誤的？　(A)刷塗加工法適用於維修保養　(B)噴塗使用於大面積　(C)浸漬法可確保塗層均勻塗布　(D)粉體靜電塗裝是不環保的方法

【課本練習題.】

（　　　）15.有關銲接，下列敘述何者正確？　(A)軟銲與硬銲統稱為氣體銲接　(B)銲接處急熱急冷會殘留應力，容易形成機件破壞之根源　(C)造船工業最常使用氣銲　(D)以熔接法銲接時，需加壓力使其熔合

【課本練習題.】

（　　　）16.下列哪一項銲接法之簡稱（英文縮寫）有誤？　(A)電阻點銲-RSW　(B)雷射束銲-LBW　(C)電子束銲-EBW　(D)摩擦攪拌銲-USW

【課本練習題.】

（　　　）17.下列有關電銲的敘述，何者錯誤？　(A)PAW銲把上的噴嘴構造比GTAW多一道供氣系統　(B)電銲原理是將低電壓、大電流的電能轉換為熱能　(C)交流電銲機構造簡單、價格較低，故容易發生偏弧現象　(D)以GMAW方法銲接，所用之保護氣體為CO2

【課本練習題.】

（　　　）18.電阻銲接係施加低電壓、大電流於欲接合的金屬工件，而將電能轉換為熱能，同時加壓以完成金屬結合的銲接方法。下列何者屬於電阻銲接法？　(A)浮凸銲接（RPW）　(B)壓力氣體銲接（PGW）　(C)發熱銲接（TW）　(D)潛弧銲接（SAW）

【課本練習題.】

（　　　）19.下列選項中之敘述，何者正確？　(A)縫銲使用桿狀電極，常用於金屬板製之容器　(B)電子束銲是利用電子的動能轉為熱能，穿透能力比雷射束強　(C)摩擦攪拌銲之工件受摩擦高熱影響，較易扭曲變形　(D)發熱銲使用1：3的鋁粉與鎂粉反應產生高熱

【課本練習題.】

（　　　）20.用來說明銲道的表面形狀、全周或現場銲接等的符號是　(A)基本符號　(B)輔助符號　(C)標準符號　(D)註解符號

【課本練習題.】

（　　　）21.下列哪一項不適合做為地下油管陰極防蝕法的陽極金屬？　(A)純鐵　(B)鎂　(C)鋁　(D)鋅

【課本練習題.】

（　　　）22.有關表面處理的方法，下列敘述何者不正確？　(A)電鍍是將工件放入電解槽中並接陰極，而欲鍍之純金屬則接陽極　(B)液體滲碳法係將鋼材浸於以氯化鈉為主要成分的溶液中，進行滲碳　(C)氮化法係將工件放在通有含氮的氣體之氮化爐中，加熱至適當溫度並保持之，使工件表面生成足夠厚度的氮化層後，再予以冷卻　(D)電漿焰噴敷法（Plasma flame spraying）又名高溫電離氣噴敷法，所產生的溫度可高達16000℃以上，故特別適合高熔點材料及陶瓷材料的噴敷

【課本練習題.】

（　　　）23.工件表面鍍鉻，為確保其附著性與金屬光澤度，需要另二層鍍層。下列鍍層及順序何者正確？　(A)鋅→鋁→鉻　(B)鎳→銅→鉻　(C)銀→鎳→鉻　(D)銅→鎳→鉻

【課本練習題.】

（　　　）24.下列有關鋼鐵材料淬火處理的敘述，何者錯誤？　(A)需加熱至組織變成沃斯田鐵　(B)淬火後含碳量增加，因而提高材料硬度　(C)冷卻後可獲得麻田散鐵組織　(D)屬於物理硬化

【課本練習題.】

（　　　）25.有關表面處理之敘述，下列哪一項不正確？　(A)半導體產業可以應用化學氣相蒸鍍法製造積體電路　(B)齒輪可採用感應加熱硬化法改善表面耐磨耗性質，並提高內部硬度　(C)氮化處理係利用化學擴散的原理做表面硬化　(D)鐵材生鏽為一種腐蝕現象，可以使用陰極防蝕法防治

【課本練習題.】

（　　　）26.下列哪一種電銲法，使用非消耗性電極來銲接？　(A)金屬電極電弧銲（Shielded metal electrode arc welding，簡稱MAW）　(B)惰氣鎢電極電弧銲（Tungsten inert gas arc welding，簡稱TIG）　(C)潛弧銲（Submerged arc welding，簡稱SAW）　(D)惰氣金屬電極電弧銲（Metal inert gas arc welding，簡稱MIG）

【課本練習題.】

（　　　）27.下列有關表面處理的敘述，何者錯誤？　(A)氮化用鋼材的成分需含有鋁、鉻、鉬等合金　(B)金屬的腐蝕可說是一種電化學反應　(C)發藍處理可使用苛性鈉溶液　(D)不鏽鋼在含氯離子溶液中，會產生選擇性腐蝕

【課本練習題.】

（　　　）28.欲將兩塊厚板的工件銲接在一起，應採用下列何種銲接方法？　(A)超音波銲接　(B)電氣熔渣銲　(C)電阻銲接　(D)雷射銲接

【課本練習題.】

（　　　）29.浮凸銲是先以衝床將銲接部位衝出板厚多少的凸點，再置於兩個電極之間銲接？　(A)20％　(B)40％　(C)60％　(D)80％

【課本練習題.】

（　　　）30.下列哪一種表面處理的目的與外觀裝飾無關？　(A)氣相沉積　(B)陽極處理　(C)滲硫　(D)鍍鉻

【課本練習題.】

（　　　）31.有關表面處理的敘述，下列何者不正確？　(A)電鍍法是把被電鍍之工件接在陽極　(B)馬口鐵是以鍍錫（熱浸）來防鏽　(C)光碟的金屬薄膜可使用物理氣相沉積法（PVD）製造　(D)汽車外殼之表面塗層，大多採用靜電粉體塗裝

【課本練習題.】

（　　　）32.採用電解熱淬火硬化法時，陽極應接上　(A)不鏽鋼板　(B)工件　(C)銅板　(D)銀合金

【課本練習題.】

（　　　）33.仰銲的代號是　(A)V　(B)F　(C)O　(D)OH

【課本練習題.】

（　　　）34.下列有關電弧銲接的敘述，哪一項正確？　(A)電弧長度與電弧電壓成反比　(B)碳與鎢之熔點高，可用為消耗性電極　(C)交流電弧銲接機構造比直流電弧銲接機複雜　(D)使用正極性電路銲接時，工件接正極，產生的熱量大部分集中於工件上

【課本練習題.】

（　　　）35.下列有關表面塗層的敘述，何者正確？　(A)PVD的附著力優於CVD　(B)化學電鍍操作時不需通入電流　(C)工具鍍鋅主要的目的為耐磨耗　(D)鍍錫鐵板俗稱白鐵皮

【課本練習題.】

（　　　）36.為了解材料或塗層之耐腐蝕性，可使用下列何種方法檢測？　(A)鹽霧試驗　(B)疲勞試驗　(C)滲透試驗　(D)成分檢驗

【課本練習題.】

（　　　）37.欲檢查銲道之延性，下列何種試驗方法最為合適？　(A)硬度試驗　(B)衝擊試驗　(C)彎曲試驗　(D)超音波試驗

【課本練習題.】

（　　　）38.OAW是哪一種銲接方法的代號？　(A)空氣乙炔銲　(B)氫氧銲　(C)氧乙炔銲　(D)CO2銲

【課本練習題.】

（　　　）39.有關銲接的敘述，下列何者正確？　(A)硬銲常用於將電子零件銲接於印刷電路板上　(B)軟銲在銲接過程中，是銲料與母材同時熔化　(C)惰性氣體鎢極電弧銲（TIG）是使用氬氣（Ar）作為銲接保護氣體　(D)於氧乙炔銲接作業，點火時須先開啟乙炔鋼瓶閥門，熄火時亦應先關閉乙炔鋼瓶閥門

【課本練習題.】

（　　　）40.有關點銲的順序，正確的是　(A)加壓→通電→保持→完成　(B)通電→加壓→保持→完成　(C)加壓→保持→通電→完成　(D)保持→通電→加壓→完成