- 單選題: 共50題,每題2分

（    ）  1.下列何者不是改變材料形狀之加工法？(A)爆炸成形　(B)粉末冶金　(C)電積成形　(D)雷射加工。【1-3】

解答 　D

解析 　雷射加工屬於非傳統切削加工。

（    ）  2.下列何者不是無電鍍之優點？(A)鍍層均勻　(B)鍍層孔隙率少　(C)操作簡單　(D)價格便宜。【6-3】

解答 　D

（    ）  3.與金屬模型相比，下列何者不是木模型之缺點？(A)容易變形　(B)強度低　(C)容易破裂　(D)價格高。【3-2】

解答 　D

（    ）  4.衝床屬於(A)成形型　(B)分割型　(C)結合型　(D)改變機械性質型　加工機械。【1-1】

解答 　A

解析 　塑性加工用的機械屬於成形型加工機械。

（    ）  5.大量生產之年產量為(A)10～500　(B)500～2,500　(C)2,500～100,000 (D)100,000以上。【1-2】

解答 　D

（    ）  6.下列何者為最常見之模型材料？(A)木材　(B)蠟　(C)金屬　(D)塑膠。【3-2】

解答 　A

解析 　木模型質軟易加工，而且價格又低，最適合一般少量鑄造。

（    ）  7.拋光是屬於(A)無屑　(B)有屑　(C)切削　(D)表面　加工。【1-3】

解答 　D

（    ）  8.鑄鐵之澆鑄溫度比金屬之熔點(A)高10～20%　(B)低10～20%　(C)高50～100℃　(D)低50～100℃。【3-7】

解答 　A

（    ）  9.下列何項與高能量成形法無關？(A)爆炸成形　(B)磁力成形　(C)電氣液壓成形　(D)滾軋成形。【4-2】

解答 　D

（    ） 10.下列何種加工法之製品厚度變化較大？(A)壓模印　(B)旋壓　(C)爆炸成形　(D)壓浮紋。【4-3】

解答 　A

（    ） 11.陶瓷刀具材料之主要成分為(A)氧化鋁　(B)碳化鎢　(C)鑽石　(D)氮化硼。【1-4】

解答 　A

（    ） 12.車削鑄鐵的碳化物刀具為(A)P　(B)M　(C)K　(D)W　類。【1-4】

解答 　C

（    ） 13.下列何種接合法之母材不熔化，且銲料熔化後以毛細作用吸入接合面之間？(A)SMAW　(B)CAW　(C)PAW　(D)軟銲。【5-1】

解答 　D

（    ） 14.金屬凝固期間之收縮應如何補救？(A)多注些金屬　(B)設置冒口　(C)以模型之收縮裕度補救　(D)設置加工裕度。【3-1】

解答 　B

（    ） 15.銲接機是屬於(A)成形型　(B)分割型　(C)結合型　(D)改變機械性質型　加工機械。【1-1】

解答 　C

（    ） 16.消耗品與廢棄物是屬於機械製造系統之(A)輸入　(B)處理　(C)輸出　(D)回饋　部分。【1-2】

解答 　C

（    ） 17.國際標準之縮寫為(A)DIN　(B)JIS　(C)AISI　(D)ISO。【2-2】

解答 　D

（    ） 18.珠擊是屬於(A)無屑　(B)有屑　(C)變性　(D)表面　加工。【1-3】

解答 　C

（    ） 19.下列何種加工設備是最晚開發出來的機種？(A)立式車床　(B)切削中心機　(C)CNC銑床　(D)自動螺絲機。【1-2】

解答 　B

解析 　切削中心機(MC)比CNC銑床多了ATC裝置。

（    ） 20.製造業是屬於(A)大量生產　(B)中量生產　(C)第一級　(D)第二級　產業。【1-2】

解答 　D

（    ） 21.當鑄件形狀呈迴轉對稱狀態時，其所用的木模一般皆採用(A)整體模　(B)分型模　(C)刮板模　(D)組合模。【3-2】

解答 　C

（    ） 22.下列何種材料適合以熱室法壓鑄？(A)鋁　(B)銅　(C)鎂　(D)鉛。【3-6】

解答 　D

（    ） 23.下列何種元素符號表示鉬？(A)W　(B)Co　(C)V　(D)Mo。【2-2】

解答 　D

（    ） 24.車床屬於(A)成形型　(B)分割型　(C)結合型　(D)改變機械性質型　加工機械。【1-1】

解答 　B

解析 　傳統切削工具機屬於分割型加工機械。

（    ） 25.採礦、煉鋼業是屬於第(A)一　(B)二　(C)三　(D)四　級產業。【1-2】

解答 　A

（    ） 26.USW為(A)電子束　(B)雷射　(C)電熔渣　(D)超音波　銲接之縮寫。【5-1】

解答 　D

（    ） 27.下列何者屬於分割型工具機？(A)銑床　(B)鍛造機　(C)鉚接機　(D)熱處理機。【1-1】

解答 　A

（    ） 28.脫蠟法的第一步製程為(A)注泥漿　(B)射蠟　(C)組樹　(D)脫蠟。【3-6】

解答 　B

解析 　射蠟→組樹→沾漿→熔蠟→澆鑄。

（    ） 29.下列何種刀具材料可用最高之切削速率切削(A)瓷金　(B)高速鋼　(C)陶瓷　(D)碳化鎢。【1-4】

解答 　C

解析 　陶瓷＞瓷金＞碳化鎢＞高速鋼。

（    ） 30.鍛造業是屬於(A)表面層加工　(B)傳統式切削法　(C)非傳統式切削法　(D)改變形狀的加工法。【1-3】

解答 　D

解析 　改變材料形狀的加工法又稱為無屑加工。

（    ） 31.滲碳法表面硬化處理最適用於(A)純鐵　(B)低碳鋼　(C)中碳鋼　(D)高碳鋼。【6-2】

解答 　B

（    ） 32.常用之氣體滲碳劑為(A)木炭　(B)氰化鈉　(C)一氧化碳　(D)骨灰。【6-2】

解答 　C

（    ） 33.液態金屬之收縮應如何補救？(A)多注些金屬　(B)設置冒口　(C)以模型之收縮裕度補救　(D)設置加工裕度。【3-1】

解答 　A

（    ） 34.CBN刀具材料之主要成分為(A)氧化鋁　(B)碳化鎢　(C)鑽石　(D)氮化硼。【1-4】

解答 　D

解析 　B3N。

（    ） 35.CNS規範中，下列何者代表鍛件？(A)P　(B)T　(C)F　(D)W。【2-2】

解答 　C

（    ） 36.下列何種材料之鑄造性最好？(A)灰鑄鐵　(B)不銹鋼　(C)低碳鋼　(D)黃銅。【2-3】

解答 　A

（    ） 37.一般小型鑄件之加工裕度約為(A)1mm　(B)3mm　(C)5mm　(D)7mm。【3-2】

解答 　B

解析 　大型鑄件之加工裕度約為5mm。

（    ） 38.鋼料的再結晶溫度為(A)150℃　(B)200℃　(C)450℃　(D)510～700℃。【4-1】

解答 　D

解析 　合金的再結晶溫度比純金屬高，鋼是鐵碳合金，所以再結晶溫度比純鐵高。

（    ） 39.搭接之代號為(A)B　(B)L　(C)C　(D)E。【5-6】

解答 　B

（    ） 40.下列何者不是工具機？(A)放電加工機　(B)塑膠射成形機　(C)車床　(D)馬達。【1-1】

解答 　D

（    ） 41.下列何種零件的生產不適合用大量生產？(A)螺帽　(B)墊圈　(C)軸承　(D)書本印刷。【1-2】

解答 　D

解析 　書本印刷屬於中量生產。

（    ） 42.18-4-1型鎢系高速鋼，其成分為鋼基中含有(A)鉻18%、鎢4%、釩1%　(B)釩18%、鉻4%、鎢1%　(C)釩18%、鎢4%、鉻1%　(D)鎢18%、鉻4%、釩1%。【1-4】

解答 　D

（    ） 43.下列何者屬於傳統式切削加工法？(A)彎曲　(B)剪切　(C)滾磨　(D)拉削。【1-3】

解答 　D

解析 　彎曲與剪切屬於無屑加工。滾磨屬於表面加工。

（    ） 44.下列何種刀具材料可以最高之切削速率切削？(A)瓷金　(B)高速鋼　(C)碳鋼　(D)非鑄鐵合金。【1-4】

解答 　A

解析 　瓷金＞非鐵鑄合金＞高速鋼＞碳鋼。

（    ） 45.反光鏡通常鍍(A)銅　(B)鎳　(C)鋅　(D)鉻。【6-3】

解答 　B

解析 　鎳金屬之拋光性很好。

（    ） 46.下列表面硬化法中，那一種硬化方法能得到最大的表面硬度？(A)滲碳法　(B)氮化法　(C)滲硫法　(D)滲硼法。【6-2】

解答 　D

解析 　滲硼法＞氮化法＞滲碳法＞滲硫法。

（    ） 47.鑄鐵之澆鑄溫度約(A)1000℃　(B)1100℃　(C)1200℃　(D)1300℃。【3-7】

解答 　D

（    ） 48.S30C代表此材料(A)含碳量為0.30%　(B)硬度為HRC30　(C)抗拉強度為30kg/mm2　(D)抗拉強度為30kg/cm2。【2-2】

解答 　C

（    ） 49.下列何者屬於結合型工具機？(A)銑床　(B)鍛造機　(C)鉚接機　(D)處理機。【1-1】

解答 　C

（    ） 50.下列那一種加工是屬於無屑加工？(A)放電加工　(B)化學銑切　(C)融接加工　(D)壓鑄。【1-3】