一、 單選題（每題2分‧共50分）

(　 　)1.下列何者不能稱之為機械？　
(A)自行車　(B)汽車  (C)汽缸與活塞組合　(D)車床

(　 　)2.一齒輪與另一齒輪傳動時，在節圓部位之接觸情形，是屬於　
(A)滑動接觸傳動　(B)推動接觸傳動　(C)滾動接觸傳動　(D)非接觸傳動

(　 　)3.有一四線螺紋，其螺距為2mm，設導程角（lead angle）為，已知tan=1 / 3π，則節圓直徑為多少mm？　
(A)12　(B)24  (C)16　(D)8　mm

(　 　)4.在工廠所說的一般螺紋直徑，係指它的　
(A)基圓直徑  (B)外徑　(C)底徑　(D)節圓直徑

(　 　)5.錐形管螺紋，其錐度為　
(A)1：32  (B)1：16　(C)1：20　(D)1：12

(　 　)6.一般而言，直徑在多少mm以上之螺旋連接件即稱為螺栓？　
(A)6.4　(B)9.6　(C)3.2　(D)12.8mm

(　 　)7.欲將上下兩片各12mm厚之鋼板以貫穿螺栓及螺帽鎖緊，已知螺栓之規格為M12×1.75，螺帽厚度為12mm，則此螺栓之長度最少應為　
(A)36  (B)24　(C)12　(D)16　mm

(　 　)8.固定機器底座於地面上時，使用　
(A)貫穿螺栓　(B)地腳螺栓　(C)柱頭螺栓　(D)滾珠螺栓

(　 　)9.在螺帽與螺栓間裝上一彈簧墊圈，最主要之目的為　
(A)使容易清潔　(B)配合粗胚面  (C)阻止螺帽鬆脫  (D)增加美觀

(　 　)10.16輕級平墊圈的註記中，16係指墊圈之　
(A)外徑　(B)厚度  (C)平均直徑　(D)內徑

(　 　)11.在斜銷或錐形銷之錐度尺度中，其公制錐度為　
(A)1：96  (B)1：100　(C)1：50　(D)1：48

(　 　)12.錐形彈簧壓縮時，最初壓縮變形較大的部分是　
(A)大中小直徑皆相同  (B)小直徑　(C)大直徑　(D)中直徑

(　 　)13.螺旋彈簧之線圈外徑為40mm，彈簧線的直徑為2mm，則彈簧指數為　
(A)19　(B)20　(C)22  (D)21

(　 　)14.表面充以石墨或其他固體潤滑劑作為襯套之軸承為　
(A)整體軸承　(B)多孔軸承　(C)空氣軸承　(D)無油軸承

(　 　)15.軸承號碼6403，其內徑為　
(A)4　(B)20  (C)15　(D)17　mm

(　 　)16.下列滾珠軸承編號中，何者之內徑為60mm？　
(A)6060　(B)6212  (C)6006　(D)6210

(　 　)17.使用於連接不平行且相交的兩軸之聯結器應為　
(A)套筒聯結器　(B)凸緣聯結器　(C)萬向接頭　(D)歐丹聯結器

(　 　)18.汽車傳動軸上，所用萬向接頭至少有幾個，方可使主動軸與從動軸之轉速相同？　
(A)1　(B)2　(C)3　(D)4個

(　 　)19.下列何種離合器是藉離心力以傳送動力？　
(A)乾流體離合器  (B)圓盤離合器　(C)錐形離合器　(D)電磁離合器

（　 　）20.鏈輪的轉速比應保持　(A)1：5　(B)3：7　(C)1：7　(D)5：12　以內

（　 　）21.工業上常用之鏈條可分為三大類，即起重鏈、輸送鏈及　(A)動力傳達鏈　(B)環鏈　(C)無聲鏈　(D)塊狀鏈

（　 　）22.下列何種傳動不會產生滑動的現象？　(A)平皮帶　(B) V形皮帶　(C)圓皮帶　(D)齒形皮帶

（　 　）23.皮帶傳動時，皮帶與帶輪的接觸角不得小於　(A)200°　(B)180°　(C)150°　(D)120°

（　 　）24.一圓柱形摩擦輪之直徑為50cm，轉速為600rpm，接觸處之正壓力為3000N，摩擦係數為0.2，則其傳動功率為多少kW？　(A) 5π　(B) 4π　(C) 3π　(D) 2π  kW

（　 　）25.下列何者為最常用之動力鏈條？　(A)滾子鏈　(B)無聲鏈　(C)塊狀鏈　(D)平環鏈

（　 　）26.有關模數、徑節、周節的相互關係，下列何者正確？　(A)MPd=1 mm　(B)MPd=25.4 mm　(C)PcPd=M　(D)PcD=T

（　 　）27.齒輪傳動中，若兩軸互相平行，其應採用何種齒輪？　(A)正齒輪　(B)斜齒輪　(C)蝸輪蝸桿　(D)戟齒輪

（　 　）28.兩相嚙合的正齒輪，其節圓相切之點稱為　(A)節點　(B)切點　(C)交點　(D)接觸點

（　 　）29.我國國家標準，齒輪之壓力角為多少度？　(A)14.5°　(B)15°　(C)20°　(D)22.5°

（　 　）30.二平行軸間的轉速比需絕對精確，但軸間距離甚遠時，最佳的傳動方式為　(A)螺旋齒輪　(B)鏈條　(C)三角皮帶　(D)鋼索

（　 　）31.無聲鏈之鏈輪齒片，其齒形為　(A)斜直邊　(B)圓弧　(C)漸開線　(D)擺線

（　 　）32.為了使磨損均勻，鏈輪齒數最好為　(A)奇數　(B)偶數　(C)奇數、偶數皆可　(D) 25齒以下用奇數，25齒以上用偶數

（　 　）33.工程或機械常用之大負荷齒輪，其齒輪曲線是　(A)正擺線　(B)內擺線　(C)外擺線　(D)漸開線

（　 　）34.機車上的鏈條是採用　(A)無聲鏈　(B)平環鏈　(C)塊狀鏈　(D)滾子鏈

（　 　）35.下列何種齒輪組可得到較大減速比？　(A)正齒輪組　(B)蝸桿蝸輪組　(C)行星齒輪組　(D)冠狀齒輪組

（　 　）36.凸輪之總升距等於凸輪最大半徑與最小半徑之　(A)和　(B)差　(C)積　(D)比

（　 　）37.用於增速之輪系，其輪系值　(A)大於1　(B)等於1　(C)小於1　(D)等於0

（　 　）38.剪刀是屬於　(A)第一種槓桿　(B)第二種槓桿　(C)第三種槓桿　(D)第四種槓桿

（　 　）39.一般稱為碟煞的裝置是指　(A)帶狀制動器　(B)圓盤制動器　(C)離合器　(D)塊狀制動器

（　 　）40.一偏心凸輪之偏心距為10cm，則從動件之行程為　(A)20　(B)10　(C)5　(D)40　cm

（　 　）41.下列何者之應用可產生反向運動？　(A)擒縱器　(B)曲柄與滑塊傳動　(C)日內瓦機構　(D)無聲棘輪

（　 　）42.又稱為凹槽凸輪的是　(A)正面凸輪　(B)圓柱形凸輪　(C)圓錐形凸輪　(D)平移凸輪

（　 　）43.下列何者是確動凸輪？　(A)平移凸輪　(B)平板凸輪　(C)圓柱形凸輪　(D)定徑凸輪

（　 　）44.下列哪一種機構可以產生簡諧運動？　(A)凸輪　(B)齒輪　(C)摩擦輪　(D)皮帶輪

（　 　）45.一惠斯登(Weston)差動滑車的上方鏈輪直徑分別為20 cm及16 cm，下方鏈輪直徑為18 cm，此惠斯登差動滑車的機械利益為多少？　(A)8　(B)9　(C)10　(D)12

（　 　）46.一惠斯登滑輪，兩定滑輪之直徑分別為8公分及7公分，其機械利益為　(A)13　(B)14　(C)15　(D)16

（　 　）47.下列哪一種機構可以產生簡諧運動？　(A)凸輪　(B)齒輪　(C)摩擦輪　(D)皮帶輪

（　 　）48.雙搖桿機構中需其　(A)兩搖桿等長　(B)兩搖桿均不能做整周迴轉　(C)每一搖桿長於兩固定軸之中心距離　(D)相對之兩連件需等長

（　 　）49.應用於繪製橢圓之連桿機構為　(A)肘節機構　(B)等腰連桿機構　(C)等曲柄機構　(D)比例運動機構

（　 　）50.比較車輛用鼓式煞車和碟式煞車，下列哪一個說明不正確？　(A)煞車鼓的煞車作用力是沿著圓周轉動切線方向　(B)碟式煞車作用力是沿著煞車碟盤的徑向方向　(C)煞車鼓作用時，煞車塊（墊）上各點有相同的相對切線速度(D)碟式煞車作用時，煞車塊（墊）各點上有不同的相對切線