一、 單選題（每題2分‧共50分）

(　 　) 1.下列何者為最基本之單元？  (A)機器  (B)機件  (C)機械  (D)機構

(　 　) 2.軸承在機件的分類中，是屬於下列哪一種機件？  (A)活動機件  (B)控制機件  (C)連接機件  (D)固定機件

(　 　) 3.鍵與銷等機件是屬於機件中之  (A)固定機件  (B)活動機件  (C)連接機件  (D)傳動機件

(　 　) 4.下列各機件之接合，何者屬於高對？  (A)滑動軸承  (B)螺栓與螺帽  (C)引擎之活塞與汽缸壁  (D)滾珠軸承

(　 　) 5.螺紋是應用  (A)彈簧  (B)槓桿  (C)齒輪  (D)斜面 之原理

(　 　) 6.在工廠所說的一般螺紋直徑，係指它的  (A)基圓直徑  (B)節圓直徑  (C)外徑  (D)底徑

(　 　) 7.只能單向傳達動力的螺紋是  (A)愛克姆螺紋  (B)方螺紋  (C)鋸齒形螺紋  (D)V形螺紋

(　 　) 8.若某雙線螺紋之導程為L，螺距為P，則L與P之關係為  (A)L= 2P  (B)L = P  (C)L = 0.5P  (D)L = 3P

(　 　) 9.錐形管螺紋，其錐度為  (A)1：12  (B)1：20  (C)1：32  (D)1：16

(　 　) 10.螺紋標註M12×1.75中之1.75表示  (A)節徑  (B)螺紋長度  (C)螺距  (D)螺紋外徑

(　 　) 11.關於差動螺旋其螺桿上的兩個螺旋，下列敘述何者正確？  (A)導程相同、螺旋方向相反  (B)導程不同、螺旋方向相同  (C)導程、螺旋方向均相同  (D)導程不同、螺旋方向相反

(　 　) 12.一般而言，直徑在多少mm以上之螺旋連接件即稱為螺栓？  (A)6.35 (B)3.2  (C)9.6  (D)12.8 mm

(　 　) 13.兩端均製有螺紋之桿稱為  (A)螺釘  (B)柱頭螺栓  (C)基礎螺絲  (D)螺栓

(　 　) 14.環首螺栓常用於  (A)有油處  (B)吊起機器處  (C)緊密配合處  (D)汽缸頭處

(　 　) 15.螺帽上開數條槽孔以配合安裝開口銷，防止螺帽鬆脫之型式為  (A)蓋頭螺帽  (B)環首螺帽  (C)堡形螺帽  (D)蝶型螺帽

(　 　) 16.利用兩個螺帽鎖緊時，則較厚螺帽宜在  (A)上方  (B)視荷重情況而定  (C)上下均可  (D)下方

(　 　) 17.ψ16輕級平墊圈的註記中，ψ16係指墊圈之  (A)平均直徑  (B)外徑  (C)內徑  (D)厚度

(　 　) 18.下列何種鍵只能用於最小動力的傳達？　(A)圓形鍵　(B)半圓鍵  (C)鞍形鍵　(D)埋頭鍵

(　 　) 19.有關鍵之敘述，下列何者錯誤？　
(A)半圓鍵有自動對心之優點  (B)方鍵鍵寬與鍵高相等　(C)栓槽鍵適合於輕負荷之傳動　(D)無頭斜鍵能承受震動力，不致脫落

(　 　) 20.有一平鍵，其規格之標註為15 × 6 × 50雙圓端，則表示　
(A)鍵高50mm　(B)鍵寬6mm　(C)鍵寬15mm　(D)鍵長15mm

(　 　) 21.鍵承受傳動負荷時，應選用承受何種作用力之材料較佳？　
(A)抗剪及抗扭轉力　(B)抗壓及抗剪力  (C)抗拉及抗剪力　(D)抗拉及抗壓力

(　 　) 22.如消防滅火器之提把與開關，平時連接於原位，使用時拆卸最方便之銷型式為　
(A)開口銷　(B)定合銷　(C)彈簧銷　(D)快釋銷

(　 　) 23.開口銷使用時，可用作　
(A)代替定位銷　(B)固定兩塊機件　(C)防止螺帽或螺釘等機件之鬆脫  (D)代替螺栓

(　 　) 24.可防止機件發生軸向運動之機件為　
(A)扣環  (B)拉伸彈簧　(C)蝸旋扭轉彈簧　(D)螺旋壓縮彈簧

(　 　) 25.鑽床之進刀把手，當鑽完孔後，把手能自動回彈，此種彈簧為　
(A)拉伸彈簧　(B)蝸旋扭轉彈簧  (C)螺旋壓縮彈簧　(D)錐形彈簧

(　 　) 26.汽車底盤處用以承載車身用的彈簧為　
(A)錐形彈簧　(B)疊板彈簧　(C)拉伸彈簧  (D)螺旋壓縮彈簧

(　 　) 27.螺旋彈簧之線圈內徑為40mm，彈簧線的直徑為2mm，則彈簧指數為　
(A)22  (B)20　(C)21　(D)19

(　 　) 28.彈簧指數愈小，則彈簧　(A)愈不易變形　(B)指數愈高  (C)愈容易變形　(D)效率愈高

(　 　) 29.表面充以石墨或其他固體潤滑劑作為襯套之軸承為　
(A)多孔軸承　(B)空氣軸承　(C)整體軸承　(D)無油軸承

(　 　) 30.徑向錐形滾子軸承除能承受較大徑向負荷外，亦可　
(A)重負荷下，可自動調整中心位置  (B)承受偏心軸向負荷　(C)承受單一軸向負荷　(D)承受雙向軸向負荷

(　 　) 31.軸承所承受的負載與軸中心線平行者稱為　
(A)負載軸承  (B)空氣軸承　(C)徑向軸承　(D)止推軸承

(　 　) 32.圓盤離合器是依靠何種原理來傳達動力？　
(A)熱脹冷縮　(B)摩擦力　(C)離心力  (D)棘爪

(　 　) 33.下列何種離合器是藉離心力以傳送動力？　
(A)錐形離合器　(B)電磁離合器　(C)圓盤離合器　(D)乾流體離合器

(　 　) 34.下列何者不是撓性傳動件？  (A)帶  (B)鍵  (C)鏈  (D)繩

(　 　) 35.要防止平皮帶脫落，實際上以採用  (A)凸緣帶輪  (B)帶叉約束  (C)隆面帶輪  (D)平面帶輪 為佳

(　 　) 36.下列有關V形皮帶的敘述，何者錯誤？  (A)其兩摩擦面間所夾之角度為40°  (B)其斷面呈梯形  (C)E級V形皮帶之斷面積最小  (D)具有M、A、B、C、D、E等六種型別

(　 　) 37.以平皮帶傳動時，皮帶與輪面間之接觸角度不得小於  (A)90°  (B)100°  (C)120°  (D)180°

(   　) 38.帶輪的帶圈，緊邊側與鬆邊側之張力比值，以何者佳？  (A)3：5  (B)7：2  (C)3：7  (D)7：3

(　 　) 39.一組皮帶輪傳動時，若緊邊張力為F1，鬆邊張力為F2，則有效拉力為  (A)F1×F2  (B) 2(F1－F2)  (C)F1 + F2

(D)F1－ F2

(　 　) 40.當兩軸相距較遠且速比需絕對精確時，應使用  (A)齒輪  (B)鏈輪  (C)帶輪  (D)繩輪 傳動最為適宜

(　 　) 41.一般自行車或機車所採用之傳動鏈條為  (A)柱環鏈  (B)滾子鏈  (C)平環鏈  (D)塊狀鏈

(　 　) 42.鏈輪之齒形  (A)下半部為擺線，上半部為圓形  (B)下半部為圓形，上半部為漸開線  (C)下半部為漸開線，上半部為圓形  (D)下半部為圓形，上半部為擺線

(　 　) 43.鏈輪傳動時容易產生震動與噪音，稱為弦線作用，欲改善此作用的方法何者錯誤  (A)縮小鏈輪節徑  (B)減少鏈輪齒數  (C)縮短鏈條鏈節  (D)降低傳動速率

(　 　) 44.下列何種傳動裝置，當負載突然增大時，在接觸處會產生滑動，使機件不致損傷？  (A)摩擦輪  (B)凸輪  (C)鏈輪  (D)齒輪

(　 　) 45.下列有關摩擦輪的敘述中，何者錯誤？  (A)速比絕對準確  (B)以滾動接觸傳達迴轉運動  (C)無法傳達較大動力  (D)噪音小

(　 　) 46.兩迴轉方向相反互為傳動的摩擦輪，若大輪之轉速為60 rpm，小輪轉速為240 rpm，則大輪直徑為小輪直徑的

(A)4  (B)8  (C)2  (D)12 倍

(　 　) 47.純滾動接觸之兩錐形摩擦輪，其每分鐘之迴轉數與其半錐角之  (A)正弦值成正比  (B)正弦值成反比  (C)正切值成反比  (D)正切值成正比

(　 　) 48.使用圓盤與滾輪作摩擦傳動時，通常以何者作為主動件？  (A)圓盤  (B)滾輪  (C)應視情況而定  (D)圓盤與滾輪均可

(   　) 49.由兩個相同的對數螺線組合而成的摩擦輪，稱為 (A)伊凡氏圓錐摩擦輪  (B)葉輪  (C)凹槽形摩擦輪  (D)圓錐形摩擦輪

(　 　) 50.兩相同橢圓，被用來傳遞平行軸間的運動，兩軸心位於焦點上，且軸心距離等於長軸長度，若最大角速比為4，則最小角速比為  (A)1  (B)0.1  (C)0.25  (D)0.4