| 市立新北高工106學年度第1學期補考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機件原理 | 範圍 | 上冊全 | 年級 | 二 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題

每題2.5分，40題，共100分

(    )1.	相鄰兩螺牙的對應點沿軸向距離，稱為 
(A)導程 　(B)傳動距離 　(C)節距 　(D)行程

(    )2.	僅可承受拉力而無法承受推力的機件為 
(A)剛體機件 　(B)撓性體機件 　(C)流體機件 　(D)以上皆非

(    )3.	雙線螺紋之兩條螺旋線在軸端相隔 
(A)60° 　(B)90° 　(C)120° 　(D)180°

(    )4.	常用於船舶上之錨鏈，又稱日字鏈的是 
(A)滾子鏈 　(B)塊狀鏈 　(C)平環鏈 　(D)柱環鏈

(    )5.	球面底座螺帽的特性為何？ 
(A)容易對正中心 　(B)頭上有環以利拖吊 　(C)防止油或水的滲入 　(D)增加鎖緊力

(    )6.	V型皮帶之兩側面夾角約為 
(A)30° 　(B)40° 　(C)50° 　(D)75°　以配合皮帶輪的傳動

(    )7.	一對外切圓錐形摩擦輪傳動，兩軸夾角為90°，已知A輪轉速500 rpm，A輪半頂角30°，則B輪之頂角為 
(A)60° 　(B)90° 　(C)120° 　(D)180°

(    )8.	在機械用途上使用最廣的螺帽為 
(A)方形螺帽 　(B)六角螺帽 　(C)翼形螺帽 　(D)蓋頭螺帽

(    )9.	軸承所承受之負載係與軸中心線垂直者為 
(A)徑向軸承 　(B)樞軸承 　(C)止推軸承 　(D)環軸承

(    )10.	方鍵的寬度或高度通常約為軸徑的幾倍？ 
(A) 　(B).. 　(C) 　(D)1

(    )11.	螺旋起重機之槓桿長20 cm，欲以40牛頓之力舉起5000牛頓之重物，則該起重機之機械利益為 
(A)50 　(B)100 　(C)125 　(D)250

(    )12.	一螺栓符號為「M18×2×50-1」，其螺栓長度為 
(A)50 mm 　(B)20 mm 　(C)18 mm 　(D)16 mm

(    )13.	一差動螺旋之組合，L1為導程5 mm之右螺旋，L2為導程3 mm之右螺旋，手輪半徑50 mm，若摩擦損失20％，則欲使從動件下降20 mm，則手輪應旋轉？ 
(A)5圈 　(B)10圈 　(C)20圈 　(D)40圈

(    )14.	平環鏈是適合於 
(A)動力傳送用 　(B)輸送用 　(C)起重用 　(D)固定用

(    )15.	常用於機槍彈匣及電器開關之彈簧為 
(A)單片彈簧 　(B)板片彈簧 　(C)錐形彈簧 　(D)扭桿彈簧

(    )16.	下列何種軸承在重負荷下，能自動對正中心？ 
(A)球面滾子軸承 　(B)圓筒滾子軸承 　(C)錐形滾子軸承 　(D)滾針軸承

(    )17.	對偶倒置是變化兩機件間運動的主從關係，它對何種對偶造成不同動路？ 
(A)迴轉對 　(B)高對 　(C)滑動對 　(D)螺旋對

(    )18.	下列何者適用於傳達高速動力之鏈條？ 
(A)倒齒鏈 　(B)塊狀鏈 　(C)柱環鏈 　(D)滾子鏈

(    )19.	下列何者非鏈條使用特性？ 
(A)可傳動距離較遠 　(B)靠摩擦力傳動 　(C)有效拉力大，傳動效率高 　(D)緊邊張力大

(    )20.	下列何者非為動力鏈條？ 
(A)鉤節鏈 　(B)無聲鏈 　(C)塊狀鏈 　(D)滾子鏈

(    )21.	工作時間過久，使鏈條長度增加，導致鏈條脫離鏈輪，使用下列何種鏈條可自動調節其長度？ 
(A)倒齒鏈 　(B)塊狀鏈 　(C)滾子鏈 　(D)柱環鏈

(    )22.	使用錐形離合器時，半錐角以 
(A)8° 　(B)12.5° 　(C)15° 　(D)20°　為最佳

(    )23.	彈簧是利用金屬之復原力將何種能予以吸收之一種彈性體？ 
(A)位能 　(B)動能 　(C)振動能 　(D)彈性能

(    )24.	以下何者不是墊圈主要功能？ 
(A)保護工件表面 　(B)增大承壓面積 　(C)防鬆 　(D)增加效率

(    )25.	多孔性之自潤軸承常以何種方法製成？ 
(A)鑄造 　(B)切削加工 　(C)粉末冶金 　(D)衝壓加工

(    )26.	若一圓在直線上滾動，圓上一點形成正擺線，將其對偶倒置後，則直線上一點之軌跡必成 
(A)漸開線 　(B)內擺線 　(C)拋物線 　(D)雙曲線

(    )27.	下列何者屬於力鎖對？ 
(A)火車輪與鐵軌 　(B)兩摩擦輪間 　(C)兩齒輪間 　(D)滑動軸承與軸頸

(    )28.	桌上型鑽床常利用何種皮帶傳達動力？ 
(A)平皮帶 　(B)三角皮帶 　(C)定時皮帶 　(D)圓形皮帶

(    )29.	一機件在空間運動，最多有幾個獨立自由度？ 
(A)6 　(B)5 　(C)4 　(D)3

(    )30.	下列何者為適合傳動用之機件？ 
(A)螺釘 　(B)軸承 　(C)彈簧 　(D)齒輪

(    )31.	有關機構的敘述，下列何者不正確？ 
(A)為一種拘束運動鏈 　(B)為力之抵抗體 　(C)可將所接受的能變成有效的功 　(D)能維持一定的相對運動

(    )32.	平鍵“12×8×30 單圓端”中，「12」代表 
(A)長度 　(B)寬度 　(C)高度 　(D)軸之直徑

(    )33.	螺旋對可同時具有旋轉及直線之相對運動，故其自由度為 
(A)1 　(B)2 　(C)3 　(D)4

(    )34.	鍵在裝配時有自動調心的是 
(A)平鍵 　(B)斜鍵 　(C)半圓鍵 　(D)鞍形鍵

(    )35.	萬向接頭之兩軸夾角愈大，則角速比變化 
(A)不變 　(B)愈大 　(C)愈小 　(D)不一定

(    )36.	將直角三角形之底邊靠緊圓柱，纏繞在圓柱周圍，則直角三角形斜邊在圓柱表面上所形成的曲線為 
(A)漸開線 　(B)擺線 　(C)對數螺線 　(D)螺旋線

(    )37.	三線螺紋每轉一周可前進9 mm，則導程為多少mm？ 
(A)3 　(B)6 　(C)9 　(D)27

(    )38.	M6×0.75雙線螺紋，每旋轉一圈，則其導程為 
(A)0.75 mm 　(B)1 mm 　(C)1.5 mm 　(D)6 mm

(    )39.	機車、汽車之活塞銷，通常採用 
(A)開口銷 　(B)定位銷 　(C)錐形銷 　(D)快釋銷

(    )40.	下列何者不屬於撓性聯結器？ 
(A)脹縮接頭 　(B)分筒聯結器 　(C)歐丹聯結器 　(D)鏈條聯結器