一、單選題: 共50題,每題2分

（    ）  1.碳化鎢刀具可耐(A)200℃　(B)600℃　(C)820℃　(D)1,100℃　之高溫而不軟化。【1-4】

解答 　D

（    ）  2.銑削是屬於(A)無屑　(B)有屑　(C)變性　(D)表面　加工。【1-3】

解答 　B

（    ）  3.脫蠟鑄造法的模型設計，不需考慮下列哪一種模型裕度？(A)收縮裕度　(B)加工裕度　(C)拔模斜度　(D)變形裕度。【3-2】

解答 　C

解析 　蠟模型是以加熱方式熔出，所以不需考慮拔模裕度與振動裕度。

（    ）  4.日本工業標準之縮寫為(A)DIN　(B)JIS　(C)AISI　(D)ISO。【2-2】

解答 　B

（    ）  5.下列有關模型之敘述何者正確？(A)木材的價格便宜又好加工，需大量生產的鑄件，大都用木材來做模型　(B)消散模型之澆鑄速度應較一般砂模慢　(C)從砂模中取出模型之前，需作前後左右的輕敲振動，使模穴微微擴大而脫離模型以利起模，稱為拔模裕度　(D)鑄件斷面數集中的部位排熱不易，容易形成收縮孔及應力，所以應該設法減少聚集數。【3-2】

解答 　D

解析 　(A)大量生產大都用金屬來做模型；(B)消散模型之澆鑄速度應較一般砂模快，以免PS塑膠氣化時遇氧氣而燃燒，留下積碳，有損鑄件的完整；(C)振動裕度，不是拔模裕度。

（    ）  6.CBN刀具材料之主要成分為(A)氧化鋁　(B)碳化鎢　(C)鑽石　(D)氮化硼。【1-4】

解答 　D

解析 　B3N。

（    ）  7.下列有關材料編號之敘述何者正確？(A)SUP表示彈簧鋼　(B)SK2表示第2種高速鋼　(C)S25C表示含碳量2.5%的碳鋼　(D)FC350表示灰鑄鐵，最低抗拉強度350kg/。【2-2】

解答 　A

解析 　(B)SK2表示第2種工具鋼；(C)S25C表示含碳量0.25%的碳鋼；(D)FC350表示灰鑄鐵，最低抗拉強度350N/。

（    ）  8.陶瓷刀具材料之主要成分為(A)氧化鋁　(B)碳化鎢　(C)鑽石　(D)氮化硼。【1-4】

解答 　A

（    ）  9.碳化物刀具之切削速率約為高速鋼之(A)1～2　(B)3～4　(C)5～6　(D)7～8。【1-4】

解答 　B

（    ） 10.下列何種刀具材料可用最高之切削速率切削？(A)CBN　(B)高速鋼　(C)陶瓷刀具　(D)碳化鎢。【1-4】

解答 　A

解析 　CBN＞陶瓷＞碳化鎢＞高速鋼。

（    ） 11.熱處理機是屬於(A)成形型　(B)分割型　(C)結合型　(D)改變機械性質型　加工機械。【1-1】

解答 　D

解析 　熱處理可改變工件的硬度、韌性、強度與延展性等機械性質。

（    ） 12.製造鑄模不需要(A)模型　(B)模砂　(C)砂心　(D)環氧樹脂。【3-1】

解答 　D

解析 　模型可在模砂中印出模穴，若要製造中空鑄件可在模穴內設置砂心。

（    ） 13.下列何者為最常見之模型材料？(A)木材　(B)蠟　(C)金屬　(D)塑膠。【3-2】

解答 　A

解析 　木模型質軟易加工，而且價格又低，最適合一般少量鑄造。

（    ） 14.CNS規範中，下列何者代表金屬錳？(A)MCr　(B)MMn　(C)MSi　(D)SNC。【2-2】

解答 　B

（    ） 15.小量生產之批量為(A)10～500　(B)500～2,500　(C)2,500～100,000　(D)100,000以上。【1-2】

解答 　A

（    ） 16.模型加工部位應塗(A)紅色　(B)黑色　(C)銀色　(D)透明快乾漆。【3-2】

解答 　A

（    ） 17.下列有關切削刀具的敘述，何者正確？(A)高速鋼為W-Cr-V-Fe之多元合金，依需要還可加入Mo及Co等，此類合金的延展性最好，常用於間歇式切削及成形切削　(B)K類碳化物刀具之刀柄塗紅色，適用於鑄鋼、石頭及非金屬材料的切削　(C)使用陶瓷刀具時，工作母機、刀具，以及工件裝置的剛性非常重要，因為有任何振動的情形都會造成刀口破裂，所以重切削或斷續切削不適合使用陶瓷刀具　(D)瓷金刀具的硬度與熱傳導率高，且不容易與鐵金屬起擴散反應，極適合高硬度淬火鋼、鐵系燒結合金，以及耐熱合金等難削材的加工。【1-4】

解答 　C

解析 　(A)高速鋼為的韌性最好；(B)P類碳化物刀具適用於鑄鋼的切削；(D)氮化硼不容易與鐵金屬起擴散反應，極適合高硬度淬火鋼、鐵系燒結合金，以及耐熱合金等難削材的加工。

（    ） 18.製造業是屬於(A)大量生產　(B)中量生產　(C)第一級　(D)第二級　產業。【1-2】

解答 　D

（    ） 19.碳化鎢刀具的組成元素為(A)Co、Cr、W　(B)C、W、Co　(C)W、Cr　(D)Cr、Mo。【1-4】

解答 　B

（    ） 20.與金屬模型相比，下列何者不是木模型之缺點？(A)容易變形　(B)強度低　(C)容易破裂　(D)價格高。【3-2】

解答 　D

（    ） 21.CNS規範中，下列何者代表工具？(A)K　(B)U　(C)C　(D)W。【2-2】

解答 　A

（    ） 22.砂模鑄造時，將模型的尺寸製作成比鑄件稍大，主要理由是考慮到下列何種模型裕度？(A)收縮裕度　(B)拔模裕度　(C)變形裕度　(D)振動裕度。【3-2】

解答 　A

（    ） 23.消散模型不需考慮(A)加工裕度　(B)收縮裕度　(C)變形裕度　(D)拔模裕度。【3-2】

解答 　D

解析 　震動裕度也不需考慮。

（    ） 24.CNS規範中，下列何者代表冷軋碳鋼鋼片？(A)SB　(B)SUP　(C)SPCC　(D)SS。【2-2】

解答 　C

（    ） 25.下列有關S35C(CNS規格)材料的敘述，何者不正確？(A)在室溫下塑性變形後，導電性比未塑性變形差　(B)在室溫下塑性變形後，強度比未塑性變形高　(C)屬於中碳鋼材料　(D)在室溫下硬度比S50C高。【2-3】

解答 　D

解析 　碳鋼之硬度與含碳量成正比。

（    ） 26.碳成游離之片狀石墨存在的，是何種鑄鐵？(A)灰鑄鐵　(B)白鑄鐵　(C)延性鑄鐵　(D)展性鑄鐵。【2-3】

解答 　A

（    ） 27.下列何種加工，材料較不受外力？(A)車削　(B)粉末冶金　(C)超級精磨　(D)雷射加工。【1-3】

解答 　D

解析 　雷射加工是光能的應用，不會對加工物造成壓力。

（    ） 28.下列何種元素符號表示鎢？(A)W　(B)Co　(C)V　(D)Mo。【2-2】

解答 　A

（    ） 29.下列何者是高速鋼的組成元素？(A)Cr-Ni-Fe　(B)W-Cr-V-Fe　(C)Co-Cr-W-Fe　(D)W-Co-C-Fe。【1-4】

解答 　B

（    ） 30.下列何種裕度受鑄件之材質影響最大？(A)收縮裕度　(B)拔模裕度　(C)搖動裕度　(D)變形裕度。【3-2】

解答 　A

解析 　收縮裕度的大小因材料而異。

（    ） 31.國際標準之縮寫為(A)DIN　(B)JIS　(C)AISI　(D)ISO。【2-2】

解答 　D

（    ） 32.電線常以何種材料拉製而成？(A)銅　(B)鋼　(C)鎢　(D)鋅。【2-3】

解答 　A

解析 　銅的導熱率僅次於銀。

（    ） 33.CNS規範之材料SF400表示何種材料？(A)鍛鋼，最低抗拉強度400N/　(B)鍛鋼，最高抗拉強度400N/　(C)鑄鋼，最低抗拉強度400N/　(D)鑄鋼，最高抗拉強度400N/。【2-2】

解答 　A

（    ） 34.下列那一種加工是屬於無屑加工？(A)放電加工　(B)化學銑切　(C)融接加工　(D)壓鑄。【1-3】

解答 　D

解析 　壓鑄以液態流動的方式成形，屬於無屑加工。

（    ） 35.鍛造業是屬於(A)表面層加工　(B)傳統式切削法　(C)非傳統式切削法　(D)改變形狀的加工法。【1-3】

解答 　D

解析 　改變材料形狀的加工法又稱為無屑加工。

（    ） 36.下列有關鑄造作業之敘述何者不正確？(A)當冷卻速度太快，以致無法使原子均勻擴散並產生平衡情況時，鑄件內部將會產生異常組織，稱為微觀偏析。此異常組織會使低熔點的部位在低於相平衡溫度即熔化，導致熱脆性。的現象，可用均質化退火來改善　(B)金屬液之黏性增加時，流動性會降低　(C)橫斷面形狀簡單的迴轉對稱體，採用刮板模來製造，因其模型只有整體的一小部分，可節省模型製作費　(D)將模型表面與拔模方向間做成適當的傾斜，以免取出模型時拉破砂模，此種傾斜稱為震動裕度。【3-2】

解答 　D

解析 　將模型表面與拔模方向間做成適當的傾斜，稱為拔模裕度。

（    ） 37.下列有關碳鋼加工性的敘述，那一項為正確？(A)碳鋼的切削性與其含碳量沒有關係　(B)碳鋼的冷作鍛造性與含碳量成反比　(C)碳鋼的鑄造性比鑄鐵為好　(D)碳鋼的銲接性與含碳量成正比。【2-3】

解答 　B

解析 　(A)碳鋼的切削性在含碳量0.3%時最好，高於或低於0.3%切削性都不好；(C)碳鋼的熔點比鑄鐵高，金屬液的流動性差，所以鑄造性比鑄鐵差；　(D)碳鋼的銲接性與含碳量成反比。

（    ） 38.熱作是屬於(A)無屑　(B)有屑　(C)切屑　(D)表面　加工。【1-3】

解答 　A

解析 　熱作以固態流動的方式成形，屬於無屑加工。

（    ） 39.下列有關金屬流動性之敘述何項不正確？(A)黏性增加，流動性降低　(B)表面張力大，流動性降低　(C)過熱度大，流動性降低　(D)金屬模之導熱度高，流動性降低。【3-1】

解答 　C

解析 　過熱度大則金屬熔液溫度高，流動性會增加。

（    ） 40.下列有關機械製造之敘述何者正確？(A)大量生產的設備包括生產單一產品的自動聯製機械，部分自動或完全自動的裝配線，書籍的印刷就是典型的生產例子　(B)工具機基本上可分為四大類型，其中銑床屬於成形型加工機械　(C)電鍍屬於以流動方式成形的無屑加工　(D)機械製造的系統分為輸入、處理、輸出及回饋四部分，其中設計屬於處理部分。【1-2】

解答 　D

解析 　(A)書籍的印刷屬於中量生產；(B)銑床屬於分割型加工機械；(C)電鍍屬於表面加工。

（    ） 41.CNS規範中，下列何者代表鍋爐用鋼？(A)SB　(B)SUP　(C)SPCC　(D)SS。【2-2】

解答 　A

（    ） 42.消耗品與廢棄物是屬於機械製造系統之(A)輸入　(B)處理　(C)輸出　(D)回饋　部分。【1-2】

解答 　C

（    ） 43.CNS規範中，下列何者代表鉻鉬鋼？(A)SNCM　(B)SCM　(C)SF　(D)SNC。【2-2】

解答 　B

（    ） 44.下列有關模型材料之敘述，何者不正確？(A)最常見之模型材料為金屬　(B)最常見之金屬模型為鋁　(C)木模型之價格比金屬模型低　(D)包模法常用蠟當作模型。【3-2】

解答 　A

解析 　最常見之模型材料為木材。

（    ） 45.下列何者屬於非傳統式切削加工法？(A)車削　(B)拉製　(C)輪磨　(D)放電加工法。【1-3】

解答 　D

解析 　其餘三者屬於傳統式切削加工。

（    ） 46.對於材料的選用，下列敘述何者正確？(A)S45C和S(45)C的意義相同　(B)P2代表兩公分厚的鋼板　(C)S45C比S22C鋼的銲接性好　(D)S45C比S22C鋼的硬度高。【2-2】

解答 　D

解析 　(A)S45C表示含碳量0.45%，S(45)C表示最小抗拉強度45kg/mm2，意義不同；(B)材料規範不顯示厚度，P2表示第二種板料；(C)S45C比S22C鋼的含碳量高，所以銲接性差；(D)S45C比S22C鋼的含碳量高，所以硬度高。

（    ） 47.車削鋁合金之碳化物刀具為(A)P　(B)M　(C)K　(D)D　類。【1-4】

解答 　C

解析 　非鐵金屬之切削宜選用K類碳化物刀具。

（    ） 48.高速鋼刀具可耐(A)200℃　(B)600℃　(C)820℃　(D)1200℃ 之溫度而不軟化。【1-4】

解答 　B

（    ） 49.CNS規範中，下列何者代表鍛鋼？(A)SNCM　(B)SCM　(C)SF　(D)SNC。【2-2】

解答 　C

（    ） 50.CNS規範中，下列何者代表管？(A)P　(B)T　(C)F　(D)W。【2-2】