一、選擇題35題(每題2分)

(    ) 1. 射出作業時，模具溫度低會造成 (A)生產速度慢 (B)模具變形 (C)成形品有毛邊 (D)成形品變形。

(    ) 2. 射出作業時，模具溫度高會造成 (A)生產速度慢 (B)成形品表面粗糙(C)成形品殘留應力 (D)充填不足。

(    ) 3. 模具中加工用以控制模具溫度的液體通道稱為 (A)溫度控制器 (B)模溫機 (C)冷卻管道 (D)加熱澆道。

(    ) 4. 塑料帶入模具中的熱量，經輻射對流到大氣中約佔 (A)5％ (B)15％(C)85％ (D)95％。

(    ) 5. 塑料帶入模具中的熱量被模具吸收是因熱的 (A)對流 (B)傳導 (C)輻射 (D)散射。

(    ) 6. 塑料由液態變為固態是 (A)吸熱 (B)放熱 (C)先吸熱後放熱 (D)先放熱後吸熱。

(    ) 7. 塑料由固態變為液態所需熱量稱為 (A)比熱 (B)界膜傳導係數 (C)熔解潛熱 (D)熱傳導率。

(    ) 8. 定量塑料溫度變化攝氏1 度時，吸收或放出之熱量稱為 (A)比熱 (B)熔解潛熱 (C)全熱量 (D)熱傳導率。

(    ) 9. 使用低溫冷卻水時，為防止低溫凝固，應在水中混合 (A)異丁烯丙烷(B)氨基甲酸 (C)丁二烯丙酸 (D)乙二醇乙烯。

(    ) 10. 冷卻水流在模具冷卻管道內的流動最好是成 (A)穩流 (B)亂流 (C)緩流 (D)層流。

(    ) 11. 模具中的冷卻管道加工，一般最常使用方法為 (A)隔板法 (B)鑽孔法(C)溝槽法 (D)間接冷卻法。

(    ) 12. 塑膠模具中溫度最高的部位為 (A)豎澆道 (B)冷卻管道 (C)型腔(D)橫澆道。

(    ) 13. 冷卻管道通過模具距離太長時，會造成 (A)模具強度降低 (B)模具溫度過低 (C)入出水口溫差大 (D)冷卻水流量減少。

(    ) 14. 冷卻管道距離型腔太近時會造成 (A)冷卻效果差 (B)模溫高 (C)模面裂痕 (D)型腔表面溫度不均。

(    ) 15. 模具中的冷卻管道間之中心距離最大可約為管徑之 (A)2 倍 (B)5 倍(C)8 倍 (D)12 倍。

(    ) 16. 為使模具溫度均勻，冷媒進入模具應從 (A)模具中央 (B)較高溫處(C)較低溫處 (D)型腔內部。

(    ) 17. 細長心型無法設置冷卻管道時，可採用 (A)套管法 (B)鑽孔法 (C)溝槽法 (D)間接冷卻法。

(    ) 18. 採用並聯式冷卻迴路的優點為 (A)冷卻均勻 (B)冷卻水流速快 (C)構造簡單 (D)保養容易。

(    ) 19. 為防止冷卻管道中之冷媒自模板接合面洩漏，可裝置 (A)管接頭 (B)管塞 (C)O 形環 (D)模溫機。

(    ) 20. 當模具溫度需在100℃以上時，控制模溫應使用應使用 (A)冷凍機 (B)散熱機 (C)水循環式模溫機 (D)油循環式模溫機。

(    ) 21. 射出成形後，成形品會因收縮而附著於模具上，為取出成形品必須設置 (A)冷卻裝置 (B)頂出裝置 (C)流道系統 (D)排氣裝置。

(    ) 22 塑膠模具中最容易發生故障的部位是 (A)流道系統 (B)冷卻裝置 (C)引導裝置 (D)頂出裝置。

(    ) 23. 塑膠模具中最常用的頂出方法是 (A)頂出套筒 (B)空氣頂出 (C)頂出銷 (D)脫料板。

(    ) 24. 以頂出銷頂出成形品時，位置應選在 (A)成形品側面 (B)厚度較薄處(C)脫模阻力大之處 (D)脫模阻力小之處。

(    ) 25. 採用脫料板頂出成形品，其優點為 (A)作用力均勻 (B)容易加工 (C)節省材料 (D)頂出速度快。

(    ) 26. 空氣頂出適用於 (A)較小型 (B)厚度較薄 (C)側面凹陷 (D)底部有孔 的成形品頂出。

(    ) 27. 塑膠模具在模具開啟時，將豎澆道及橫澆道拖離模具的零件是 (A)導銷(B)止銷 (C)拉料銷 (D)復歸銷。

(    ) 28. 成形品在頂出的垂直方向之凸出或凹入，會使成形品無法順利脫模者稱為 (A)肩角 (B)嵌件 (C)凸轂 (D)凹陷。

(    ) 29. 下列何者不是有凹陷成形品強制脫模必須具備的條件 (A)成形品厚度較厚 (B)塑料有足夠彈性 (C)凹陷部位在頂出方向上圓順 (D)凹陷深度不深。

(    ) 30. 塑膠模具解決有凹陷成形品頂出的方法為 (A)設置滑動模 (B)採用特殊冷卻系統 (C)利用油壓頂出 (D)以空氣頂出。

(    ) 31. 帶動分件模的角銷，其傾斜角度不宜大於 (A)5° (B)25° (C)45°(D)65°。

(    ) 32. 以角銷帶動分件模時，角銷傾斜角度α 與定位塊斜面角度β 之關係應為(A)α ＞β (B)α ＝β (C)α ＜β (D)二者無關。

(    ) 33. 以分件模成形外螺紋時，會有何缺點 (A)螺紋有分模線 (B)只能用於小成品 (C)較浪費時間 (D)硬質塑料無法加工。

(    ) 34. 螺紋成形，使成形品或模具旋轉而脫模時，成形品上必須設有 (A)圓角(B)補強肋 (C)凹陷 (D)止滑定位。

(    ) 35. 成形螺紋的心型迴轉脫模時，最常利用 (A)角銷 (B)連桿 (C)齒輪(D)曲軸 來帶動。

二、問答題3題(每題10分)

一、說明使用頂出銷頂出的優缺點。

二、說明控制模具溫度穩定的原理。

三、說明模具溫度低對和高溫成形品的影響。