一、 單選題（每題2.5分‧共100分）                                                          請使用電腦卡作答

(　 　)1.下列何者不能稱之為機械？　
(A)自行車　(B)汽車  (C)汽缸與活塞組合　(D)車床

(　 　)2.鐘錶的組合係藉著機件間的迴轉運動，以使指針能指出正確時間，故為　
(A)機構　(B)機械　(C)結構　(D)是機構也是機械

(　 　)3.機構中，下列何者不是固定機件之功用？　
(A)覆蓋其他機件　(B)支撐作用  (C)增加傳動力　(D)作為其他機件運動之導路

(　 　)4.下列哪一種機件，無法於機構中傳達運動與動力？　
(A)凸輪　(B)齒輪　(C)軸承  (D)導螺桿

(　 　)5.一齒輪與另一齒輪傳動時，在節圓部位之接觸情形，是屬於　
(A)滑動接觸傳動　(B)推動接觸傳動　(C)滾動接觸傳動　(D)非接觸傳動

(　 　)6.液壓機構之傳動是何種形式的傳動？　
(A)撓性中間連接物　(B)流體中間連接物　(C)直接接觸　(D)剛體中間連接物

(　 　)7.欲成為一連桿機構，所需之機件數至少應為　
(A)3　(B)4　(C)5  (D)6

(　 　)8.如右圖所示的運動鏈，設機件數為N，對偶數為P，則N與P分別為多少？　
(A) N = 6，P = 7  (B)N = 5，P = 6　(C)N = 5，P = 7　(D)N = 6，P = 6

(　 　)9.有一四線螺紋，其螺距為2mm，設導程角（lead angle）為，已知tan=1 / 3π，則節圓直徑為多少mm？　
(A)12　(B)24  (C)16　(D)8　mm

(　 　)10.在工廠所說的一般螺紋直徑，係指它的　
(A)基圓直徑  (B)外徑　(C)底徑　(D)節圓直徑

(　 　)11.有一雙線螺紋之螺栓，其導程為2mm，則相配合之螺帽每旋轉兩圈前進或後退　
(A)8  (B)2　(C)6　(D)4　mm

(　 　)12.錐形管螺紋，其錐度為　
(A)1：32  (B)1：16　(C)1：20　(D)1：12

(　 　)13.一公制螺栓其螺紋標示為LH 2N M18×2－1，若螺栓上某點沿螺紋旋轉一周，則在螺栓軸線方向移動多少mm？　
(A)2　(B)4　(C)1　(D)18

(　 　)14.如下列各選項的圖示中，若W為抵抗力（輸出力，且為重力場方向），F為作用力（輸入力），則有關螺旋的機械利益與下列哪一圖類似？

(A)　          (B)           (C)　           (D)

(　 　)15.若有兩支螺桿連接在一起，當螺桿上的兩螺紋之方向相同，但導程不同時，稱為　
(A)雙線螺紋  (B)複式螺旋　(C)差動螺旋　(D)單線螺紋

(　 　)16.有一螺旋千斤頂，其螺桿為雙螺紋，螺距為10mm，手柄作用之力臂為200mm，已知此千斤頂之機械利益為12，則其機械效率為多少%？　
(A)50　(B)60　(C)40　(D)75

(　 　)17.一般而言，直徑在多少mm以上之螺旋連接件即稱為螺栓？　
(A)6.4　(B)9.6　(C)3.2　(D)12.8mm

(　 　)18.兩端均製有螺紋之桿稱為　
(A)基礎螺絲  (B)螺釘　(C)柱頭螺栓　(D)螺栓

(　 　)19.欲將上下兩片各12mm厚之鋼板以貫穿螺栓及螺帽鎖緊，已知螺栓之規格為M12×1.75，螺帽厚度為12mm，則此螺栓之長度最少應為　
(A)36  (B)24　(C)12　(D)16　mm

(　 　)20.固定機器底座於地面上時，使用　
(A)貫穿螺栓　(B)地腳螺栓　(C)柱頭螺栓　(D)滾珠螺栓

(　 　)21.在螺帽與螺栓間裝上一彈簧墊圈，最主要之目的為　
(A)使容易清潔　(B)配合粗胚面  (C)阻止螺帽鬆脫  (D)增加美觀

(　 　)22.16輕級平墊圈的註記中，16係指墊圈之　
(A)外徑　(B)厚度  (C)平均直徑　(D)內徑

(　 　)23.#404半圓鍵，其鍵直徑及鍵寬分別為　
(A)1/4”，1/8” (B)1/8”，1/32”　(C)1/2”，1/16”　(D)1/2”，1/8”

(　 　)24.傳達軸扭轉力矩的方鍵，作用於方鍵材料上的工作應力包括　
(A)剪切及拉伸應力　(B)壓縮及拉伸應力　(C)壓縮、拉伸及剪切應力  (D)剪切及壓縮應力

(　 　)25.軸與齒輪以平鍵緊固結合在一起，以傳達動力，則有關此平鍵上之壓應力與剪應力的敘述，下列何者正確？　
(A)依軸的旋轉方向不同，平鍵上的壓應力可大於或小於剪應力  (B)平鍵上的壓應力大於剪應力　(C)平鍵上的壓應力等於剪應力　(D)平鍵上的壓應力小於剪應力

(　 　)26.如消防滅火器之提把與開關，平時連接於原位，使用時拆卸最方便之銷型式為　
(A)定合銷　(B)快釋銷  (C)開口銷　(D)彈簧銷

(　 　)27.在斜銷或錐形銷之錐度尺度中，其公制錐度為　
(A)1：96  (B)1：100　(C)1：50　(D)1：48

(　 　)28.下列有關彈簧功用的敘述，何者錯誤？　
(A)防止螺帽鬆脫  (B)儲存能量　(C)吸收震動　(D)產生作用力

(　 　)29.錐形彈簧壓縮時，最初壓縮變形較大的部分是　
(A)大中小直徑皆相同  (B)小直徑　(C)大直徑　(D)中直徑

(　 　)30.鑽床之進刀把手，當鑽完孔後，把手能自動回彈，此種彈簧為　
(A)拉伸彈簧　(B)錐形彈簧　(C)蝸旋扭轉彈簧  (D)螺旋壓縮彈簧

(　 　)31.螺旋彈簧之線圈外徑為40mm，彈簧線的直徑為2mm，則彈簧指數為　
(A)19　(B)20　(C)22  (D)21

(　 　)32.有一螺旋壓縮彈簧，施以100N之壓力時，量得彈簧長度為90mm；施以250N之壓力時，量得彈簧長度為60mm；則施以300N之壓力時，此彈簧之長度應為多少mm？　
(A)55  (B)40　(C)50　(D)45

(　 　)33.表面充以石墨或其他固體潤滑劑作為襯套之軸承為　
(A)整體軸承　(B)多孔軸承　(C)空氣軸承　(D)無油軸承

(　 　)34.錐形滾子軸承除能承受較大徑向負荷外，亦可　
(A)承受單一軸向負荷　(B)重負荷下，可自動調整中心位置  (C)承受偏心軸向負荷　(D)承受雙向軸向負荷

(　 　)35.軸承號碼6403，其內徑為　
(A)4　(B)20  (C)15　(D)17　mm

(　 　)36.下列滾珠軸承編號中，何者之內徑為60mm？　
(A)6060　(B)6212  (C)6006　(D)6210

(　 　)37.聯結不在同一直線之兩平行軸，應使用下列何種聯軸器較佳？　
(A)賽勒氏錐形聯結器　(B)萬向接頭　(C)凸緣聯結器　(D)歐丹聯結器

(　 　)38.使用於連接不平行且相交的兩軸之聯結器應為　
(A)套筒聯結器　(B)凸緣聯結器　(C)萬向接頭　(D)歐丹聯結器

(　 　)39.汽車傳動軸上，所用萬向接頭至少有幾個，方可使主動軸與從動軸之轉速相同？　
(A)1　(B)2　(C)3　(D)4個

(　 　)40.下列何種離合器是藉離心力以傳送動力？　
(A)乾流體離合器  (B)圓盤離合器　(C)錐形離合器　(D)電磁離合器