| 新北高工 106學年度第一學期第一次段考機械材料 __________年__________班座號__________姓名__________(不使用答案卡) | 總分 |
| --- | --- |

一、單選題 (25題每題2分共50分)

（　　　）1.下列何種金屬熔點最高？　(A)鋁　(B)銅　(C)鐵　(D)鎢

（　　　）2.合金之熔點較其成分金屬為　(A)低　(B)高　(C)不變　(D)不一定

（　　　）3.下列何種金屬導電度最高？　(A)鋁　(B)銀　(C)銅　(D)鐵

（　　　）4.下列何者是黃銅主要的合金元素？　(A)碳　(B)鋅　(C)錫　(D)金

（　　　）5.下列何種組織為面心立方格子？　(A)-Fe　(B)-Fe　(C)-Fe　(D)-Fe

（　　　）6.金屬之結晶構造中富有展性及延性者為　(A)面心立方格子　(B)體心立方格子　(C)六方密格子　(D)鑽石型格子

（　　　）7.金、銀、銅、鋁之結晶格子為　(A)BCC　(B)FCC　(C)SC　(D)HCP

（　　　）8.長形且斷面相同之鋁合金工件（條、管），最適合以下列何種方法製造？　(A)鍛造　(B)擠製　(C)滾軋　(D)拉製

（　　　）9.一般比重大於　(A)2　(B)3　(C)4　(D)5　之金屬為重金屬

（　　　）10.一種金屬和另一種以上的金屬或非金屬融合，而具有金屬性質的物質，稱為　(A)半金屬　(B)非金屬　(C)合金　(D)粉末冶金

（　　　）11.下列何者非不鏽鋼主要的成分？　(A)Cu　(B)Ni　(C)Cr　(D)Fe

（　　　）12.金屬同素變態是因為　(A)結晶格子　(B)物理性質　(C)化學性質　(D)機械性質　發生變化

（　　　）13.純鐵在常溫的結晶構造為　(A)面心立方格子　(B)體心立方格子　(C)六方密格子　(D)體心正方格子

（　　　）14.將1克的物質加熱升溫1C時所需的熱量（以卡表示），稱為　(A)比重　(B)導熱度　(C)比熱　(D)熱含量

（　　　）15.比重為物體重量和同體積水之重量比，請問水應於何種溫度下進行比重測定？　(A)0°C　(B)4°C　(C) 4°C　(D)20°C

（　　　）16.下列金屬中，正確之導熱度順序為何？　(A)銀>鋁>銅　(B)鋁>銅>銀　(C)銅>鋁>銀　(D)銀>銅>鋁

（　　　）17.一般金屬中導電率與導熱率最高的是　(A)銅　(B)銀　(C)鋁　(D)金

（　　　）18.二種金屬在固體狀態下完全溶解，形成一種　(A)金屬間化合物　(B)固溶體　(C)混合物　(D)共晶

（　　　）19.下列何者為塑性變形加工方法？　(A)鍛造　(B)滾軋　(C)壓製　(D)以上皆是

（　　　）20.下列何種結晶構造延展性較佳？　(A)體心立方格子　(B)面心立方格子　(C)六方密格子　(D)斜方晶格子

（　　　）21.下列何者為非面心立方格子之材料？　(A)鎳　(B)鉛　(C)金　(D)鎂

（　　　）22.材料在外力作用下會產生變形，但是當外力取消後，材料變形會消失並且能完全恢復原來形狀的能力稱為　(A)彈性變形　(B)塑性變形　(C)彈塑性變形　(D)硬性變形

（　　　）23.能代表整個結晶格子之性質的最小立體格子，稱為　(A)單位格子　(B)晶粒　(C)結晶格子　(D)單位晶粒

（　　　）24.下列常見的碳化鎢刀具為何種金屬元素組合而成？　(A)銅和錫　(B)銅和鋅　(C)鐵、碳、鎳、鉻　(D)鐵、碳、鎢、鈷

（　　　）25.純鐵若溫度加熱至1395℃，則變態為　(A)高溫體心立方體肥粒體　(B)面心立方體沃斯田體　(C)面心立方體肥粒體　(D)體心立方體沃斯田體

二、填充題 (25格每格2分共50分)

1.一般固溶體可分____________及____________兩種。

2.純鐵的同素異形體有_________________、________________及_______________三種。(請寫英文名稱)

3.含碳量___________%以上，稱為鑄鐵。

4.含碳量介於________% ~ _________%，稱為高碳鋼。

5.含碳量介於_________% ~ _________%，稱為低碳鋼。

6.純鐵由FCC(沃斯田體) 結晶組織轉變為高溫BCC(肥粒體)結晶組織的溫度為幾度？_____________度

7.純鐵磁性消失的溫度為幾度？_______________度

8.市售304不銹鋼的成分為鐵、碳、及何種金屬元素的構成： ________元素含_______%  及_________元素含_______%

9.請寫出以下金屬結晶構造的對應名稱、所包含的原子數量及其特性。

_______ 格子，______顆原子。    ________ 格子，_______顆原子。  _________ 格子，_______顆原子。

特性：_____________________     特性：_______________________特性：_____________________