一、 單選題（每題2.5分‧共100分）                                                          請使用電腦卡作答

（　 　）1.家庭用縫紉機上，常用　(A)平皮帶　(B)V形皮帶　(C)特殊皮帶　(D)圓形皮帶

【課本練習題.】

（　 　）2.有關圓盤與滾子之傳動裝置，下列何者錯誤？　(A)圓盤為主動　(B)滾子為主動　(C)可改變速比　(D)可改變從動輪轉向

【龍騰自命題.】

（　 　）3.鏈輪的轉速比應保持　(A)1：5　(B)3：7　(C)1：7　(D)5：12　以內【龍騰自命題】

（　 　）4.平環鏈係由多個　(A)日字形　(B)8字形　(C)圓形　(D)橢圓形　的鏈環所組合而成

【龍騰自命題】

（　 　）5.工業上常用之鏈條可分為三大類，即起重鏈、輸送鏈及　(A)動力傳達鏈　(B)環鏈　(C)無聲鏈　(D)塊狀鏈【龍騰自命題.】

（　 　）6.如無滑移，二圓錐形摩擦輪底圓之半徑與其轉數　(A)不成比例　(B)成正比例　(C)成反比例　(D)相加成一常數

【龍騰自命題.】

（　 　）7.由於皮帶與皮帶輪間之滑動，從動輪之迴轉速度減少約　(A)2～3％　(B)5～8％　(C)8～10％　(D)10～15％

【龍騰自命題.】

（　 　）8.下列何種傳動不會產生滑動的現象？　(A)平皮帶　(B) V形皮帶　(C)圓皮帶　(D)齒形皮帶

【隨堂講義.】

（　 　）9.皮帶傳動時，皮帶與帶輪的接觸角不得小於　(A)200°　(B)180°　(C)150°　(D)120°

【龍騰自命題.】

（　 　）10.平皮帶傳動軸相距1000mm，二平皮帶輪之外徑各為d=400mm，D=600mm，試求其開口帶之皮帶長度？　(A)382mm　(B)358mm　(C)3820mm　(D)3580mm

【龍騰自命題.】

（　 　）11.一圓柱形摩擦輪之直徑為50cm，轉速為600rpm，接觸處之正壓力為3000N，摩擦係數為0.2，則其傳動功率為多少kW？　(A) 5π　(B) 4π　(C) 3π　(D) 2π  kW

【課本練習題.】

（　 　）12.兩圓錐輪之角速度或迴轉速與兩輪直徑成　(A)正比　(B)反比　(C)平方成正比　(D)平方成反比

【課本練習題.】

（　 　）13.下列何者為最常用之動力鏈條？　(A)滾子鏈　(B)無聲鏈　(C)塊狀鏈　(D)平環鏈

【課本練習題.】

（　 　）14.用於速度高的動力傳達所使用的鏈為　(A)塊狀鏈　(B)鈎鏈　(C)無聲鏈　(D)滾子鏈

【課本練習題.】

（　 　）15.兩皮帶輪之直徑分別為198mm及100mm，設皮帶厚度為2mm，若大輪轉速為1020rpm，滑動損失為2％，則從動小輪之轉速約為若干rpm？　(A)960　(B)980　(C)1800　(D)1960

【課本練習題.】

（　 　）16.有一帶圈之設計強度為2kg/mm，若在帶圈傳動中，帶圈緊邊張力為200kg，鬆邊張力為125kg，主動輪外徑100cm，轉數為450rpm，傳達功率為　(A) 6.5π PS　(B) 7π PS　(C) 7.5π PS　(D) 8π  PS【龍騰自命題.】

（　 　）17.兩圓柱形摩擦輪，兩軸相互平行且迴轉方向相同，軸心距，若兩摩擦輪間無滑動，且小摩擦輪的轉速為大摩擦輪的3倍，則小摩擦輪的直徑為多少？　(A)15　(B)25　(C)50　(D)75

【100年歷屆試題.】

（　 　）18.有關模數、徑節、周節的相互關係，下列何者正確？　(A)MPd=1 mm　(B)MPd=25.4 mm　(C)PcPd=M　(D)PcD=T

【隨堂測驗.】

（　 　）19.齒輪傳動中，若兩軸互相平行，其應採用何種齒輪？　(A)正齒輪　(B)斜齒輪　(C)蝸輪蝸桿　(D)戟齒輪

【龍騰自命題.】

（　 　）20.兩嚙合外齒輪之齒數分別為40及80，而其模數均為1.5，則其中心距為　(A)60mm　(B)90mm　(C)120mm　(D)180mm

【龍騰自命題.】

（　 　）21.嚙合轉動時會產生軸向力的是　(A)正齒輪　(B)人字齒輪　(C)螺旋齒輪　(D)針輪

【龍騰自命題.】

（　 　）22.若一雙線蝸桿之轉速為100rpm，傳達之蝸輪轉速為8rpm，則蝸輪齒數為　(A)20齒　(B)25齒　(C)30齒　(D)40齒【龍騰自命題.】

（　 　）23.兩相嚙合的正齒輪，其節圓相切之點稱為　(A)節點　(B)切點　(C)交點　(D)接觸點

【課本練習題.】

（　 　）24.齒頂圓直徑等於　(A)基圓直徑＋2倍齒冠　(B)基圓直徑－2倍齒冠　(C)節圓直徑－2倍齒冠　(D)節圓直徑＋2倍齒冠

【課本練習題.】

（　 　）25.我國國家標準，齒輪之壓力角為多少度？　(A)14.5°　(B)15°　(C)20°　(D)22.5°

【課本練習題】

（　 　）26.下列關於齒輪的敘述，何者不正確？　(A)兩嚙合齒輪之節圓必相切於一固定點，此點稱為節點　(B)節圓之直徑簡稱為節徑　(C)周節等於齒間與齒厚之和　(D)兩嚙合齒輪之工作深度等於齒冠與齒根之和

【099年歷屆試題.】

（　 　）27.兩內接圓柱摩擦輪，已知大輪直徑為小輪直徑的三倍，而兩輪軸心相距120mm，則大摩擦輪之直徑為多少mm？　(A)120　(B)180　(C)240　(D)360 mm

【095年歷屆試題.】

（　 　）28.二平行軸間的轉速比需絕對精確，但軸間距離甚遠時，最佳的傳動方式為　(A)螺旋齒輪　(B)鏈條　(C)三角皮帶　(D)鋼索

【隨堂測驗.】

（　 　）29.純粹滾動接觸之二圓錐形摩擦輪中，其每分鐘轉速與　(A)半頂角的正弦值成反比　(B)半頂角的餘弦值成正比　(C)半頂角的正弦值成正比　(D)半頂角的餘弦值成反比【隨堂測驗.】

（　 　）30.一皮帶輪的直徑為60 cm，轉速為200 rpm，若在無滑動情況下，此皮帶所傳達的功率為4.71 kW，且皮帶的緊邊拉力為1000 N，試求皮帶的鬆邊拉力約為多少N？　(A)250　(B)325　(C)450　(D)525

【101年歷屆試題.】

（　 　）31.外切圓柱形摩擦輪的A輪半徑為20cm，每分鐘100轉，B輪半徑為80cm，則每分鐘　(A) 15轉　(B) 25轉　(C) 35轉　(D) 45轉

【隨堂講義.】

（　 　）32.無聲鏈之鏈輪齒片，其齒形為　(A)斜直邊　(B)圓弧　(C)漸開線　(D)擺線

【隨堂講義.】

（　 　）33.為了使磨損均勻，鏈輪齒數最好為　(A)奇數　(B)偶數　(C)奇數、偶數皆可　(D) 25齒以下用奇數，25齒以上用偶數

【隨堂講義.】

（　 　）34.實際上用齒輪做動力傳送時，其接觸率不得小於　(A)0.7　(B)1.0　(C)1.4　(D)3.2

【龍騰自命題.】

（　 　）35.帶輪傳動中，若F1為緊邊張力，F2為鬆邊張力，則有效挽（拉）力為　(A) 2F1－F2　(B) F1+F2　(C) F1－F2　(D) F1×F2

【龍騰自命題.】

（　 　）36.一壓力角之公制全深齒正齒輪，其齒冠等於模數，齒根等於1.25倍模數。若齒深為，外徑為，則其齒數應為多少？　(A)29　(B)30　(C)31　(D)32 齒

【100年歷屆試題.】

（　 　）37.工程或機械常用之大負荷齒輪，其齒輪曲線是　(A)正擺線　(B)內擺線　(C)外擺線　(D)漸開線

【隨堂講義.】

（　 　）38.機車上的鏈條是採用　(A)無聲鏈　(B)平環鏈　(C)塊狀鏈　(D)滾子鏈

【隨堂測驗.】

（　 　）39.三角皮帶有M、A、B、C、D及E六種標準截面尺寸，其中　(A)以A為最大，E為最小　(B)以M為最大，D為最小　(C)以M為最小，E為最大　(D)以C為最大，A為最小

【龍騰自命題.】

（　 　）40.下列何種齒輪組可得到較大減速比？　(A)正齒輪組　(B)蝸桿蝸輪組　(C)行星齒輪組　(D)冠狀齒輪組【隨堂測驗.】