| 新北高工 106學年度第一學期第二次段考機械材料 __________年__________班座號__________姓名__________(使用答案卡) | 總 分 |
| --- | --- |

一、選擇題 (40題 每題2.5分 共100分)

（　　 ）1.共析鋼含碳量為　(A)0.025％以下　(B)0.8％　(C)4.3％　(D)6.67％

【課本練習題.】

（　 　）2.純鐵含碳量為何？　(A)0.02%以下　(B)0.8%　(C)4.3%　(D)6.67%

（　 　）3.現代煉鋼爐中最進步的一種煉鋼方式是何種煉鋼爐？　(A)轉爐　(B)平爐　(C)電爐　(D)高爐

【龍騰自命題.】

（　 　）4.下列何種煉鋼法因熔池大，可煉製百噸鋼水，產量比較高？　(A)轉爐煉鋼法　(B)平爐煉鋼法　(C)電爐煉鋼法　(D)坩鍋爐煉鋼法

【龍騰自命題.】

（　 　）5.下列敘述平爐煉鋼法何者有誤？　(A)又稱為西門子－馬丁法　(B)熔池大，可煉製百噸鋼水　(C)煉出的鋼質量不穩定是其缺點　(D)產量比較高，但時間比較長

（　 　）6.冷卻至常溫時之正常化組織為波來體與雪明碳體之鋼稱為　(A)亞共析鋼　(B)共析鋼　(C)過共析鋼　(D)工具鋼

【龍騰自命題.】

（　 　）7.在設計上何種強度被當作是一個受力大小的極限，用來判斷結構的破壞與否？　(A)比例極限　(B)彈性極限　(C)降伏強度　(D)抗拉強度

（　 　）8.下列何者不是高速鋼車刀主要組成金屬元素？　(A)鎢　(B)鉻　(C)鈦　(D)釩

（　 　）9.純鐵若溫度加熱至1395℃，則原子結構關係為　(A)BCC→FCC　(B)BCC→BCC　(C)FCC→BCC　(D)FCC→FCC

【課本練習題.】

（　 　）10.純鐵若溫度加熱至768℃時，下列敘述何者正確？　(A)原子結構同樣是BCC不變，磁性急劇下降　(B)原子結構同樣是BCC不變，磁性急劇上升　(C)原子結構改變，磁性急劇下降　(D)原子結構改變，磁性急劇上升

（　 　）11.含碳量為0.02～0.80%之鋼稱為　(A)亞共析鋼　(B)共析鋼　(C)過共析鋼　(D)工具鋼

（　 　）12.下列何者非用於冶煉鑄鋼？　(A)轉爐　(B)平爐　(C)電爐　(D)高爐

【龍騰自命題.】

【龍騰自命題.】

【龍騰自命題.】

（　 　）13.中碳鋼含碳量為何？　(A)<25%　(B)≤0.25%　(C)0.3%～0.60%　(D)>0.60%

（　 　）14.下列敘述維克氏硬度試驗何者有誤？　(A)使用金鋼石圓錐壓痕器　(B)符號以HV表示　(C)適用於較大工件和較深表面層的硬度測定　(D)用於測試小型精密零件的硬度

【龍騰自命題.】

（　 　）15.下列敘述蕭氏硬度試驗何者有誤？　(A)是一種靜態硬度試驗法　(B)符號用HS表示　(C)體積小、重量輕與攜帶方便等優點　(D)適合現場檢驗

（　 　）16.下列磁粉探傷檢測工作敘述何者有誤？　(A)設備簡單、操作容易　(B)應用於鋼結構及管線銲道內部品質，如孔隙、夾雜物、氣孔或成分之偏析等檢測　(C)適於薄壁件或銲縫表面裂紋的檢驗　(D)適用於非強磁性材料的檢驗

【課本練習題.】

（　 　）17.下列何者不屬於非破壞性試驗？　(A)超音波檢測　(B)放射線檢測　(C)磁粉探傷檢測　(D)金相試驗

【龍騰自命題.】

【龍騰自命題.】

（　 　）18.生鐵冶煉中熔劑主要目的為　(A)增加燃燒溫度　(B)使雜質熔化成浮渣　(C)增加冶煉速度　(D)減少煙害

（　 　）19.拉伸試驗主要目的在檢驗材料何種機械性質？　(A)強度和延性　(B)硬度　(C)韌性　(D)彈性

【課本練習題.】

（　 　）20.金相試驗需要一定的步驟，若A表示取樣切割；B表示粗磨與嵌模；C表示拋光；D表示腐蝕；E表示顯微鏡觀察。正確步驟為　(A)ACDBE　(B)ABCDE　(C)ACBDE　(D)ADBCE

（　 　）21.金屬材料在無限多次交變載荷作用下，而不破壞的最大應力稱為　(A)衝擊強度　(B)疲勞強度　(C)潛變強度　(D)抗壓強度

【課本練習題.】

（　 　）22.材料受到拉伸應力下，能延伸成細絲而不斷裂的能力稱為　(A)延性　(B)展性　(C)硬度　(D)彈性

【課本練習題.】

（　 　）23.當一材料受力時，若應力值小於何種強度，則材料的變形屬於彈性變形？　(A)降伏強度　(B)抗拉強度　(C)抗壓強度　(D)斷裂強度

【龍騰自命題.】

（　 　）24.材料在破裂前所能吸收的能量與體積的比值稱為　(A)延性　(B)韌性　(C)硬度　(D)彈性

（　 　）25.材料在彈性限度內受外力變形後，能恢復原來形狀的能力稱為　(A)延性　(B)韌性　(C)硬度　(D)彈性

【龍騰自命題.】

【課本練習題.】

【課本練習題.】

（　 　）26.熔鐵爐是用來冶煉　(A)生鐵　(B)鑄鐵　(C)鑄鋼　(D)合金鋼

【課本練習題.】

（　 　）27.煉鋼爐中最有效率的是何種煉鋼爐？　(A)轉爐　(B)平爐　(C)電爐　(D)高爐

（　 　）28.純鐵若溫度加熱至幾度時，則原子結構為FCC變為BCC？　(A)723℃　(B)768℃　(C)910℃　(D)1395℃

【龍騰自命題.】

（　 　）29.亞共析鋼冷卻至常溫時，其正常化組織為　(A)肥粒體＋波來體　(B)肥粒體＋雪明碳體　(C)波來體　(D)波來體＋雪明碳體

【課本練習題.】

（　 　）30.含碳量為0.80％之鋼稱為　(A)亞共析鋼　(B)共析鋼　(C)過共析鋼　(D)工具鋼

【課本練習題.】

（　 　）31.常溫時是肥粒體與雪明碳體混合組織，稱為　(A)波來體　(B)沃斯田體　(C)粒滴斑體　(D)糙斑體

【課本練習題.】

（　 　）32.含碳量為0.80～2.0%之鋼稱為　(A)亞共析鋼　(B)共析鋼　(C)過共析鋼　(D)工具鋼

（　 　）33.純鐵若溫度加熱至攝氏1395℃，則組織平衡關係為　(A)α-Fe→α-Fe　(B)α-Fe→γ-Fe　(C)γ-Fe→δ-Fe　(D)γ-Fe→Fe3C【龍騰自命題.】【龍騰自命題.】

【龍騰自命題.】

【龍騰自命題.】

（　 　）34.疲勞是存在於結構受動態或規律性變動應力時的一種破損形式，下列何種較不需做疲勞試驗？　(A)橋樑　(B)連桿　(C)彈簧　(D)鋼筆套

【龍騰自命題.】

（　 　）35.純鐵結晶組織為　(A)肥粒體　(B)肥粒體與波來體混合　(C)波來體　(D)粒滴斑體

（　 　）36.生鐵冶煉中是從爐頂不斷地裝入赤鐵礦石、焦炭燃料及何種熔劑？　(A)矽酸鈉　(B)環氧樹脂　(C)石灰石　(D)骨灰

【龍騰自命題.】

【龍騰自命題.】

（　 　）37.亞共析鋼常溫的結晶組織為　(A)肥粒體與波來體　(B)波來體與雪明碳體　(C)粒滴斑體與雪明碳體　(D)粒滴斑體、波來體與雪碳體

【龍騰自命題.】

（　 　）38.過共析鋼常溫的結晶組織為　(A)肥粒體與波來體　(B)波來體與雪明碳體　(C)粒滴斑體與雪明碳體　(D)粒滴斑體、波來體與雪明碳體

（　 　）39.金屬材料在外力作用下，抵抗永久變形和斷裂的能力稱為　(A)強度　(B)硬度　(C)延性　(D)比熱

【課本練習題.】

（　 　）40.對於塑性材料是最大均勻塑性變形的抵抗能力稱為　(A)降伏強度　(B)抗拉強度　(C)抗壓強度　(D)斷裂強度