一、選擇題20題(每題3分)

(   )  1. 溢出型壓縮成形模具主要優點為 (A)尺寸精確 (B)成形速度快 (C)模具構造簡單(D)成形品密度高。

(   )  2. 轉移成形模具中，塑料受壓力最大的是 (A)溢出型模具 (B)防溢型模具 (C)半溢出型模具(D)半防溢型模具。

(   )  3. 三板式模具是在兩板模具上加上一塊 (A)間隔板 (B)澆道脫料板 (C)可動側模板(D)承板。

(   )  4. 二板式模具可分開為固定側及可動側部位稱為 (A)間隔塊 (B)安裝板 (C)分模面(D)定位環。

(   )  5. 模具模板合模時，內部凹凸配合形成的空間稱為(A)模孔 (B)襯套 (C)承板(D)型腔。

(   )  6. 塑膠模具模板開閉時做引導定位工作的零件是(A)定位環 (B)歸位銷(C)導銷(D)止銷。

(   )  7. 塑膠模具上使用的頂出銷，其斷面形狀何者最理想(A)正方形 (B)長方形(C)圓形(D)三角形。

(   )  8. 塑膠模具上使用的頂出銷，其斷面形狀何者最理想(A)正方形 (B)長方形(C)圓形(D)三角形。

(   )  9. 塑膠模具在開模閉合時，使頂出裝置恢復到正常位置的零件是 (A)頂出銷 (B)復歸銷(C)拉料銷(D)止銷。

(   )  10. 為了使成形品容易從模具中頂出，減小成形品與模具摩擦，在頂出方向的成形品表面必須有(A)凹陷(B)脫模斜度(C)圓角(D)凸穀。

(   )  11. 塑膠成形品上使用之螺紋，其螺距應避免小於(A)0.1(B)0.2(C)0.4(D)0.8 mm。

(   )  12. 豎澆道通常自塑料進入處向模具內伸進的方向直徑逐漸擴大，其目的為 (A)冷卻較快(B)提高溫度(C)脫模(D)排氣。

(   )  13. 豎澆道入口端的直徑與射出成形機的噴嘴口直徑相比應(A)較小(B)較大(C)一致(D)無關。

(   )  14. 澆口較大在射出成形時會發生 (A)充填不足(B)塑料燒焦(C)殘留應力(D)收縮下陷。

(   )  15. 設於豎澆道末端及橫澆道分叉部位，用以容納冷凝塑料的是(A)澆口(B)排氣孔(C)型腔(D)冷料井。

(   )  16. 塑料直接由豎澆道進入型腔的澆口是(A)標準澆口(B)針點澆口(C)非限制澆口(D)垂片澆口。

(   )  17. 塑料流動時摩擦最小，熱損失最小的橫澆道斷面形狀是 (A)正方形(B)梯形(C)U字形(D)圓形。

(   )  18. 理想的排氣孔位置，是在型腔中(A)塑料最後到達處(B)塑料流入處(C)塑膠會溢流處(D)接近中央處。

(   )  19. 面積較大的平板狀成形品，塑料以平行方向流入型腔，充填均勻，可使用 (A)環形澆口 (B)盤形澆口(C)垂片澆口(D)膜狀澆口。

(   )  20. 過小的橫澆道會造成(A)成形品充填不足(B)浪費塑料(C)成形品產生毛邊(D)作業時間延長。

二、簡答題4題(每題10分)

一、說明射出成形的加工方式。

二、說明三板模開模的動作。

三、說明塑料在模具流道系統的充填過程。

四、說明成形時排氣的目的為何?