一、單選題: 共40題,每題2.5分

（    ） 1.一對外接正齒輪，模數為2，大齒輪齒數為40，中心距離為60 mm，小齒輪齒數為
(A)15　(B)20　(C)25　(D)30。

（    ） 2.一雙線螺旋起重機之螺旋以30 rpm之速度迴轉，100牛頓之重物於20秒內被舉起10 cm，若其機械效率為80%，則螺旋之節距為多少mm？
(A)4　(B)5　(C)8　(D)10。

（    ） 3.鍵在裝配時有自動調心的是
(A)平鍵　(B)斜鍵　(C)半圓鍵　(D)鞍形鍵

（    ） 4.下列有關機構之敘述，何者正確？
(A)必為四連桿構成　(B)必為五連桿構成　(C)為活動機件與固定機件之集合體　(D)內部之相對運動不可預期。

（    ） 5.裝配於軸的外徑溝槽中或裝配於機件之內孔中，可防止機件產生軸向運動者為
(A)O形環　(B)扭桿彈簧　(C)圓盤形彈簧　(D)扣環

（    ） 6.使用鏈條傳動，若鏈條之緊邊張力為800 N，主動輪齒數為50齒，轉速600 rpm，鏈條節距10 mm，則可傳送之功率為若干kW？
(A)2　(B)4　(C)8　(D)16。

（    ） 7.下列關於聯結器敘述，何者錯誤？
(A)剛性聯結器所連接兩軸必須在同一軸線上，且不允許有角度偏差　(B)套筒聯結器構造最簡單，通常用於輕負荷動力傳動　(C)歐丹聯結器連接兩傳動軸，其角速度相等，是一種剛性聯結器　(D)萬向接頭連接兩軸，其夾角愈大則轉速比變化愈大。

（    ） 8.如圖所示之連桿組為何種鏈？

(A)呆鏈　(B)固定鏈　(C)拘束運動鏈　(D)無拘束運動鏈。

（    ） 9.下列敘述何者為非？
(A)為求傳動效率與速度可使用滾珠螺紋　(B)圓螺紋為連接用螺紋　(C)愛克姆螺紋主要用於機件之鎖固　(D)虎鉗之螺桿為得較大之鎖緊力通常使用方形螺紋。

（    ） 10.有一正齒輪其齒數為60，模數為2 mm，壓力角為20°及加工預留量為2 mm，求齒輪毛胚尺寸應為多少？
(A)124 mm　(B)126 mm　(C)120 mm　(D)60 mm。

（    ） 11.有一組壓力角為20°之公制標準正齒輪，已知主動齒輪之外徑為60 mm，齒數為28齒，被動齒輪之外徑為40 mm，齒數為18齒，則其外接傳動之中心距離為多少mm？
(A)44　(B)46　(C)48　(D)50。

（    ） 12.下列敘述何者是錯誤的？
(A)相同周節與齒數之漸開線齒比擺線齒之強度高　(B)擺線齒輪之壓力角會隨接觸點之改變而變化　(C)擺線齒之製造比漸開線齒困難　(D)兩擺線齒輪之周節與壓力角相等即可互換。

（    ） 13.一組平皮帶輪傳動，若兩輪直徑分別為D、d，軸心距為C，則交叉帶的皮帶長度比開口帶長約
(A)　(B)　(C)　(D)。

（    ） 14.一壓力角20°之公制全深齒正齒輪，其齒冠等於模數，齒根等於1.25倍模數。若齒深為9 mm，外徑為128 mm，則其齒數應為多少？
(A)29　(B)30　(C)31　(D)32。

（    ） 15.一皮帶輪於500 rpm時，可傳送功率5πkW，若其有效拉力為600 N 時，該輪直徑為
(A)5 cm　(B)10 cm　(C)50 cm　(D)100 cm。

（    ） 16.兩外切正齒輪相嚙合，中心距為72 cm，以小齒輪為主動輪，齒數為30，速比1/3，則模數為
(A)16　(B)24　(C)30　(D)12。

（    ） 17.長度相同的A、B兩拉伸彈簧，A的彈簧常數為20 N/cm，B的彈簧常數為30 N/cm，若忽略本身重量，則下列敘述何者錯誤？　
(A)A彈簧受60 N軸向荷重時伸長量為3 cm　(B)兩彈簧串聯互鉤後彈簧的組合總彈簧常數為12 N/cm　(C)兩彈簧串聯後承受60N荷重時總伸長量為5 cm　(D)承受相同荷重時B彈簧的伸長量為A彈簧的1.5倍。

（    ） 18.一半徑15 公分之皮帶輪傳動半徑10 公分之小輪，若大輪轉速為200 rpm時，則其上方皮帶的線速度為
(A)2公尺／秒　(B)3.14公尺／秒　(C)6.28公尺／秒　(D)9.42公尺／秒。

（    ） 19.一鏈輪傳動機構，兩軸中心距120 cm，鏈節長2 cm，兩鏈輪分別為40齒與24齒，求鏈條之節數若干？
(A)128　(B)154　(C)166　(D)182。

（    ） 20.兩齒數相等之正齒輪，齒數為36，若其漸進弧與漸遠弧相等，且皆等於周節，則其作用角為幾度？
(A)10　(B)18　(C)20　(D)25。

（    ） 21.一圓盤離合器，圓外徑為12 cm，內徑為8 cm，若盤面承受均勻的壓力為5 kPa，其摩擦係數為0.2，求此離合器傳遞之扭力矩為若干？
(A)31.4 N-cm　(B)45.5 N-cm　(C)52.3 N-cm　(D)62.3 N-cm。

（    ） 22.下列敘述何者正確？
(A)螺栓與螺帽間是屬於力鎖對　(B)車床床台於床軌之運動是屬於自鎖對　(C)方鍵與鍵槽是屬於自鎖對　(D)輪胎與地面間是屬於力鎖對。

（    ） 23.A及B兩鏈輪裝上鏈條作傳動，已知A輪轉速為300 rpm，其齒數為20齒，假設鏈條節距為20 mm，若傳動過程有10%的動力損耗掉，則鏈條之平均線速度為多少m/sec？
(A)2　(B)1.8　(C)1.5　(D)1。

（    ） 24.一螺旋拉伸彈簧，施加100 N的拉力時，彈簧的伸長量為4 mm；另一螺旋拉伸彈簧，施加150 N的拉力時，彈簧的伸長量為6 mm；若將此二彈簧串聯在一起，施加50 N的拉力時，此二彈簧的總伸長量為多少mm？
(假設以上施力均在兩彈簧的線性範圍內)
(A)1　(B)2　(C)4　(D)8。

（    ） 25.對機件與機構的敘述，下列何者正確？
(A)所有機件均須為剛體，彈簧會變形所以不是一個機件　(B)機構可以輸入能量而做功　(C)固定鏈或呆鏈可視為結構的一部份，也可視為一個機件　(D)軸承屬於一種機構。

（    ） 26.兩嚙合之外接正齒輪，模數為5，轉速比為2：1，輪軸中心距為225 mm，若小齒輪之輪齒作用角為18º，則該對齒輪的接觸率(contact ratio)為何？
(A)1.5　(B)1.6　(C)1.7　(D)1.8。

（    ） 27.兩正齒輪嚙合，轉向相同，齒數分別為45齒及60齒，其周節為6.28 mm，則兩軸之中心距為
(A)15 mm　(B)105 mm　(C)210 mm　(D)420 mm。

（    ） 28.一圓柱摩擦輪之直徑為50 cm，轉速為600 rpm，接觸處之正壓力為3000 N，摩擦係數為0.2，則可其傳動之最大功率約為多少 kW？
(A) 7.26　(B) 8.36　(C) 9.42　(D) 12.56。

（    ） 29.A、B兩個外接齒輪其軸心距36 cm，模數12，若A輪齒數為40，轉速為200 rpm，則B輪之轉速為
(A)200 rpm　(B)300 rpm　(C)400 rpm　(D)800 rpm。

（    ） 30.下列敘述何者錯誤？
(A)腳踏車的變速機構是屬於拘束運動鏈　(B)螺栓與螺帽的運動是一種簡單的機構　(C)軸承是固定機件無法傳達動力　(D)一對偶之自由度最多為5。

（    ） 31.一組開口皮帶輪傳動，主動輪直徑40公分，從動輪直徑80公分，中心距離200公分，則帶長為
(A)390.4公分　(B)490.4公分　(C)590.4公分　(D)690.4公分。

（    ） 32.雙線蝸桿節距6.28 mm，節徑50 mm，與齒數60之蝸輪嚙合，則中心距為
(A)65 mm　(B)85 mm　(C)145 mm　(D)175 mm。

（    ） 33.兩圓錐摩擦輪之軸線成正交，若主動輪轉速1000 rpm，從動輪之全頂角為60°，則從動輪之轉速為多少rpm？
(A)1000×sin60°　(B)1000×cos60°　(C)1000×tan30°　(D)1000×cot30°。

（    ） 34.下列關於滾子鏈條傳動敘述，何者錯誤？
(A)用於水平傳動時，鏈條應將其緊邊置於上方，鬆邊置於下方　(B)鏈輪輪齒數愈少，從動鏈輪轉速變動範圍也愈小　(C)鏈輪輪齒數過少，易生擺動及噪音；過多則易脫離鏈輪　(D)接觸角應在120以上，兩軸中心距離為鏈條節距20～50倍左右。

（    ） 35.一10 cm 直徑之軸，以帶輪傳動，帶輪上用一20×10×100 mm 長之鍵連結於軸上，轉速300 rpm 時傳達功率31.4 kW，則鍵上所受之剪應力為多少MPa？
(A)40　(B)20　(C)10　(D)5。

（    ） 36.大型而重要的機器為便於軸承磨損時之調整通常採用
(A)整體軸承　(B)四部軸承　(C)對合軸承　(D)滾動軸承

（    ） 37.螺紋標註為“M8×1.25”，其中「1.25」代表
(A)公制螺紋　(B)螺紋公稱直徑　(C)螺距　(D)螺紋長度。

（    ） 38.下列關於正齒輪之敘述，何者正確？
(A)漸開線標準正齒輪的模數愈大，其齒冠高愈小　(B)一對嚙合漸開線正齒輪的中心距離稍有變化，則基圓大小亦會改變　(C)漸開線齒輪的壓力角為定值，故較不容易產生振動與噪音　(D)漸開線齒輪之節圓大小固定，則作用弧與作用角成反比。

（    ） 39.一對漸開線正齒輪嚙合傳動，其輪齒自開始接觸至終止，其接觸點永遠落在何處？
(A)壓力線上　(B)節點上　(C)節圓上　(D)基圓上。

（    ） 40.下列敘述何者正確？
(A)定位銷之公制錐度為1：100　(B)開口銷多為硬質材料所製　(C)方鍵的鍵寬約為軸徑之最恰當　(D)鞍形鍵具有自動對正中心的作用。【隨堂講義.】