★使用電腦卡作答

一、 單選題（50題，每題2分‧共100分）

（　 　）1.有關產品的加工精度，下列何者不正確？(A)要符合經濟效益　(B)要達到功能性　(C)要有互換性　(D)愈精準愈好

【課本練習題.】

（　 　）2.高速切削是指高轉速主軸機器進行加工，可節省時間、提高精度及表面光度，一般而言轉速（rpm）多少以上，可稱為高速主軸？　(A)2000rpm　(B)3500rpm　(C)5000rpm　(D)8000rpm

【隨堂測驗.】

（　 　）3.鉋床鉋削工作中，其鉋程與回程時間比大約成　(A)2：3　(B)3：10　(C)3：2　(D)10：3　者為最多

【龍騰自命題】

（　 　）4.靈敏鑽床不同於立式鑽床之處為　(A)沒有自動進刀　(B)可用手壓進刀　(C)裝鑽容量大於13mm　(D)床台有進刀環

【龍騰自命題.】

（　 　）5.工廠中最常用的鑽頭是　(A)深孔鑽頭　(B)麻花鑽頭　(C)車體鑽頭　(D)階梯鑽頭

【龍騰自命題.】

（　 　）6.三線螺紋的螺距是1.5mm，則導程為　(A)4.5mm　(B)3mm　(C)1.5mm　(D)0.5mm

【龍騰自命題.】

（　 　）7.車床加工時，可在哪個部位裝上鑽頭進行鑽孔工作？　(A)刀具溜座　(B)主軸　(C)複式刀架　(D)尾座

【龍騰自命題.】

（　 　）8.切削加工機器中有車床、鑽床、銑床、鉋床及磨床等，平面、溝槽最適宜選用下列何種機器加工？　(A)車床　(B)鑽床　(C)銑床　(D)搪床

【課本練習題.】

（　 　）9.螺紋研磨所用的砂輪為　(A)成形砂輪　(B)盆形砂輪　(C)環形砂輪　(D)平直砂輪

【龍騰自命題.】

（　 　）10.下列何者不是積體電路發展方向？(A)增加電路集積度　(B)小的單位元件線寬　(C)擴大附加功能(D)小的晶圓面積

【龍騰自命題.】

（　 　）11.有關放電加工之優、缺點，下列敘述何者錯誤？　(A)不產生切削應力　(B)銅電極無法切削碳化物等高硬度材料　(C)電極會消耗，高精度工件需使用精修電極　(D)可自動化操作，一人看顧多部機器

【隨堂測驗.】

（　 　）12.刀具之韌性係指其　(A)耐磨性　(B)耐腐蝕　(C)耐衝擊強度　(D)耐抗拉強度

【龍騰自命題.】

（　 　）13.下列有關產品機件組裝的敘述，何者錯誤？　(A)人工組裝適合小批量生產　(B)高速自動組裝是利用專用的組裝機構進行　(C)機器人也可以被設定，抓取零件進行組裝　(D)愈複雜的裝配工作愈適合以電腦控制機械手臂進行組裝

【龍騰自命題.】

（　 　）14.螺紋標註符號「L－3N M8×1.25－6g5g」所代表的意義，下列敘述何者錯誤？　(A)左螺紋　(B)公差等級為3N　(C)公制螺紋　(D)螺紋大徑8mm

【課本練習題.】

（　 　）15.臥式銑床銑削溝槽時，應使用　(A)平銑刀　(B)鋸割銑刀　(C)凸圓銑刀　(D)側銑刀

【龍騰自命題.】

（　 　）16.用砂輪、調整輪、支持板組成工件夾持，加工時不須對正工件中心的磨床是　(A)偏心磨床　(B)定心磨床　(C)組合磨床　(D)無心磨床

【龍騰自命題.】

（　 　）17.大量生產形狀簡單的產品，適合採用下列何種製造方式？　(A)專用機器　(B)傳統工具機　(C)數控工具機　(D)彈性製造系統

【龍騰自命題.】

（　 　）18.拉床加工所受限制為何？　(A)刀具昂貴　(B)適用大量生產　(C)切削量受限制　(D)以上皆是

【龍騰自命題】

（　 　）19.粉末冶金加工時，為避免胚體內部密度差異太大，充填高度與胚體直徑比值，須限制在幾倍以內為佳？　(A)1.5倍　(B)2.5倍　(C)3.5倍　(D)4.5倍

【龍騰自命題.】

（　 　）20.材料內部的孔隙率大於多少百分比，即稱之為多孔性材料？　(A)5％　(B)10％　(C)15％　(D)20％

【龍騰自命題.】

（　 　）21.工件或刀具在每一個循環運動中或每一分鐘內所移動的距離稱之為　(A)進刀深度　(B)進給量　(C)切削比　(D)節距

【課本練習題.】

（　 　）22.之尺寸中，符號H7係表示下列何者之公差為7級公差？　(A)孔　(B)軸　(C)圓　(D)角

【龍騰自命題.】

（　 　）23.刀具做往復運動，對工件做平面或溝槽等加工的工具機是　(A)往復式鋸床　(B)弓鋸機　(C)鉋床　(D)衝床

（　 　）24.有一螺距為5mm的雙線螺紋，如右圖所示，若螺帽置於長度中間位置後右旋二圈，則螺帽

(A)向左端移動10mm　(B)向左端移動20mm　(C)向右端移動10mm　(D)向右端移動20mm

【龍騰自命題.】

【龍騰自命題.】

（　 　）25.臉盆、手機殼及鉛筆盒等，這些生活中常見的塑膠製品，係使用下列哪一種成形方法製作？　(A)壓縮成形之傳遞模法　(B)射出成形法　(C)擠製法　(D)旋轉成形法

【龍騰自命題.】

（　 　）26.切削量小之短工件，適用之拉床為　(A)推力拉床　(B)上拉拉床　(C)滑座拉床　(D)下拉拉床

【龍騰自命題.】

（　 　）27.進給速度快時要用　(A)軟砂輪　(B)硬砂輪　(C)極軟砂輪　(D)脆砂輪

【龍騰自命題.】

（　 　）28.彈性製造系統中之無人搬運車，簡稱為　(A)NCT　(B)AGV　(C)FMS　(D)CIM

【龍騰自命題.】

（　 　）29.具有探針裝置，用於不規則形狀工件及模具的複製銑削，是下列哪一種銑床？　(A)CNC銑床　(B)萬能銑床　(C)靠模銑床　(D)床台銑床

【龍騰自命題.】

（　 　）30.某金屬材料的最佳加工速度為314m/min，若以外徑100mm之六刃面銑刀銑切，銑床主軸以多少轉速最適合？　(A)1000rpm　(B)800rpm　(C)1200rpm　(D)9000rpm

【龍騰自命題.】

（　 　）31.機工工場用途最廣之車床是　(A)平面車床　(B)台式車床　(C)機力車床　(D)六角車床

【龍騰自命題.】

（　   ）32.正齒輪相鄰兩齒間在節圓周上，其對應點間之弧長為　(A)徑節　(B)模數　(C)周節　(D)以上皆非

【龍騰自命題】

（　 　）33.下列何者不是線切割放電加工常用的電極材質？　(A)黃銅　(B)鎢　(C)鉬　(D)鋁

【龍騰自命題.】

（　 　）34.有一片弓鋸機所用鋸條規格為：500  32  1.65  6T，其中「6T」代表什麼意義？　(A)鋸條厚度　(B)鋸條齒數　(C)鋸條寬度　(D)鋸條長度

【龍騰自命題.】

（　 　）35.最適用於航空工業之鋁合金，除去多餘材料，以減輕重量之加工方式為　(A)放電加工　(B)化學銑切　(C)電化加工　(D)電化研磨

【龍騰自命題.】

（　 　）36.微細製造技術稱之為奈米，其定義為　(A)1×m　(B)1×m　(C)1×m　(D)1×m

【課本練習題.】

（　 　）37.公制水平尺，其玻璃管上每一刻劃尺度（精度）為　(A)0.02mm/cm　(B)0.02mm/m　(C)0.02cm/m　(D)0.02mm/mm

【龍騰自命題.】

（　 　）38.一般所稱呼螺紋之大小（規格），係指螺紋的哪個部位？　(A)大徑　(B)內徑　(C)外徑　(D)小徑

【隨堂測驗.】

（　 　）39.俗稱之史特鉻鈷合金之刀具是屬於　(A)高速鋼　(B)非鐵鑄合金　(C)碳化物　(D)陶瓷刀具　之一種

【龍騰自命題】

（　 　）40.下列有關數值控制工具機的敘述，何者不正確？　(A)維護費用較傳統工具機低　(B)適合各種不同類型之加工，且工程管理容易　(C)產品品質穩定，檢驗費用減少　(D)主軸之轉速採無段變速

【098年歷屆試題.】

（　 　）41.車床工件的頂心孔，應使用下列哪種刀具？　(A)中心鑽　(B)錐度鉸刀　(C)錐坑鑽　(D)柱坑鑽

【龍騰自命題.】

（　 　）42.鉋床拍擊箱的用途是　(A)增加鉋刀穩定性　(B)增加鉋削力　(C)防止回程刮傷工件表面　(D)防止進程之振動

【龍騰自命題.】

（　 　）43.曲柄式牛頭鉋床，其衝錘的運動狀態為　(A)等速運動　(B)等減速運動　(C)等加速運動　(D)近似簡諧運動

【龍騰自命題.】

（　 　）44.螺紋可製成多種牙形，下列哪一種牙形的螺紋，適合用於連結機件？　(A)三角形　(B)圓形　(C)方形　(D)梯形

【龍騰自命題.】

（　 　）45.下列哪一個尺度為雙向公差？　(A)24±0.05　(B)　(C)　(D)

【課本練習題】

（　 　）46.卡尺無法用來測量　(A)螺距　(B)外徑　(C)內徑　(D)錐度

【課本練習題.】

（　 　）47.檢驗間隙大小之量規為　(A)厚薄規　(B)環規　(C)塞規　(D)卡規

【龍騰自命題.】

（　 　）48.游標高度規的精度為　(A)0.01mm　(B)0.02mm　(C)0.03mm　(D)0.1mm

【龍騰自命題.】

（　 　）49.碳化物刀具是以什麼做為結合劑？　(A)釩　(B)鈷　(C)鋇　(D)鈦

【龍騰自命題.】

（　 　）50.請問CAD其意義為何？　(A)彈性製造系統　(B)超音波加工　(C)放電加工　(D)電腦輔助設計

【龍騰自命題.】