| 市立新北高工106學年度第1學期競試試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械製造 | 範圍 | 全 | 年級 | 二 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、選擇題 (40題 每題2.5分 共100分)

（　　　）1.一碳化鎢銑刀直徑為8cm，銑製一中碳鋼之齒輪所需之切削速度為75m/min，則銑刀軸之轉速為　(A)2980rpm　(B)1490rpm　(C)340rpm　(D)298rpm

【龍騰自命題.】

（　　　）2.有關切削加工，下列敘述何者有誤？　(A)切削灰鑄鐵時，其切屑為螺旋狀之連續切屑　(B)進給及切削深度大，易生不連續切屑　(C)切削脆性材料，易生不連續切屑　(D)刀口積屑之連續切屑，所形成工件表面粗糙度差

【隨堂測驗.】

（　　　）3.目前在製造工廠使用最普遍的刀具材料為　(A)高碳鋼　(B)碳化鎢　(C)陶瓷　(D)鑽石

【龍騰自命題.】

（　　　）4.放電切割是利用薄鐵片製的圓盤或帶狀電極，以高速轉動的方式對工件進行切割，常用於切割哪一種材料？　(A)中碳鋼板　(B)高強度低合金鋼板　(C)碳化鎢板　(D)青銅板

【龍騰自命題.】

（　　　）5.何種量測儀器適合用於檢驗大量生產的工件（如軸、孔等）？　(A)數位式卡尺　(B)雷射垂直儀　(C)光學比測儀（投影比較儀）　(D)量規

【龍騰自命題.】

（　　　）6.下列何者不是放電加工之電極應有的特性？　(A)耐熱性　(B)導電性　(C)良好的切削性及適當強度　(D)電極之硬度高於材料

【龍騰自命題.】

（　　　）7.在車床上結合銑削機構，可進行複合加工的車床是　(A)自動車床　(B)六角車床　(C)電腦數值控制車床　(D)CNC複合車床

【龍騰自命題.】

（　　　）8.25f7之尺寸應為　(A)　(B)　(C)　(D)

【龍騰自命題.】

（　　　）9.影響金屬切削刀具壽命之最大因素為　(A)刀具硬度　(B)材料硬度　(C)切削速度　(D)切削劑

【龍騰自命題.】

（　　　）10.下列何者是生產自動化中可自動調整加工製造條件至最佳化參數的方法？　(A)及時生產　(B)適應控制　(C)人工智慧　(D)綠色製造

【課本練習題.】

（　　　）11.氣銲之乙炔鋼瓶為避免高壓氣體爆炸，可填入何種物質使氣體較安定？　(A)酒精　(B)氯化鋅　(C)松香水　(D)丙酮

【隨堂測驗.】

（　　　）12.下列有關切削劑的使用，何者有誤？  (A)油性切削油適合慢速切削  (B)極壓添加劑用於增加高負荷切削時的潤滑性  (C)半合成切削油適合潤滑與冷卻並重的切削加工  (D)全合成切削油適合拉削、攻牙與鉸削

【龍騰自命題.】

（　　　）13.避免金屬表面因接觸水、空氣而產生氧化作用的加工方法，是屬於下列哪一種？　(A)防鏽處理　(B)淬火處理　(C)時效處理　(D)表面滲透法

【隨堂測驗.】

（　　　）14.對於滲硫法的敘述，下列何者錯誤？　(A)使鋼材表面光滑，防止熔黏　(B)用於摩擦速度低、壓力小的機件　(C)利用硫化劑在鋼表層生成硫化物，以改善耐磨性　(D)機件成形後，應先淬火、回火再經磨削後才做滲硫處理

【龍騰自命題.】

（　　　）15.下列對冷作加工之敘述，何者錯誤？　(A)適用於大結晶粒之金屬　(B)工件可維持較精密的尺寸公差　(C)冷作後可消除金屬內部殘留應力　(D)可改善表面光度

【龍騰自命題.】

（　　　）16.CNC加工程式內容中，不包含下列哪一項目？　(A)字元　(B)數字　(C)符號　(D)設計圖表

【龍騰自命題.】

（　　　）17.大型油槽的銲道檢驗最常用的方法是  (A)真空試驗  (B)X光試驗  (C)水壓試驗  (D)拉伸試驗

【龍騰自命題.】

（　　　）18.為確保彎曲後得到準確彎曲角度，通常所設計彎曲模之模子角度比成品角度小了一個　(A)剪切角　(B)回彈角　(C)背隙角　(D)後傾角

【龍騰自命題.】

（　　　）19.下列哪一種砂模，最適用於鑄鋼件的鑄造？　(A)溼砂模　(B)泥土模　(C)乾燥模　(D)表面乾燥模

【隨堂測驗.】

（　　　）20.下列哪一種材料最適合用於製造輕量化交通工具？　(A)超合金　(B)鋅合金　(C)鋁合金　(D)鈦合金

【隨堂測驗.】

（　　　）21.傳動兩軸成直角又不相交的是　(A)蝸桿與蝸輪　(B)斜齒輪　(C)螺旋齒輪　(D)人字齒輪

【龍騰自命題.】

（　　　）22.傳統機械切削加工法中，下列何者不是刀具旋轉加工者？　(A)車削　(B)輪磨　(C)銑切　(D)鑽削

【龍騰自命題.】

（　　　）23.線切割放電加工依機型大小不同，切割能力（速度）亦有所差異，其切割速度以下列何者表示？　(A)mm2/min　(B)mm2/hr　(C)m/min　(D)mm/hr

【龍騰自命題.】

（　　　）24.下列何種銲接法，可獲得最大的銲道深寬比？　(A)電弧銲　(B)潛弧銲　(C)電子束銲　(D)發熱銲

【龍騰自命題.】

（　　　）25.用於製造測定工具、工模夾具、鑿岩鑽頭的材料為　(A)燒結碳化物　(B)非鐵鑄合金　(C)高速鋼　(D)陶瓷刀具

【龍騰自命題.】

（　　　）26.下列最新式的加工母機為　(A)車床　(B)銑床　(C)車銑複合機　(D)鑽床

【課本練習題.】

（　　　）27.下列何種材料其本身已具有潤滑劑，可提高切削性，在切削時不須再加額外之切削劑？　(A)鋁　(B)鑄鐵　(C)黃銅　(D)高碳鋼

【課本練習題.】

（　　　）28.有關游標卡尺的原理與使用之敘述，下列何者正確？　(A)若主尺（或稱本尺）刻度每格為1mm，以主尺49格的長度，在副尺（或稱游尺）等分為50格，則此游標卡尺的最小讀值為0.02mm　(B)使用游標卡尺外測爪測量工件外部尺寸時，工件應盡量遠離主尺，靠近測爪的尖端　(C)使用游標卡尺內測爪量測工件內徑時，應取多次量測值中的最小值　(D)使用游標卡尺內測爪量測工件的槽寬時，應取多次量測值中的最大值

【101年歷屆試題.】

（　　　）29.下列哪一種非傳統加工，常用於衝壓模具之模孔與衝頭之製作？　(A)化學下料　(B)雷射切割　(C)電化加工　(D)線切割放電加工

【隨堂測驗.】

（　　　）30.對鑄件或鋼材第一次表皮切削，切削深度宜　(A)小　(B)大　(C)不一定　(D)以上皆非

【龍騰自命題】

（　　　）31.工作物材質軟時用　(A)鬆砂輪　(B)密砂輪　(C)軟砂輪　(D)砂質厚砂輪

【龍騰自命題.】

（　　　）32.以下哪一種加工方法最適合加工淬火硬化的螺紋？　(A)車削　(B)銑削　(C)磨削　(D)鉸削

【龍騰自命題.】

（　　　）33.雷射切割鋼板時，最常使用的輔助氣體是下列哪一種？　(A)氮氣　(B)氫氣　(C)氧氣　(D)CO2

【龍騰自命題.】

（　　　）34.下列何者不屬於生產自動化技術之範疇？　(A)工業機械手臂　(B)彈性製造系統　(C)自動倉儲　(D)高速切削

【龍騰自命題.】

（　　　）35.欲檢查銲道之延性，下列何種試驗方法最為合適？　(A)硬度試驗　(B)衝擊試驗　(C)彎曲試驗　(D)超音波試驗

【課本練習題.】

（　　　）36.具有刀塔，按照工件加工順序來裝刀具的是　(A)台式車床　(B)機力車床　(C)六角車床　(D)工具車床

【龍騰自命題.】

（　　　）37.砂輪產品所標示的五項規格中，不包含下列何項？　(A)磨料　(B)粒度　(C)結合度　(D)氣孔

【龍騰自命題.】

（　　　）38.工程塑膠材料中，具有較佳硬度、韌性及耐磨性，適合製作成齒輪、凸輪等耐磨機械零件，俗稱塑膠鋼的材料是　(A)ABS　(B)POM　(C)FRP　(D)PA

【龍騰自命題.】

（　　　）39.下列何種螺紋的製造方法，最適合應用於高硬度及高精度的螺紋製造？　(A)滾軋法　(B)螺絲模法　(C)銑製法　(D)輪磨法

【097年歷屆試題.】

（　　　）40.下列有關品質管制的敘述，何者正確？　(A)管制圖(control chart)敘述品質與其影響因子的關係，因其圖形如魚骨，故又稱魚骨圖　(B)品質管制利用統計學方法，實施製程管制　(C)火花試驗法屬於非破壞性產品檢驗法　(D)客戶抱怨分析不屬於品質服務工作

【094年歷屆試題.】