| 新北高工 模具科 二年級 製圖實習競試 __________年__________班 座號__________姓名__________ | 總 分 |
| --- | --- |

一、單選題 (40題 每題2.5分 共100分)

（　　　）1.狹窄部位的尺度標註，下列敘述何者錯誤？　(A)尺度線之箭頭在外側朝內　(B)尺度線中斷數字，書寫在中間　(C)尺度線不中斷，數字書寫在上方　(D)尺度線不中斷，數字書寫在左方或右方

【龍騰自命題.】

（　　　）2.較長物體僅畫出足以表達物體形狀的部分，而將形狀相同的斷面或相同型態規則部分予以中斷省略，此種視圖的表示方式，稱為　(A)局部視圖　(B)中斷視圖　(C)轉正視圖　(D)半視圖

【龍騰自命題.】

（　　　）3.割面線上之箭頭表示　(A)切割物體拿掉之邊　(B)切割面的移動方向　(C)物體的移動方向　(D)視圖的投影方向

【檢定題.】

（　　　）4.菱形壓花的習用表示法是在圖面上畫　(A)細網點　(B)細點線　(C)細斜線　(D)細交叉線

【檢定題.】

（　　　）5.依據CNS標準，球面直徑為30mm時，則標註成　(A)S30　(B)球R15　(C)SD30　(D)SR15

【檢定題.】

（　　　）6.工程製圖中常以公式表示　(A)坡度　(B)錐度　(C)斜度　(D)徑度

【龍騰自命題.】

（　　　）7.通常完整的工作圖包括零件圖與　(A)組合圖　(B)立體圖　(C)立體系統圖　(D)立體組合圖

【龍騰自命題.】

（　　　）8.下列何者是組合圖與零件圖共同必備項目？　(A)圖框　(B)標題欄　(C)零件表　(D)以上皆是

【龍騰自命題】

（　　　）9.表面織構符號中，加工裕度之數值單位為　(A)　(B)mm　(C)cm　(D)dm

【龍騰自命題.】

（　　　）10.壓縮彈簧在機械零件圖中畫出的彈簧長度為　(A)安裝長度　(B)工作長度　(C)自由長度　(D)壓實長度

【095年歷屆試題.】

（　　　）11.當基軸制餘隙配合時，軸公差為h6，則孔公差可選用何者？　(A) G7　(B) H7　(C) N7　(D) P7

【課本練習題.】

（　　　）12.30H7的7級上限界偏差為0.021，則下列何者為錯誤？　(A)最小孔徑29.979　(B)最大孔徑30.021　(C)標稱尺度為30mm　(D)最小孔徑30

【龍騰自命題.】

（　　　）13.下圖中正確的視圖是　
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

【檢定題.】

（　　　）14.當物體完全剖切後，該物體孔或輪臂的位置，並未經割面的中心，其剖視圖可將其中一孔或輪臂經中心線位置轉正剖切，其餘孔則　(A)中斷視圖　(B)轉正畫出中心線　(C)按真實投影畫出　(D)局部視圖表示

【龍騰自命題.】

（　　　）15.局部剖視圖中，剖面部分與未剖部分之分界線是用　(A)細實線　(B)細鏈線　(C)粗實線　(D)粗鏈線

【檢定題.】

（　　　）16.關於尺度標註中箭頭方面，下列敘述何者錯誤？　(A)箭頭長度約為3～4 mm　(B)箭頭尖端夾角約為20　(C)箭頭長度約為寬度的2倍　(D)若尺度較小時，可將箭頭移至尺度界線之外側

【課本練習題.】

（　　　）17.在組合圖中零件通常可省略的線條為何？　(A)輪廓線　(B)隱藏線　(C)中心線　(D)剖面線

【龍騰自命題.】

（　　　）18.零件製造時，下列何者可能造成誤差？　(A)加工溫度　(B)機器振動　(C)技術水準　(D)以上皆是

【龍騰自命題】

（　　　）19.「」表示　(A)主要尺度　(B)參考尺度　(C)多餘尺度　(D)比例不同尺度

【檢定題.】

（　　　）20.一割面將整個物體分割為二，可得　(A)全剖面視圖　(B)半剖面視圖　(C)局部剖面視圖　(D)階級剖面視圖

【龍騰自命題.】

（　　　）21.關於表面織構符號的標註，下列敘述何者錯誤？　(A)表面織構符號水平標註時以朝上標註　(B)表面織構符號垂直標註時以朝左標註　(C)機件上各部位的表面粗糙度完全相同時，可在該機件的視圖上，以合用的表面織構符號標註　(D)機件上各部位的表面粗糙度完全相同時，可在該機件的視圖外，以公用的表面織構符號標註

【課本練習題.】

（　　　）22.下列機件何者為永久結合者使用？　(A)鉚釘　(B)螺栓與螺帽　(C)扣環　(D)鍵與銷

【龍騰自命題.】

（　　　）23.不規則曲線之尺度標註，可採用　(A)座標軸線尺度標註　(B)單一尺度線標註　(C)支距方式標註　(D)以上皆可

【龍騰自命題】

（　　　）24.公用的表面織構符號為是指零件圖2中　(A)表面粗糙度均為6.3　(B)無標示的表面粗糙度均為6.3　(C)表面粗糙度均為1.6　(D)無標示的表面粗糙度可為1.6

【課本練習題.】

（　　　）25.常用比例為　(A)1、2、3　(B)1、3、5　(C)2、5、10　(D)5、10、15　倍數的比例

【檢定題】

（　　　）26.尺度數字下方加畫一直線者表示此尺度為　(A)功能尺度　(B)非功能尺度　(C)參考尺度　(D)與圖形比例不合之尺度

【檢定題.】

（　　　）27.未鑽穿的鑽孔其大小尺度應標註　(A)直徑與鑽孔深度　(B)半徑與鑽孔深度　(C)半圓弧與鑽孔深度　(D)鑽頭編號與鑽孔深度

【龍騰自命題.】

（　　　）28.一般較長的物體，可將其中形狀無變化的部分中斷，斷裂處用何者表示？　(A)割面線　(B)剖面線　(C)中心線　(D)折斷線

【龍騰自命題.】

（　　　）29.機件之輥花加工後的輥紋，是以　(A)粗實線表示　(B)細實線表示　(C)細鏈線表示　(D)粗鏈線表示

【龍騰自命題.】

（　　　）30.肋被縱切割時，其剖面線應以何種線條表示？　(A)細實線　(B)假想線　(C)中心線　(D)省略

【課本練習題.】

（　　　）31.當基孔制餘隙配合時，孔公差為H7，則軸公差可選用何者？　(A) e7　(B) h6　(C) m6　(D) p6

【課本練習題.】

（　　　）32.公用之表面織構符號為是指　(A)圖中各表面的算術平均粗糙度均為3.2　(B)圖中無標示的算術平均粗糙度均為Ra 3.2　(C)圖中無標示的算術平均粗糙度均為Ra 1.6　(D)圖中無標示的算術平均粗糙度可為Ra 3.2或Ra 1.6

【龍騰自命題.】

（　　　）33.表面織構符號中，下列敘述何者正確？　(A)粗糙度值上限界值為Ra 0.32　(B)粗糙度值之下限界值為Ra 0.32　(C)L表示車削加工　(D)表面紋理方向為L

【龍騰自命題.】

（　　　）34.凡物體使用多個移轉剖面剖切時，而部位不易分辨，可加註什麼表示其切割面？　(A)形狀　(B)尺度數字　(C)大寫拉丁字母　(D)符號說明

【龍騰自命題.】

（　　　）35.若一視圖之一半表示物體外部形狀，另一半表示內部形狀，則稱為　(A)轉折剖面視圖　(B)全剖面視圖　(C)半剖面視圖　(D)局部剖面視圖

【龍騰自命題.】

（　　　）36.指線最好與水平線成　(A)80　(B)60　(C)40　(D)20

【檢定題.】

（　　　）37.一般繪製組合圖時，最常採用何種視圖表示？　(A)剖視圖　(B)立體系統圖（爆炸圖）　(C)展開視圖　(D)等斜圖

【課本練習題.】

（　　　）38.關於耳的表示法，下列敘述何者錯誤？　(A)凸緣的凸耳作縱向剖切，其剖面線省略　(B)狹窄凸耳作橫向剖切，其剖面線省略　(C)凸緣中的凸耳即是物體的底盤時，作橫向剖切應繪剖面線　(D)凸緣中的凸耳即是物體的底盤時，作橫向剖切亦應省略其剖面線

【課本練習題.】

（　　　）39.一張完整的工作圖必須加註什麼？　(A)零件表來說明　(B)附上實物說明　(C)須加畫立體圖　(D)用口頭來說明，才能製造其零件

【課本練習題.】

（　　　）40.圓柱與一直徑相差甚多之小圓柱相交，其交線之習用表示法，下列敘述何者正確？　(A)依投影法以粗實線畫出　(B)依投影法以細實線畫出　(C)可不依投影法，直接以直線畫出　(D)可不依投影法，概略以弧線畫出

【龍騰自命題.】