一、 單選題（每題2分‧共50分）      請直接於試卷上作答，英文字母請標示清楚，如答案無法辨識者或沒寫姓名者，不予給分

(　  　)1.下列何者不是撓性傳動件？  (A)帶  (B)鍵  (C)鏈  (D)繩

(　  　)2.要防止平皮帶脫落，實際上以採用  (A)凸緣帶輪  (B)帶叉約束  (C)隆面帶輪  (D)平面帶輪 為佳

(　  　)3.下列何者傳動方式，可得正確之角速比？  (A)平皮帶  (B)確動皮帶  (C)圓形帶  (D)三角皮帶

(　  　)4.下列有關V形皮帶的敘述，何者錯誤？  (A)其兩摩擦面間所夾之角度為40°  (B)其斷面呈梯形  (C)E級V形皮帶之斷面積最小  (D)具有M、A、B、C、D、E等六種型別

(　  　)5.以平皮帶傳動時，皮帶與輪面間之接觸角度不得小於  (A)90°  (B)100°  (C)120°  (D)180°

(　  　)6.以開口皮帶裝置傳達二軸動力，若大輪為從動，小輪為主動，當負載過大而超載時，  (A)皮帶可能在小輪上滑動  (B)

皮帶同時在二輪上產生滑動  (C)皮帶可能在大輪上滑動  (D)皮帶可能在大輪或小輪上滑動

(　  　)7.一組皮帶輪傳動裝置，設主動輪直徑為30 cm，從動輪直徑為20 cm，中心距為200 cm，分別使用交叉皮帶與開口皮帶連接，若比較此兩種連接方式的皮帶長度，則下列敘述何者正確？  (A)交叉皮帶比開口皮帶長6cm  (B)開口皮帶比交叉皮帶長6cm  (C)開口皮帶比交叉皮帶長3cm  (D)交叉皮帶比開口皮帶長3cm

(　  　)8.帶輪的帶圈，緊邊側與鬆邊側之張力比值，以何者佳？  (A)3：5  (B)7：2  (C)3：7  (D)7：3

(　  　)9.一組皮帶輪傳動時，若緊邊張力為F1，鬆邊張力為F2，則有效拉力為  (A)F1×F2  (B) 2(F1－F2)  (C)F1 + F2

(D)F1－ F2

(　  　)10.當兩軸相距較遠且速比需絕對精確時，應使用  (A)齒輪  (B)鏈輪  (C)帶輪  (D)繩輪 傳動最為適宜

(　  　)11.一般自行車或機車所採用之傳動鏈條為  (A)柱環鏈  (B)滾子鏈  (C)平環鏈  (D)塊狀鏈

(　  　)12.無聲鏈傳動時安靜無聲，係因為其齒片兩端之齒形為  (A)漸開線  (B)擺線  (C)斜直線  (D)圓弧線

(　  　)13.鏈輪之齒形  (A)下半部為擺線，上半部為圓形  (B)下半部為圓形，上半部為漸開線  (C)下半部為漸開線，上半部為圓形  (D)下半部為圓形，上半部為擺線

(　  　)14.鏈輪傳動時容易產生震動與噪音，稱為弦線作用，欲改善此作用的方法何者錯誤  (A)縮小鏈輪節徑  (B)減少鏈輪齒數  (C)縮短鏈條鏈節  (D)降低傳動速率

(　  　)15.鏈輪傳動之轉速與  (A)齒數成反比，節徑成正比  (B)齒數成正比，節徑成反比  (C)齒數成正比，節徑成正比

(D)齒數成反比，節徑成反比

(　  　)16.下列何種傳動裝置，當負載突然增大時，在接觸處會產生滑動，使機件不致損傷？  (A)摩擦輪  (B)凸輪  (C)鏈輪  (D)齒輪

(　  　)17.兩摩擦輪旋轉時，輪面間若沒有滑動現象，則兩輪接觸點處的切線速度  (A)與半徑成正比  (B)與半徑成反比  (C)相等  (D)不相等

(　  　)18.下列有關摩擦輪的敘述中，何者錯誤？  (A)速比絕對準確  (B)以滾動接觸傳達迴轉運動  (C)無法傳達較大動力  (D)噪音小

(　  　)19.兩迴轉方向相反互為傳動的摩擦輪，若大輪之轉速為60 rpm，小輪轉速為240 rpm，則大輪直徑為小輪直徑的

(A)4  (B)8  (C)2  (D)12 倍

(　  　)20. A與B兩圓柱形摩擦輪，其VA = 3VB，但兩軸之轉速比NA：NB = 2：1，則直徑之比值DA：DB 為  (A)3：1  (B)2：3  (C)5：3  (D)3：2

(　  　)21.純滾動接觸之兩錐形摩擦輪，其每分鐘之迴轉數與其半錐角之  (A)正弦值成正比  (B)正弦值成反比  (C)正切值成反比  (D)正切值成正比

(　  　)22.使用圓盤與滾輪作摩擦傳動時，通常以何者作為主動件？  (A)圓盤  (B)滾輪  (C)應視情況而定  (D)圓盤與滾輪均可

(　  　)23.由兩個相同的對數螺線組合而成的摩擦輪，稱為 (A)伊凡氏圓錐摩擦輪  (B)葉輪  (C)凹槽形摩擦輪  (D)圓錐形摩擦輪

(　  　)24.兩相同橢圓，被用來傳遞平行軸間的運動，兩軸心位於焦點上，且軸心距離等於長軸長度，若最大角速比為4，則最小角速比為  (A)1  (B)0.1  (C)0.25  (D)0.4

(　  　)25.不變更摩擦輪尺寸大小，亦不增加二軸間之壓力，要想增大其傳送動力時，兩輪周邊宜採用  (A)圓柱形  (B)橢圓形  (C)圓錐形  (D)凹槽形摩擦輪

二、計算題（每題10分‧共50分）

- 一皮帶輪轉速為3000rpm，直徑為50cm，皮帶緊邊張力為980N，鬆邊張力為245N ，試求皮帶輪可傳送之馬力數(ps) ?

- 一皮帶輪傳動裝置中，輪徑分別為90cm及60cm，軸心距離為150 cm，試求:(1)開口帶長；(2)交叉帶長；(3)兩種帶長之差 ?

- 已知A、B兩鏈輪之中心距離為600mm，兩輪之齒數皆為40齒，其鏈條之節距為10mm，試求其傳動鏈條之鏈節數 ?

- 一摩擦輪直徑50cm，若轉速為450 rpm，摩擦係數為0.2時，可傳動之公制馬力數為3.14 PS，試求其接觸處之正壓力 ?

- 兩內接圓柱形摩擦輪，主動輪與從動輪之速比為3：2，兩軸中心距為60 cm，試求兩輪之直徑 ?