| 市立新北高工106學年度第1學期期末考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機件原理 | 範圍 | 第6-3～8章 | 年級 | 二 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題      ＊請將答案以2B鉛筆劃記於答案卡上。若座號劃記錯誤，扣10分。

每題2.5分，40題，共100分

(    )1.	V型(三角)皮帶的規格有 (A) A、B、C、D四種 (B) M、A、B、C、D、E六種 　(C) A、B、C三種 　(D)A、B兩種

(    )2.	V型皮帶兩側面之夾角約為 (A)60°以配合皮帶輪的傳動 　(B)40°以配合皮帶輪的傳動 　(C)50°以配合皮帶輪的傳動 　(D)30°以配合皮帶輪的傳動

(    )3.	使用萬向接頭，兩軸中心線相交的角度，最大不宜超過 (A)20° 　(B)30° 　(C)10° 　(D)5°

(    )4.	賽勒氏聯結器是利用 (A)斜面將兩軸聯接的聯結器 　(B)摩擦力將兩軸聯接的聯結器 　(C)徑向銷將兩軸聯接的聯結器 　(D)螺旋將兩軸聯接的聯結器

(    )5.	下列何者不是鏈條傳動的優點？ 
(A)適合高速迴轉且傳動速率穩定 　(B)不受濕氣及冷熱之影響 　(C)無滑動現象且傳動效率高 　(D)有效拉力大

(    )6.	常用於船舶上之錨鏈，又稱日字鏈的是 (A)塊狀鏈 　(B)平環鏈 　(C)柱環鏈 　(D)滾子鏈

(    )7.	下列四種皮帶的安裝方式，何者正確？ 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

(    )8.	一部腳踏車，其前後鏈輪之齒數分別為50齒與15齒，設前鏈輪每分鐘75轉，若後輪胎直徑為60公分，則此腳踏車每小時可行走若干公里？ (A)3π 　(B)6π 　(C)9π 　(D)12π

(    )9.	一皮帶輪傳動，原動輪直徑50 cm，轉速1000 rpm，若皮帶之緊邊張力為800 N，鬆邊張力為200 N，則可傳遞之公制馬力(PS)數約為 (A)4.3 　(B)8.5 　(C)12.8 　(D)21.4

(    )10.	使用錐形離合器，半錐角以 (A)8°為最佳 　(B)12.5°為最佳 　(C)15°為最佳 　(D)20°為最佳

(    )11.	下列何者為剛性聯結器？ (A)凸緣聯結器 　(B)萬向接頭 　(C)歐丹聯結器 　(D)鏈條聯結器

(    )12.	有一圓盤離合器，若其摩擦係數為0.4，圓盤外徑80 mm，內徑40 mm，假設均勻磨耗，欲傳動扭矩72 N-cm時，則所需之軸向推力為多少N？ (A)40 　(B)60 　(C)80 　(D)100

(    )13.	A、B兩皮帶傳動輪，主動輪A直徑15 cm，其轉速為200 rpm，若直徑30 cm之從動輪B，其轉速為98 rpm，試求皮帶與皮帶輪間之滑動率為多少%？ (A)1 　(B)2 　(C)3 　(D)4

(    )14.	V型皮帶規格中，下列何種型式之傳動馬力最大？(A)M 　(B)A 　(C)B 　(D)E

(    )15.	下列何種型別的V型皮帶具有最小的斷面積？ (A)A 　(B)C 　(C)E 　(D)M

(    )16.	滾子鏈輪輪齒之形狀為 (A)下半部為圓形，上半部為漸開線 　(B)下半部為漸開線，上半部為圓形 　(C)半部為圓形，上半部為擺線 　(D)下半部為擺線，上半部為圓形

(    )17.	有一動力鏈條之緊邊張力600牛頓，傳達功率為3.14 kW，則鏈條之平均速度為若干公尺／分？ 
(A)314 　(B)628 　(C)3140 　(D)6280

(    )18.	若為鏈輪周節的半中心角，P為鏈節，則鏈輪的節圓直徑等於 (A) 　(B) 　(C) 　(D)

(    )19.	下列何者不為撓性傳動？ (A)鏈輪 　(B)摩擦輪 　(C)繩輪 　(D)帶輪

(    )20.	若F2表皮帶之緊邊張力，F1表鬆邊張力，r表帶輪半徑，則帶輪傳動之扭矩為 
(A) (F2－ F1)× r　(B) ( F1－ F2)× r　(C) F1× r (D) F2 × r

(    )21.	一組皮帶輪傳動，若表初張力，為緊邊張力，為鬆邊張力，則 
(A)>> 　(B)>> 　(C)>> 　(D)>>

(    )22.	為了使磨損均勻，鏈輪輪齒宜為 (A)奇數 　(B)偶數 　(C)都可以 　(D)與鏈條一樣

(    )23.	下列有關降低鏈條與鏈輪裝置之弦線作用的做法，何者正確？ 
(A)增長兩鏈輪的中心距 　(B)增加鏈輪的轉速 　(C)減少鏈輪的齒數 　(D)縮短鏈節的長度

(    )24.	一圓軸傳動之功率為3.14 kW，轉速為500 rpm，則此軸產生之扭矩為多少N-m 
(A)60 　(B)100 　(C)200 　(D)400

(    )25.	要防止皮帶脫落，最簡單的方法是 (A)凸緣帶輪 　(B)平直帶輪 　(C)利用導叉 　(D)輪面隆起

(    )26.	一組開口帶輪傳動，若D為大輪直徑，d為小輪直徑，c為兩輪中心距，則大輪之作用角為 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

(    )27.	無聲鏈傳動時安靜而無聲，其齒片兩端的齒形為 (A)斜直邊 　(B)圓弧形 　(C)橢圓形 　(D)漸開線

(    )28.	如欲得到勻滑的傳動，鏈輪齒數不得少於 (A)15 　(B)20 　(C)25 　(D)30

(    )29.	鏈輪傳動時，其轉速與鏈輪齒數成 (A)正比 　(B)反比 　(C)平方正比 　(D)平方反比

(    )30.	皮帶傳達之馬力與下列何者無關？ (A)帶輪迴轉速 　(B)帶輪直徑 　(C)帶圈移動速度 　(D)帶圈長度

(    )31.	機車和腳踏車的鏈條是屬於(A)塊狀鏈　(B)滾子鏈　(C)無聲鏈　(D)平環鏈

(    )32.	皮帶輪傳動時，皮帶寬約等於輪面寬之。 (A)50%為宜 　(B)60%為宜 　(C)75%為宜 　(D)85%為宜

(    )33.	萬向接頭，原動軸以等角速度旋轉，則從動軸作 
(A)等角加速度運動 　(B)等角速度運動 　(C)等加速度運動 　(D)變角速度運動

(    )34.	使用萬向接頭連接兩旋轉軸時，常成對使用，其原因為 
(A)產生額外扭力 　(B)延長傳動距離 　(C)減少振動和噪音 　(D)使主動軸與從動軸轉速相同

(    )35.	下列何者為輸送鏈？ (A)滾子鏈 　(B)塊狀鏈 　(C)鉤節鏈 　(D)柱環連

(    )36.	圓盤離合器可以傳動的扭矩是(μ是接觸面之摩擦係數，是軸向推力，是接觸面盤之平均直徑) 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

(    )37.	聯結器使用上，如互相平行但不在同一中心線上的兩軸，其偏心極微且兩軸角速度須絕對相等時，應使用 
(A)歐丹聯結器 　(B)撓性齒輪聯結器 　(C)鏈條聯結器 　(D)凸緣聯結器

(    )38.	一組相等塔輪以皮帶傳動，如圖所示，若主動軸A以固定轉速N轉動，從動軸B的最高轉速n2=90rpm，最低轉速n10=40rpm，則主動軸A的轉速N與從動軸B的n6轉速分別為多少rpm？
 (A)N=60，n6=60 　(B)N=60，n6=65 　(C)N=65，n6=60 　(D)N=65，n6=65

(    )39.	以平皮帶傳動時，皮帶與輪面間之接觸角度不得小於 (A)90° 　(B)120° 　(C)150° 　(D)180°

(    )40.	三角皮帶斷面成 (A)圓形 　(B)梯形 　(C)三角形 　(D)長方形