| 市立新北高工106學年度第1學期第三次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 計算機應用 | 命題教師 | 勞裕安 | 年級 | 二 | 科別 | 資處科 | 姓名 |  |  |  | (是) |

一、選擇題 共 50 題 每題 2 分

01. (　 　) 下列何者不是常見的電腦犯罪？ (A)White Hat Hacker (B)Botnet (C)DDoS (D)Spyware

02. (　 　) 電腦最小的儲存單位量為多少？ (A)bit (B)Byte (C)MB (D)GB

03. (　 　) 電腦儲存容量若以PB表示，1 PB等於多少Bytes？ (A)220 (B)230 (C)240 (D)250

04. (　 　) 下列何者不屬於匯流排(Bus)依傳遞內容的分類項目？ (A)輸入 / 輸出匯流排(Input/Output Bus) (B)資料匯流排(Data Bus) (C)位址匯流排(Address Bus) (D)控制匯流排(Control Bus)

05. (　 　) 某電腦的位址匯流排共有8 個位元、資料匯流排共有16位元，則該電腦： (A)一次傳送16 位元至最多256 位元組的記憶空間 (B)一次傳送8 位元至最多256 位元組的記憶空間 (C)一次傳送16 位元至最多65536 位元組的記憶空間 (D)一次傳送256 位元至最多65536 位元組的記憶空間

06. (　 　) 下列關於位址匯流排的敘述，何者正確？ (A)位址匯流排能夠雙向傳輸 (B)位址匯流排的排線數決定主記憶體的定址容量 (C)位址匯流排能夠傳送系統時脈 (D)位址匯流排能協調整個系統的運作

07. (　 　) 一般常用的隨身碟，通常是使用下列哪一種I/O連接埠？ (A)LPT1 (B)COM1 (C)PS/2 (D)USB

08. (　 　) 電腦主機的輸入/輸出埠中，下列何者可用於連接數位電視機，來傳送未經壓縮的數位化音頻與影像信號？ (A)S/PDIF (B)HDMI (C)DVI (D)PS/2

09. (　 　) 何種記憶體內建於中央處理器(CPU)內，做為CPU暫存資料，以提升電腦的效能？ (A)快取記憶體(Cache) (B)快閃記憶體(Flash Memory) (C)靜態隨機存取記憶體(SRAM) (D)動態隨機存取記憶體(DRAM)

10. (　 　) 某個CPU之型號為Intel Core2Duo DeskTop 3.0G，對於此編號的意義，下列敘述何者錯誤？ (A)此CPU之工作時脈是3.0GHz (B)此CPU適合於桌上型電腦 (C)此CPU內含四個運算核心 (D)此CPU為Intel公司產品

11. (　 　) 某CPU內頻為3.6 GHz，外頻為200 MHz，則倍數為多少？ (A)10 (B)40 (C)30 (D)18

12. (　 　) 下列何者不會影響CPU處理效能？ (A)時脈頻率 (B)核心數目 (C)CPU外盒包裝 (D)字組長度

13. (　 　) 一般來說，哪一種裝置不屬於微處理器的一部分？ (A)ALU (B)L1 Cache (C)BIOS (D)Register

14. (　 　) 下列何者不屬於硬碟的傳輸介面？ (A)IEEE 1394 (B)SATA (C)SCSI (D)IDE

15. (　 　) 關於記憶卡的描述，何者並不正確？ (A)記憶卡是使用快閃記憶體製成 (B)記憶卡儲存資料需要靠電力維持資料，所以相當耗電 (C)記憶卡的防震效果良好 (D)記憶卡相當輕薄，適合用在行動式裝置

16. (　 　) 下列何者的傳輸速度最快？ (A)硬碟 (B)光碟 (C)軟碟 (D)隨身碟

17. (　 　) 下列單位何者可以用來衡量印表機的列印解析度？ (A)DPI (B)PPM (C)CPP (D)PPT

18. (　 　) 以有機發光二極體製成的顯示器屬於： (A)OLED顯示器 (B)OLCD顯示器 (C)LED顯示器 (D)LCD顯示器

19. (　 　) 下列作業系統中，具備「多人多工」特性的是？ (A)UNIX (B)Windows 98 (C)Windows XP Home (D)MS-DOS

20. (　 　) 下列有關封閉式文件格式的敘述，何者正確？ (A)不收取文件格式版權的權利金 (B)不公開文件檔案的格式 (C)所有軟體可支援此種文件格式 (D)通常都會開放格式的版權

21. (　 　) 網際網路(Internet)是依據下列哪一種資料交換技術運作？ (A)分封交換(packet switching) (B)電路交換(circuit switching) (C)數位交換(digital switching) (D)訊息交換(message switching)

22. (　 　) 學校電腦教室只需安裝一台印表機，即可讓教室內的每台電腦透過網路進行列印工作，這是因電腦網路具有下列哪一項功能？ (A)檔案共享 (B)訊息傳遞 (C)設備共享 (D)語音交談

23. (　 　) 下列哪一種資料交換技術，在傳輸資料前必須先將資料分割成許多特定大小的封包？ (A)電路交換 (B)訊息交換 (C)分封交換 (D)資訊交換

24. (　 　) LAN是哪一種網路的簡稱？ (A)廣域網路 (B)都會網路 (C)區域網路 (D)個人化區域網路

25. (　 　) 目前在WWW (World Wide Web)上的網頁所用的文件格式為哪一種？ (A)DOC (B)HTML (C)TXT (D)db

26. (　 　) 在Yahoo網站中要搜尋「計概考題」的相關資料，但是不希望出現研究所的考題，應該如何輸入查詢字串？ (A)計概考題 !研究所 (B)計概考題 -研究所 (C)計概考題 #研究所 (D)計概考題 $研究所

27. (　 　) Google、Yahoo、Bing等網站具有提供關鍵字找尋網址之功能稱之為 (A)瀏覽器 (B)搜尋引擎 (C)超連結 (D)工作站

28. (　 　) 下列何者不屬於電子郵件的通訊協定？ (A)SMTP (B)POP3 (C)IMAP (D)DOT

29. (　 　) 下列名詞中，何者的意涵為將經常變動的內容，如部落格、新聞等提供給訂閱者的服務？ (A)Internet Service Provider (B)Personal Area Network (C)Really Simple Syndication (D)Unshielded Twisted Pair

30. (　 　) 下列哪一個網址最有可能是要進行遠端登入傳輸？ (A)telnet://bbs.ntust.edu.tw (B)https://www.facebook.com (C)mailto:cfp123@cfp.com.tw (D)mms://www.jazzradio.com/jazz/m01.wmv

31. (　 　) 下列何者與其他三者的類型不同？ (A)Google Chrome (B)Firefox (C)Yahoo (D)Safari

32. (　 　) 下列哪種網路出現傳輸線路故障，會造成整個網路停擺？ (A)星狀 (B)環狀 (C)網狀 (D)樹狀

33. (　 　) 若要連接兩個不同的網路區段，且具有選擇資料傳輸路徑的功能，則使用下列哪一種網路通訊設備最合適？ (A)路由器(Router) (B)集線器(Hub) (C)中繼器(Repeater) (D)橋接器(Bridge)

34. (　 　) 數據機(modem)能將本地端資料傳輸到遠端，在此過程中它必須做下列哪一項的轉換？ (A)數位信號與類比信號 (B)電波信號與聲波信號 (C)明文資料與加密資料 (D)檔案資料與上網資料

35. (　 　) ADSL的頻寬速度通常以「下載速度/上傳速度」來表示。在不同通訊標準中，會有不同下載速度/上傳速度，下列何者為不正確的頻寬速度？ (A)1.5Mbps/8Mbps (B)1.5Mbps/512Kbps (C)24Mbps/3.5Mbps (D)8Mbps/896Kbps

36. (　 　) 提供上網連線服務的單位如Hinet稱為 (A)ICP (B)ISP (C)入口網站 (D)搜尋引擎

37. (　 　) 米妮想要上傳影片至自己的YouTube頻道中，他應該使用速度多少的ADSL上傳速度會比較快？ (A)512K/64K (B)8M/640K (C)2M/128K (D)10M/384K

38. (　 　) 下列何者為美國電機電子工程師協會(IEEE)所制訂的無線區域網路標準？ (A)802.3 (B)802.4 (C)802.5 (D)802.11

39. (　 　) 下列何者的傳輸速率最快？ (A)802.11n (B)802.11a (C)802.11b (D)802.11g

40. (　 　) 提供IP位址與網域名稱轉換的伺服器為 (A)Proxy伺服器 (B)URL伺服器 (C)DNS伺服器 (D)Cache伺服器

41. (　 　) 下列哪一個網域名稱是屬於各級學校的網域名稱？ (A)ab.gou.tw (B)ab.coh.tw (C)ab.net.tw (D)ab.edu.tw

42. (　 　) 下列何者不是Windows中「Internet Protocol (TCP/IP)內容」的設定選項？ (A)子網路遮罩 (B)預設閘道 (C)主機名稱 (D)慣用DNS伺服器

43. (　 　) 下列何者最有可能是惡意程式的感染途徑？ (A)滑鼠 (B)鍵盤 (C)光碟 (D)掃描機

44. (　 　) 利用電腦及網路闖入他人電腦竊取資料者稱為 (A)資安防護人員 (B)工程師 (C)系統管理員 (D)駭客

45. (　 　) 某文件大小為10MB，則理論上透過100M/10M ADSL上傳該檔到雲端硬碟中需費時約 (A)8秒 (B)5秒 (C)2秒 (D)1秒

46. (　 　) 有關「johnny@mis.ccu.edu.tw」的敘述，何者錯誤？ (A)johnny是帳號 (B)@符號可以省略 (C)mis.ccu.edu.tw代表某一台伺服器 (D)johnny@mis.ccu.edu.tw為E-mail帳號

47. (　 　) 下列何者可提供個人網頁，可將記錄心情或生活點滴？ (A)COOKIE (B)BLOG (C)PLUG (D)VPN

48. (　 　) 下列有關電子郵件的敘述何者不正確？ (A)電子郵件可以沒有郵件內容 (B)電子郵件可以同時送給許多人 (C)電子郵件一定要有主旨 (D)電子郵件軟體可以隨時送收電子郵件

49. (　 　) 下列哪一項是「光纖到府」的英文縮寫？ (A)HTTP (B)FTTH (C)FTTB (D)FTTC

50. (　 　) 下列哪一種設備可以對應至OSI的任一層？ (A)閘道器 (B)路由器 (C)集線器 (D)網路卡