一、 單選題（每題2分‧共50分）                  請直接於試卷上作答，英文字母請標示清楚，如答案無法辨識者，不予給分

(　 　) 1.下列何者為最基本之單元？  (A)機器  (B)機件  (C)機械  (D)機構

(　 　) 2.由一群抗力體組合而成除能產生預期的運動外，還能接受能量，產生其他效應或作功者稱為  (A)結構  (B)機械  (C)機構  (D)機件

(　 　) 3.軸承在機件的分類中，是屬於下列哪一種機件？  (A)活動機件  (B)控制機件  (C)連接機件  (D)固定機件

(　 　) 4.用以傳送能量或改變力的方向之機件是屬於  (A)活動機件 (B)連接機件  (C)控制機件  (D)固定機件

(　 　) 5.鍵與銷等機件是屬於機件中之  (A)固定機件  (B)活動機件  (C)連接機件  (D)傳動機件

(　 　) 6.下列各機件之接合，何者屬於高對？  (A)滑動軸承  (B)螺栓與螺帽  (C)引擎之活塞與汽缸壁  (D)滾珠軸承

(　 　) 7.凡兩機件係面接觸，且兩機件間同時具有直線與迴轉運動者，稱為  (A)滑動對  (B)迴轉對  (C)高對  (D)螺旋對

(　 　) 8.螺紋是應用  (A)彈簧  (B)槓桿  (C)齒輪  (D)斜面 之原理

(　 　) 9.一螺旋線繞於一圓柱表面時，若此圓柱之直徑為D，此螺旋線之導程為L，導程角為30°，螺旋角為60°，則下列何者正確？

(A) L= πDcot30°  (B) L= πDcot60°  (C) L= πDtan30° (D) L= πDcos30°

(　 　) 10.在工廠所說的一般螺紋直徑，係指它的  (A)基圓直徑  (B)節圓直徑  (C)外徑  (D)底徑

(　 　) 11.只能單向傳達動力的螺紋是  (A)愛克姆螺紋  (B)方螺紋  (C)鋸齒形螺紋  (D)V形螺紋

(　 　) 12.若某雙線螺紋之導程為L，螺距為P，則L與P之關係為  (A)L= 2P  (B)L = P  (C)L = 0.5P  (D)L = 3P

(　 　) 13.錐形管螺紋，其錐度為  (A)1：12  (B)1：20  (C)1：32  (D)1：16

(　 　) 14.螺紋標註M12×1.75中之1.75表示  (A)節徑  (B)螺紋長度  (C)螺距  (D)螺紋外徑

(  　) 15.一公制螺栓其螺紋標示為L－2N M18×2，若螺栓上某點沿螺紋旋轉一周，則在螺栓軸線方向移動  (A)18  (B)4  (C)1  (D)2 mm

(  　) 16.設有一柴油機電火車，發電機之效率為90%，馬達之效率為95%，則兩者之總機械效率為  (A)85.5%  (B)5%  (C)94%  (D)185%

(　 　) 17.一複式螺旋中有兩組螺紋，其導程分別為12mm和10mm，下列何者的關係是正確的？  (A)兩組螺紋的螺紋方向相同，此複式螺旋導程為2mm  (B)兩組螺紋的螺紋方向相反，此複式螺旋導程為2mm  (C)兩組螺紋的螺紋方向相同，此複式螺旋導程為22mm  (D)兩組螺紋的螺紋方向相反，此複式螺旋導程為22mm

(　 　) 18.關於差動螺旋其螺桿上的兩個螺旋，下列敘述何者正確？  (A)導程相同、螺旋方向相反  (B)導程不同、螺旋方向相同  (C)導程、螺旋方向均相同  (D)導程不同、螺旋方向相反

(　 　) 19.一般而言，直徑在多少mm以上之螺旋連接件即稱為螺栓？  (A)6.35 (B)3.2  (C)9.6  (D)12.8 mm

(　 　) 20.欲用螺栓結合之兩機件，一件開孔，另一件則有陰螺紋時，應使用  (A)柱頭螺栓  (B)地腳螺栓  (C)帶頭螺栓  (D)貫穿螺栓

(　 　) 21.兩端均製有螺紋之桿稱為  (A)螺釘  (B)柱頭螺栓  (C)基礎螺絲  (D)螺栓

(　 　) 22.環首螺栓常用於  (A)有油處  (B)吊起機器處  (C)緊密配合處  (D)汽缸頭處

(　 　) 23.螺帽上開數條槽孔以配合安裝開口銷，防止螺帽鬆脫之型式為  (A)蓋頭螺帽  (B)環首螺帽  (C)堡形螺帽  (D)蝶型螺帽

(　 　) 24.利用兩個螺帽鎖緊時，則較厚螺帽宜在  (A)上方  (B)視荷重情況而定  (C)上下均可  (D)下方

(　 　) 25.ψ16輕級平墊圈的註記中，ψ16係指墊圈之  (A)平均直徑  (B)外徑  (C)內徑  (D)厚度

二、 填充題（每格2分‧共10分）

1. 寫出各國產品標準化代號，日本工業標準(　    　)、德國國家標準(　    　)、中華民國國家標準(　    　)、美國國家標

準(　      　)、國際標準組織(　     　)等五種。

三、問答題（每題10分‧共40分）

1.如圖所示，試判別下列兩題其為何種運動鏈。(需寫出計算式)

(1)                                                       (2)

2.一螺旋起重機，其螺桿為雙線螺紋，螺距為5mm，迴轉半徑作用臂長為150mm，而其端點有作用力50N，如機械損失為20%，試求其可舉起之最大荷重。

3.有一螺旋起重機，其螺桿為三線螺紋，螺距為3mm<3/2N-2 8.5，手柄長為270mm，已知此螺旋起重機之機械效率為60%，試求其整部螺旋起重機之機械利益為多少。

4.如圖所示之螺紋鬆緊扣，已知導程L1 = 6mm（右旋）、L2 = 4mm（左旋），且手環之平均直徑30mm，試求此螺紋鬆緊扣之機械利益。