一、單選題: 共50題,每題2分　 解答 　A

（    ）  1.常用來鑽低碳鋼之麻花鑽頭之鑽頂角為  (A)108°　(B)118°　(C)125°　(D)130°。

（    ）  2.下列有關配合"ψ10M8/h7"之敘述何項不正確？ (A)基孔制　(B)過渡配合　(C)有最大餘隙　(D)有最大干涉。

（    ）  3.下列何者不是自動化的目的？ (A)減少直接人工成本　(B)保證產品的品質　(C)提高工廠效率　(D)提高工件的製造精度。

（    ）  4.平銑刀之厚度在＿＿＿以上時，通常製成螺旋齒，以減低振動效應。 (A)3mm　(B)8mm　(C)15mm　(D)20mm。

（    ）  5.刀具採用負斜角之主要目的為
(A)所需切削力較小　(B)切屑變薄　(C)增加刀具刃口強度　(D)產生之切削熱較少。

（    ）  6.塑膠材料中所謂的PS是指 (A)聚氯乙烯　(B)聚苯乙烯　(C)聚丙烯　(D)壓克力。

（    ）  7.下列何種裝置，可將銑床加工之工件圓周精確分劃為若干等分？ (A)活動頂板　(B)滾珠螺桿　(C)分度頭

(D)壓板。

（    ）  8.下列何種材料不可用為EDM之電極？ (A)石墨　(B)黃銅　(C)碳化鎢　(D)陶瓷。

（    ）  9.旋臂鑽床之規格常以何種方式表示？ (A)旋臂迴轉角度　(B)旋臂長度　(C)旋臂鑽床高度　(D)旋臂鑽床重量。

（    ） 10.最常見的固體潤滑劑是 (A)石灰　(B)石墨　(C)硼砂　(D)矽酸鈉。

（    ） 11.龍門鉋床的規格“50"×48"×12'”中，50"表  (A)工作台寬　(B)工作台長　(C)橫軌至台面的距離

(D)最大衝程。

（    ） 12.卡規之通過端可檢驗何種尺寸？ (A)孔之上限　(B)孔之下限　(C)軸之上限　(D)軸之下限。

（    ） 13.下列有關粉末冶金製造的敘述，何者不正確？ (A)設備費及加工費用低廉可製造多孔性產品　(B)成品精度及光度佳　(C)製品尺寸及形狀受限制　(D)施工時不產生廢料。

（    ） 14.B＆S分度頭配有幾個分度板？ (A)1個　(B)2個　(C)3個　(D)4個。

（    ） 15.BUE的循環過程為何？ (A)形成→成長→分裂→脫落　(B)形成→成長→脫落→分裂　(C)成長→形成→分裂→脫落　(D)形成→分裂→成長→脫落。

（    ） 16.下列何種方法最適合製造高熔點金屬之粉末？ (A)噴霧法　(B)機械粉碎法　(C)還原法　(D)電解法。

（    ） 17.在車床上使用四爪夾頭夾持桿形工作物，切削結果有不圓現象的原因何者不正確？ (A)工作物沒有夾緊

(B)車刀裝得不夠緊　(C)工作物太軟　(D)車刀硬度太高。

（    ） 18.設計自動化之縮寫為 (A)PA　(B)DA　(C)OA　(D)LA。

（    ） 19.有關磨削加工之敘述，下列何者不正確？ (A)磨削加工屬多刃加工　(B)磨削面積大或砂輪迴轉速度高時，應選用軟砂輪　(C)磨削硬材料時，應選用軟砂輪　(D)無心磨床適合用於橢圓形工件之大量生產。

（    ） 20.下列有關刀口積屑之敘述何者不正確？ (A)冷作所產生的脆化現象有利於減少BUE　(B)刀具與工件之材質親和力高者，容易產生BUE　(C)切削鑄鐵工件容易形成BUE　(D)BUE會導致刀具頂面快速磨損，且使加工面變得粗糙不堪。

（    ） 21.嵌入齒銑刀之刀片大都以＿＿＿製成。(A)碳化鎢　(B)鑽石　(C)陶瓷　(D)高碳鋼。

（    ） 22.影響切削熱最大之參數為 (A)切削速度　(B)切削深度　(C)進刀量　(D)工件材質。

（    ） 23.下列敘述何者與電積成形無關？ (A)又稱為電鑄　(B)模具接負極　(C)用於厚工件之成形　(D)使用電解液。

（    ） 24.下列有關砂輪裝置之說明，何者正確？ (A)緣盤直徑應為砂輪直徑之23  (B)砂輪軸孔與軸應為緊配合

(C)砂輪支持架與砂輪週面之距離約為6mm　(D)夾持力應適中，不可太大或太小。

（    ） 25.一公制外徑分厘卡之心軸採用螺距0.5mm的單線螺紋，外套筒圓周上等分50格，則下列敘述何者不正確？
(A)當外套筒旋轉一格，心軸前進或後退0.01 mm　(B)當外套筒旋轉一圈，心軸前進或後退0.5 mm　(C)精度為0.1 mm　(D)套筒斜角分為50格。

（    ） 26.下列何項不是螺紋滾軋法之優點？ (A)製品之強度變大　(B)適用於大量生產　(C)節省材料　(D)適用於硬度高的材料。

（    ） 27.使用鑽床進行鑽孔加工時，下列敘述何者不正確？ (A)小型工件鑽孔時，用手直接按住虎鉗即可　(B)進行鑽孔工作時，應戴上手套避免受傷　(C)大直徑的鑽孔，一般先鑽導孔，再更換為大直徑的鑽頭　(D)小直徑鑽頭進行鑽孔工作時，宜採用高轉速、小進給量。

（    ） 28.下列敘述何者不正確？ (A)聚丙烯：簡稱「PP」　(B)聚苯乙烯：簡稱「PS」　(C)尿素樹脂為熱塑性塑膠

(D)呋喃樹脂為熱固性塑膠。

（    ） 29.直柄端銑刀與銑床主軸之結合多仰賴 (A)錐面結合　(B)鍵與鍵槽　(C)插銷　(D)彈簧夾頭。

（    ） 30.(1)後斜角(2)邊斜角(3)前隙角(4)邊隙角(5)切邊角(6)刀端角；上列角度中，可控制切屑流動方向的角度是
(A)(1)(2)(5)　(B)(2)(3)(4)　(C)(1)(2)(6)　(D)(2)(3)(5)。

（    ） 31.將靠近車頭部分之床台切除，以加大旋徑之車床為 (A)轉塔車床　(B)花盤車床　(C)立式車床　(D)CNC車床。

（    ） 32.以車刀車削工件時，車刀所受之軸向分力佔切削總力的 (A)6%　(B)67%　(C)46%　(D)27%。

（    ） 33.精密加工齒輪的第一步驟為 (A)齒胚加工　(B)熱處理　(C)齒輪精修　(D)齒形加工。

（    ） 34.牛頭鉋床固定工作物常用 (A)C型夾　(B)虎鉗　(C)電磁夾頭　(D)V型塊。

（    ） 35.下列何種加工法所能達到之加工等級最高？(A)研光　(B)輪磨　(C)車削　(D)銑削。

（    ） 36.設定刀具起點(設定座標)，應以＿＿＿指令。(A)G50　(B)G32　(C)G00　(D)G01。

（    ） 37.在已經完成的圓軸上，以磨石作刀具再作精磨，去除表面磨痕的加工法稱為 (A)超光(Super Finishing)　(B)拋光(Polishing)　(C)研磨(Lapping)　(D)搪磨(Honing)。

（    ） 38.電腦整合製造之縮寫為 (A)CIM　(B)CAD　(C)CAM　(D)FMS。

（    ） 39.磨粒結合度的大小，代表磨輪的  (A)大小　(B)鬆緊度　(C)軟硬　(D)形狀。

（    ） 40.下列有關公差與配合之敘述，何者不正確？ (A)ψ40H7中之H代表公差位置　(B)一般機件之配合公差範圍為IT01～IT4　(C)孔之最大尺寸小於軸之最小尺寸為干涉配合(Tight Fit)　(D)幾何公差是指工件幾何狀態之誤差量。

（    ） 41.磨削黃銅宜用 (A)C磨料　(B)GC磨料　(C)A磨料　(D)WA磨料。

（    ） 42.精密度最高的塊規是 (A)00級　(B)0級　(C)1級　(D)2級。

（    ） 43.下列何者不是一般塑膠材料的特點？ (A)比重小，重量輕　(B)尺寸安定，不易變形　(C)可塑性大，造型容易　(D)熱傳導性低。

（    ） 44.C磨料用於磨削抗拉強度＿＿＿之材料。 (A)10kg/mm2以下　(B)30kg/mm2以下　(C)30～50kg/mm2

(D)50～80kg/mm2

（    ） 45.下列有關車刀各刃角之敘述，何者不正確？ (A)斜角(Rake Angle)之主要作用為引導排屑　(B)隙角/讓角(Relief / Clearance Angle)之主要作用為降低刃口與工件之摩擦　(C)側刃角/切邊角(Side Cutting Edge Angle)增大，切屑厚度變越薄　(D)端刃角/刀端角(End Cutting Edge Angle)越大，車刀強度越大。

（    ） 46.切削中心之縮寫為 (A)FMS　(B)MC　(C)DNC　(D)CNC。

（    ） 47.以分度頭分3度20分，則曲柄之轉數為(A) 　 (B)   　(C)　    (D)      公式

（    ） 48.下列何種加工法是最常用之特殊切削加工？ (A)EDM　(B)ECM　(C)EBM　(D)ECG。

（    ） 49.砂輪粒度之選擇原則，下列何者不正確？ (A)粗磨削用粗粒，細磨削用細粒　(B)工件表面光度高用細粒，表面光度不高用粗粒　(C)工作材料軟用細粒，材料硬用粗粒　(D)與工作接觸面大用粗粒，接觸面小用細粒。

（    ） 50.如下圖所示是車床加工用粗車刀的形狀及刀刃角，下列敘述何者不正確？
(A)角度1為後斜角，其功能在順利排屑　(B)角度2為邊隙角，其功能在防止刀具與工件摩擦　(C)角度3為前隙角，其功能在防止刀具與工件摩擦　(D)角度4為邊斜角，其功能在防止刀具與工件摩擦。
【8-2】