★使用電腦卡作答

一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)

(　 　)1.用以表示設計者最初構想之圖面為
(A)設計圖　(B)工作圖　(C)說明圖　(D)組合圖

(　 　)2.若一螺旋線的導程為 L，圓柱直徑為d，導程角為θ，螺旋角為β，則下列何者正確？

(A)  d=L/ ( tan θ )  (B) θ+β=π   (C) tan β=L/ ( πd )  (D) L=π d tan θ

(　 　)3.A1 圖框，右方與圖紙之邊緣距離應為
(A)5　(B)10　(C)15　(D)25mm

(　 　)4.下列何種角度無法由三角板組合而得？
(A)15　(B)75　(C)90　(D)20

(　 　)5.有關製圖鉛筆的筆心，其由硬到軟等級排列，何者順序是正確的？
(A)2H、F、B、2B　(B)2B、B、F、2H　(C)F、2B、2H、B　(D)B、2B、F、2H

(　 　)6.利用一組三角板配合丁字尺，可畫成的最小角度為
(A)5　(B)15　(C)25　(D)35

(　 　)7. 下列何種彈簧常用於一般機械式鐘錶的發條？

(A) 渦旋彈簧 (B) 碟形彈簧 (C) 螺旋扭轉彈簧 (D) 蝸旋扭轉彈簧

(　 　)8.下列有關金屬材料加工性的敘述，何者為不正確？

(A)CNS規格中S30C的切削性優於S50C　(B)碳鋼的含碳量愈高則其鍛造性愈好　(C)於銅中添加錫，其鑄造性會變好　(D)於不銹鋼中添加硫，可以改善其切削性

(　 　)9.鑄件之中空部分或其外型凹入部分，造模時難以順利製出時，可以利用一種嵌入件來達成，此嵌入件稱為？
(A)砂心　(B)鬆件　(C)塞塊　(D)擋塊

(　 　)10.何種模型可以不考慮拔模斜度？
(A)分型模　(B)鬆件模　(C)整體模　(D)蠟型模

(　 　)11.下列何者是採用平皮帶( flat belt ) 與帶輪( pulley) 脫落的最佳方法？

(A) 採用凸緣帶輪  (B) 採用輪面隆起的帶輪  (C) 採用交叉皮帶 (D) 採用帶叉

(　 　)12.呋喃模製鑄型時，常以何者為加速劑？
(A)鹽酸　(B)磷酸　(C)砂酸　(D)碳酸

(　 　)13.下列哪一種線條不是細線？
(A)尺度線　(B)尺度界線　(C)虛線　(D)剖面線

(　 　)14.使用針筆上墨的時候，其繪製的順序應為
(A)寫字、曲線、直線　(B)曲線、直線、寫字　(C)直線、曲線、寫字　(D)曲線、寫字、直線

(　 　)15.依據最新中華民國國家標準規定，工程製圖之中文字法採用
(A)標楷體　(B)新細明體　(C)仿宋體　(D)等線體

(　 　)16.依CNS 標註尺度，若半徑為30mm，則標註成
(A) 30　(B)R30　(C)S 30　(D)SR30

(　 　)17.連續鑄造法的冷卻方式大都採用？ 
(A)油冷式　(B)氣冷式　(C)爐冷式　(D)水冷式

(　 　)18.下述方法中哪一項不可能探測出鑄件內部的氣孔？
(A)滲透液法　(B)超音波檢驗法　(C)放射線法　(D)顯微鏡金相檢驗

(　 　)19.比例為1：2 的圖形長為100mm，則實物長為
         (A)50　(B)100　(C)200　(D)400mm

(　 　)20.正十二面體是由十二個
(A)正三角形　(B)正方形　(C)正五邊形　(D)正六邊形所構成

(　 　)21.用一平面切割一直立圓錐，若平面與錐軸的交角等於素線與錐軸的交角，則所切得之圖形為
(A)圓　(B)橢圓　(C)拋物線　(D)雙曲線

(　 　)22.熱作的定義係指工件在什麼溫度狀態下，施以外力使其產生塑形變形的加工法？
(A)退火溫度以下　(B)退火溫度以上　(C)再結晶溫度以下　(D)再結晶溫度以上

(　 　)23.在一個正立方體的等角投影圖中，其寬度、高度及深度三者
(A)均相等　(B)其中兩者相等　(C)均不相等　(D)無一定關係

(　 　)24.若觀察者之視線垂直於投影面，其投影法即為
(A)斜投影　(B)剖視投影　(C)正投影　(D)透視投影

(　 　)25.在線條之優先順序中，下列哪一種線條最為優先？
(A)剖面線　(B)延伸線　(C)中心線　(D)虛線.

(　 　)26.以觀察者、投影面及物體三者順次排列的一種正投影法稱為
(A)第一角法　(B)第二角法　(C)第三角法　(D)第四角法

(　 　)27.尺度線的相互間隔約為字高的
(A)1　(B)2　(C)3　(D)4倍

(　 　)28.中華民國國家標準規定直徑為5mm 的圓弧表示法為
(A)R5　(B)5R　(C) 5　(D)5

(　 　)29.有關尺度標註符號中，下列標示何者錯誤？
(A)球面符號以「D」表示　(B)直徑符號以「」表示　(C)半徑符號以「R」表示　(D)弧長符號以「」表示

(　 　)30.尺度界線與輪廓線距離約為
(A)1　(B)3　(C)5　(D)7 mm

(　 　)31.一般機械零件的配合，其常用的公差等級為：
(A)IT01～IT4　(B)IT5～IT10　(C)IT10～IT15　(D)IT16～IT20

(　 　)32.錐度符號之尖端恆指向右方，其高度與長度之比例為
(A)1：1.5　(B)1：3　(C)1：4.5　(D)1：6

(　 　)33.比例為1：2 的圖面上，某線段尺度標註長度為10mm，則此線段實際長度為
(A)5　(B)10　(C)20　(D)200mm

(　 　)34.車削直徑60mm之圓棒，切削速度約為130m/min，則下列主軸轉速何者應被選用？
(A)370rpm　(B)700rpm　(C)1200rpm　(D)1800rpm

(　 　)35.下列有關切削延性工件之敘述，何者不正確？
(A)使用切削劑可增加刀具的壽命　(B)減少刀具斜角（Rake angle）可降低積屑刀口（BUE）之形成　(C)刀具伸出量過長易產生異常振動　(D)降低進給可改善刀具磨耗（Wear）

(　 　)36.在剖面視圖中，半剖面視圖之分界線，須以下列何種線繪製？
(A)折斷線　(B)一點細鏈線　(C)兩點細鏈線　(D)虛線

(　 　)37.半剖面視圖內外形狀對稱中心，應以何種線表示？
(A)粗實線　(B)中心線　(C)折斷線　(D)虛線

(　 　)38.局部剖面視圖中的折斷線，是以何種線條表示的？
(A)粗實線　(B)細實線　(C)虛線　(D)中心線

(　 　)39.在局部剖面視圖中，剖面與未剖面的分界線應為
(A)中心線　(B)割面線　(C)剖面線　(D)折斷線

(　 　)40.一圓錐之錐度為1：25，若圓錐長為200mm，則其兩端直徑之差為何？
(A)8mm　(B)6mm　(C)4mm　(D)2mm

(　 　)41.旋轉剖面視圖是在原剖切處旋轉
(A)45　(B)90　(C)180　(D)360繪製

(　 　)42.物件沿著割面線之方向移出繪於視圖外者，稱之為
(A)全剖面視圖　(B)半剖面視圖　(C)移轉剖面視圖　(D)旋轉剖面視圖

(　 　)43.下列敘述銑床何者有誤？
(A)主軸孔採美國標準錐度　(B)主軸孔錐度值為1/20　(C)銑床的規格主要是以號數來表示床台的縱向最大移動距離　(D)利用旋轉的多鋒刀具銑刀來銑削工件

(　 　)44.某金屬材料的最佳加工速度為314m/min，若以外徑100mm之六刃面銑刀銑切，銑床主軸以多少轉速最適合？ (A)167rpm　(B)500rpm　(C)1000rpm　(D)1667rpm

(　 　)45.一砂輪規格為WA－36－J－5－V－1A－200×25×32，其中「200」代表什麼意義？
(A)組織　(B)粒度　(C)形狀　(D)外徑

(　 　)46.砂輪除了做音響檢查外，還需做平衡試驗，其目的為？
(A)檢查砂輪內部是否有裂痕　(B)檢查砂輪是否偏重　(C)檢查砂輪面是否平整　(D)檢查砂輪面是否填塞

(   　)47.以粉末冶金法製造碳化鎢工件時，需加入下列何種金屬粉末作為結合劑？　(A)鈦　(B)鈷　(C)鋅　(D)鉛

(   　)48.以熱塑性塑膠的材質，大量製作常用的汽水瓶及礦泉水瓶，最常採用的生產方法，是下列哪一種？　(A)吹瓶成形法　(B)吹膜成形法　(C)滾壓成形法　(D)傳遞模成形法

(   　)49.線切割放電加工之英文簡稱為　(A)LBM　(B)ECM　(C)WEDM　(D)PAC

(   　)50.下列哪一項不屬於機械製造之展望？　(A)研究開發傳統工具機更有效率的加工方法　(B)充分應用電腦輔助設計與製造　(C)更多代用材料的選擇　(D)無屑加工方法的研究與開發